Проект №:

МНГП-918/01-108-2018

Заказчик: Администрация городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

Проект Местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Забайкальское» муниципального района

«Забайкальский район» Забайкальского края

Основная часть

(расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края)

Генеральный директор 	В. М. Савко

Новосибирск

2018

Состав местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

| 1 | Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края) |
| --- | --- |
| 2 | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |
| 3 | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования |

Содержание

1. Введение	4

1.1. Общие положения	4

1.2. Принятые сокращения	4

2. Основная часть	6

2.1 Показатели обеспеченности и доступности объектов жилого фонда	6

2.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение	8

2.3. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области теплоснабжение	9

2.4. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение	11

2.5. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоснабжение	11

2.6. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоотведение	12

2.7. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения	12

2.8. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт	15

2.9. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование	16

2.10. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение	16

2.11. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов	17

2.12. Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории	18

2.13. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты по организации ритуальных услуг	19

2.14. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты для создания условий по предоставлению транспортных услуг и организации транспортного обслуживания.	20

2.15. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Библиотечное обслуживание, досуг и культура	21

2.16. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Средства защиты территории от чрезвычайных ситуаций.	22

2.17. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Сельскохозяйственное производство	22

1. Введение

1.1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – МНГП) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – Поселение), относящимися к следующим областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, сбор коммунальных отходов; иные области в связи с решением вопросов местного значения Поселения; и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Поселения (далее – расчётные показатели).

МНГП подготовлены в соответствии со ст. 29.1 – 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ с учётом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Поселения;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития Поселения;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Действие МНГП распространяется на всю территорию Поселения. Территорию Поселения составляют все земли находящиеся в границах Поселения независимо от форм собственности и целевого назначения. В соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 № 317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края» Поселение имеет статус городского поселения, включает в себя населенные пункты: поселок городского типа Забайкальск, поселок при станции Мациевская.

Применение МНГП при подготовке документов территориального планирования (внесения в них изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, санитарных правил и норм, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

1.2. Принятые сокращения

Закон о МСУ – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

МГН – маломобильные группы населения, инвалиды и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения.

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

Муниципальный район – муниципальный район «Забайкальский район» Забайкальского края.

Поселение – муниципальное образование городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

Региональные нормативы Забайкальского края – Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края.

Устав – устав городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

Устав Муниципальный района – устав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края.

2. Основная часть

2.1 Показатели обеспеченности и доступности объектов жилого фонда

2.1.1. Для определения укрупненных объемов жилищного строительства в городских и сельских населенных пунктах рекомендуется принимать расчетную жилищную обеспеченность – 35 кв. м на человека.

2.1.2. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной застройки (одноквартирные жилые дома) не нормируются. Объем жилищного фонда, приходящийся на одноквартирные жилые дома, рекомендуется определять исходя из условия проживания в доме одной семьи с учетом ее ожидаемого среднего размера.

2.1.3. Для определения размеров селитебных территорий необходимо применять укрупненные показатели в расчете человек на 1 гектар, приведенные в Таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1

| Этажность жилой застройки | Плотность в районе чел./га |
| --- | --- |
| 1 | 90 |
| 2 | 123 |
| 3 | 140 |
| 4 | 151 |
| 5 | 157 |
| 6 | 162 |
| 7 | 166 |
| 8 | 170 |
| 9 | 172 |
| 10 | 174 |
| 11 | 176 |
| 12 | 177 |
| 13 | 178 |
| 14 | 179 |
| 15 | 180 |
| 16 | 181 |
| 17 | 182 |
| 18 | 183 |
| 19 | 183 |
| 20 | 184 |
| 21 | 184 |
| 22 | 185 |
| 23 | 185 |
| 24 | 186 |
| 25 | 186 |
| Примечания: 1. Укрупненные показатели применяются при расчетной жилищной обеспеченности 35 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке. 2. Показатель плотности учитывает территории общего пользования и улично-дорожной сети. 3. Для индивидуальной жилой застройки показатель плотности следует сокращать на 50 – 70% - в зависимости от размера приусадебного участка. 4. Допускается увеличивать или уменьшать плотность застройки в планировочном районе не более чем на 20% при соответствующем обосновании. |  |

2.1.4. При проектировании отдельных элементов планировочной структуры (в том числе микрорайонов, кварталов и др.) на населенных пунктов расчетную следует принимать не выше значений, приведенных в таблице 2.1-2.

Таблица 2.1-2

| Этажность жилой застройки | Плотность в квартале, чел./га | Плотность в микрорайоне, чел./га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 123 | 92 |
| 2 | 178 | 128 |
| 3 | 208 | 147 |
| 4 | 227 | 158 |
| 5 | 239 | 165 |
| 6 | 249 | 171 |
| 7 | 257 | 175 |
| 8 | 263 | 179 |
| 9 | 268 | 182 |
| 10 | 272 | 184 |
| 11 | 276 | 186 |
| 12 | 279 | 188 |
| 13 | 280 | 188 |
| 14 | 282 | 190 |
| 15 | 284 | 191 |
| 16 | 286 | 192 |
| 17 | 288 | 193 |
| 18 | 289 | 193 |
| 19 | 290 | 194 |
| 20 | 292 | 195 |
| 21 | 293 | 195 |
| 22 | 294 | 196 |
| 23 | 295 | 196 |
| 24 | 295 | 197 |
| 25 | 296 | 197 |
| Примечания: 1. Границы расчетной территории элементов планировочной структуры (в том числе микрорайонов, кварталов и др.) следует устанавливать по красным линиям улиц, по осям проездов или пешеходных путей, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки, а также по естественным рубежам или границам зон с особыми условиями использования территорий. 2. Допускается увеличивать плотность застройки в планировочном районе не более чем на 20% при соответствующем обосновании. 3. Показатель плотности учитывает территории общего пользования и улично-дорожной сети. 4. Для индивидуальной жилой застройки показатель плотности следует сокращать на 50 - 70% - в зависимости от размера приусадебного участка. |  |  |

2.1.5. При проектировании и реконструкции жилых зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников – 0,5 чел. / 1000 чел. населения.

Жилые районы населенных пунктов и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.

2.1.6. Максимально допустимый уровень территориальной доступности жилых помещений муниципального жилищного фонда не нормируется.

2.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение

2.2.1. Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов допускается принимать по таблице 2.2-1.

Таблица 2.2-1 – Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов

| Категория городского населенного пункта | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел. | Городской населенный пункт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  |
|  |  |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |
| Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |
| Примечания: 1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания. 2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. 3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной. 4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения. 5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты: для районов городского населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6; для районов городского населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5. Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие – к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки. 6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, предприятий торговли, общественного питания, зрелищных предприятий и др. |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.4. Расчетные показатели обеспеченности объектов электроснабжения приведены в таблице 2.2-2. Доступность объектов электроснабжения не устанавливается.

Таблица 2.2-2 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения

| Степень благоустройства поселений | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел.** | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год** |
| Города*, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |
| - без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| - с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| Города*, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |
| - без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| - с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): |  |  |
| - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
| - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии, кВт*** | - | - |
| Примечания: Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <*> – Приводится для больших городов, для малых городов их следует принимать с коэффициентом 0,80. <**> – Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. <***> – Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. |  |  |

2.3. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области теплоснабжение

2.3.1. Расчетные показатели обеспеченности объектов теплоснабжения – удельный расход тепловой энергии на отопление здания должен быть меньше или равен значению:

- при подключении жилых и общественных зданий к системам централизованного теплоснабжения – нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 2.3-1 или 2.3-2;

- при устройстве в здании поквартирных и автономных (крышных, встроенных или пристроенных котельных) систем теплоснабжения или стационарного электроотопления - нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания по таблице 2.3-1 или 2.3-2, умноженного на отношение расчетного коэффициента энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения или стационарного электроотопления к расчетному коэффициенту централизованной системы теплоснабжения (принимаются по проектным данным осредненными за отопительный период).

Расчетные показатели доступности объектов теплоснабжения не устанавливается.

Таблица 2.3-1 – Расчетные показатели обеспеченности объектов теплоснабжения – удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных

Вт / (куб. м * °С)

| Отапливаемая площадь, кв. м | Количество этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,479 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Примечание – при промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50-1000 кв. м значения должны определяться линейной интерполяцией |  |  |  |  |

Таблица 2.3-2 – Расчетные показатели обеспеченности объектов теплоснабжения – удельный расход тепловой энергии на отопление зданий

Вт / (куб. м * °С)

| № п/п | Тип зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. | Жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. | Общественные, кроме перечисленных в п.п. 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6. | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

2.4. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжение

2.4.1. Расчетные показатели обеспеченности объектов газоснабжения приведены в таблице 2.4-1. Расчетные показатели доступности объектов газоснабжения не устанавливаются.

Таблица 2.4-3 – Расчетные показатели обеспеченности объектов газоснабжения

| Степень благоустройства застройки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (потребления), куб.м/год на 1 чел. |
| --- | --- |
| При наличии централизованного горячего водоснабжения* | 120 |
| При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей* | 300 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения* | 180 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения в сельских населенных пунктах | 220 |
| Тепловая нагрузка, расход газа, Гкал, куб. м/чел. ** | Принимается по СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003 |
| Примечания: Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. <*> – При разработке документов территориального планирования допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, куб.м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб.м). |  |

2.5. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоснабжение

2.5.1. Расчетные показатели обеспеченности объектов водоснабжения приведены в таблице 2.5-1. Расчетные показатели доступности объектов водоснабжения не устанавливаются.

Таблица 2.5-1 – Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 – 160 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160 – 230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220 – 280 |
| Примечания: 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 5. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти. |  |

2.6. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоотведение

2.6.1. При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

2.6.2. Расчетные показатели обеспеченности объектов водоотведения принимать по таблице 2.5-1. Расчетные показатели доступности объектов водоотведения не устанавливаются.

2.7. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильные дороги местного значения

2.7.1. Расчетные показатели обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и параметры улично-дорожной сети в пределах городских населенных пунктов приведены в таблице 2.7-1.

Таблица 2.7-1 – Расчетные показатели обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и параметры уличной сети

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража, м | Наибольший продольный уклон, | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные городские дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-го класса | 130 | 3,50 - 3,75 | 4 - 10 | 1200/1900 | 40 | 21500 | 2600 | - |
|  | 110 |  |  | 760/1100 | 45 | 12500 | 1900 |  |
|  | 90 |  |  | 430/580 | 55 | 6700 | 1300 |  |
| 2-го класса | 90 | 3,50 - 3,75 | 4 - 8 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | - |
|  | 80 | 3,25 - 3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-го класса | 90 | 3,50 - 3,75 | 4 - 10 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | 4,5 |
|  | 80 | 3,25 - 3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| 2-го класса | 80 | 3,25 - 3,75 | 4 - 10 | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25 - 3,75 | 4 - 6 | 230/310 | 65 | 2600 | 800 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25 - 3,75 | 2 - 4 | 230/310 | 60 | 2600 | 800 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 50 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 60 | 1000 | 400 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | - | - | По проекту |
| Примечания: 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50 - 100; магистральных улиц - 40 - 100; улиц и дорог местного значения - 15 - 30. 2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дорога, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной. 3. При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза. 4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 6. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 7. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства. 8. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.2. Расчетные показатели обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и параметры улично-дорожной сети в пределах сельских населенных пунктов приведены в таблицах 2.7-2 и 2.7-3. Расчетные показатели доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения не устанавливаются.

Таблица 2.7-2

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Основные улицы | Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки |

Таблица 2.7-3

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане без виража, м | Наибольший продольный уклон, | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы | 60 | 3,5 | 2 - 4 | 220 | 70 | 1700 | 600 | 1,5 - 2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |

2.8. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт

2.8.1. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице 2.8-1.

Таблица 2.8-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные залы общего пользования | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 60-80 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек | 70-80 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Пешеходная доступность | В пределах населенного пункта |
| Плоскостные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 1950, в том числе по типу крытые плоскостные сооружения – 30% открытые плоскостные сооружения – 70% |
|  | Размер земельного участка, га | 0,7-0,9 |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Плавательный бассейн | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 20-25 |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Транспортная доступность, минут | В пределах населенного пункта |
| Примечания: Потребность населения в физкультурно-спортивных залах может быть покрыта как за счет отдельно стоящих объектов, так и объектов, расположенных при общеобразовательных организациях. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Нормы расчетов залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |  |  |

2.9. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование

2.9.1. Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования, относящихся к объектам местного значения Муниципального района, рассчитываются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Муниципального района и Региональными нормативами Забайкальского края.

2.9.2. При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении учреждений образования следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе обеспечения инфраструктурой для молодежи и населения с ограниченными физическими возможностями.

При проектировании и реконструкции общественных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

2.10. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранение

2.10.1. Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения, относящихся к объектам местного значения Муниципального района, рассчитываются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Муниципального района и Региональными нормативами Забайкальского края.

2.10.2. При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении учреждений образования следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе обеспечения инфраструктурой для молодежи и населения с ограниченными физическими возможностями.

При проектировании и реконструкции общественных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

2.11. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сбора твердых коммунальных отходов

2.11.1. Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов устанавливаются местными нормативами градостроительного проектирования Муниципального района и Региональными нормативами Забайкальского края.

2.11.2. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Поселения приведены в таблице 2.11-1.

Таблица 2.11-1 – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Поселения

| Наименование муниципального образования | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднемесячный норматив накопления твердых коммунальных отходов |  | Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/ расч. ед./мес. | куб.м/ расч. ед./мес. | кг/ расч. ед./год | куб.м/ расч. ед/год |
| Городское поселение «Забайкальское» | Благоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 18.15 | 0.075 | 217.80 | 0.900 |
|  | Неблагоустроенный жилой фонд | 1 проживающий | 22,18 | 0.092 | 26620 | 1.100 |
|  | Учреждения здравоохранения (стационарное отделение) | 1 койко-место | 33.50 | 0.168 | 402.00 | 2.010 |
|  | Учреждения здравоохранения (амбулаторное отделение) | число посещений в день | 0.99 | 0.006 | 11.90 | 0.070 |
|  | Дошкольные и учебные заведения | 1 учащийся (1 ребенок) | 3.46 | 0.017 | 41.56 | 0.208 |
|  | Культурно- развлекательные. спортивные учреждения | 1 место | 2.25 | 0.015 | 27.00 | 0.180 |
|  | Предприятия торговли | 1 кв. метр общей площади | 15.09 | 0.080 | 181.07 | 0.961 |
|  | Предприятия общественного питания | 1 место | 17.89 | 0.094 | 214.70 | 1.130 |
|  | Предприятия службы быта | 1 место | 16.01 | 0.094 | 192,10 | 1.130 |
|  | Административные здания, учреждения. конторы | 1 сотрудник | 10.91 | 0.099 | 130.90 | 1.190 |

2.11.3. Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения специфическими объектами очистки следует считать: медицинские учреждения, особенно инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные объекты, пляжи.

2.11.4. Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений – ассенизационным вакуумным транспортом.

2.11.5. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м – на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

2.11.6. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

2.11.7. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

2.11.8. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

2.11.9. Максимально допустимый уровень территориальной доступности площадок для установки контейнеров составляет от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения 100 м.

2.12. Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории

2.12.1. Площадь озеленённых территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров), размещаемых на территории поселка городского типа следует принимать из расчёта 10 кв. м на одного человека. Допускается уменьшение указанной площади, но не более чем на 20%. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2.12.2. На основе баланса территории при подготовке генерального плана Поселения в целях устойчивого развития рекомендуется обеспечить отношение площади территорий сохраняемых природных ландшафтов к общей площади территории Поселения в соответствии с таблицей 2.12-1.

Таблица 2.12-1

| Плотность населения в границах Поселения, чел./кв. км | Минимальное отношение площади территорий сохраняемых природных ландшафтов к общей площади территории Поселения, % |
| --- | --- |
| до 60 | 70 |
| 60 - 100 | 60 |
| 100 - 300 | 50 |
| свыше 300 | 40 |

2.12.3. Дорожно-тропиночную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). При трассировке путей для МГН следует обеспечивать их освещение и не превышать уклоны: продольный – не более 8‰, поперечный – не более 2‰, ширину дорожки – не менее 1 м, а также предусматривать карманы для отдыха и разворота коляски через каждые 100 – 150 м.

2.12.4. В жилых зонах необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки и других местных условий, которые должны быть доступны для МГН. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки.

2.12.5. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, детские площадки, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды.

2.12.6. Пешеходная инфраструктура населенного пункта должна образовывать единую непрерывную систему и обеспечивать беспрепятственный пропуск пешеходных потоков, включая МГН. В состав пешеходной инфраструктуры входят пешеходные зоны, пешеходные улицы и площади, уличные тротуары, пешеходные переходы в одном и разных уровнях.

2.12.7. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.

2.12.8. Время доступности городских парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть, не более 30 мин., районных парков – не более 20 мин.

2.13. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты по организации ритуальных услуг

2.13.1. Размер земельного участка для кладбища традиционного захоронения рекомендуется принимать 0,24 га на 1 тыс. чел., для кладбища урновых захоронения после кремации – 0,02 га на 1 тыс. чел.

2.13.2. Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.

2.13.3. Показатели доступности объектов по организации ритуальных услуг не устанавливаются.

2.14. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Объекты для создания условий по предоставлению транспортных услуг и организации транспортного обслуживания.

2.14.1. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) для городских и крупных сельских населенных пунктов не должно превышать 30 мин. Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин.

2.14.2. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/кв. км. В центральных районах крупных городов плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/кв. км.

2.14.3. Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее 1000 м для дорог I и II категорий, 600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40‰. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.

2.14.4. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II – V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов.

2.14.5. На дорогах категорий I – III автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности – 1,5 км.

2.14.6. Остановочные площадки автобусов, как правило, должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на расстоянии соответственно не менее 20 и 5 м. Длина остановочной площадки принимается в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус, но не более 60 м.

2.14.7. Вместимость пассажирской автостанции назначается в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров. Определяется количеством людей, которое может одновременно разместиться в здании с соблюдением нормативных требований согласно таблице 2.14-1.

Таблица 2.14-1 – Вместимость пассажирских автостанций в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Наименование | Расчетное суточное отправление, пасс. | Вместимость, пасс. |
| --- | --- | --- |
| Пассажирские автостанции | от 100 до 200 | 10 |
|  | свыше 200 до 400 | 25 |
|  | свыше 400 до 600 | 50 |
|  | свыше 600 до 1000 | 75 |

2.14.8. Количество постов посадки и высадки, а также количество мест на площадке межрейсового отстоя автобусов следует определять в соответствии с общим расчетным суточным отправлением пассажиров, при этом количество постов для каждого вида сообщений определяется в соответствии с процентом данного вида сообщения от общего суточного отправления согласно таблице 2.14-2.

Таблица 2.14-2 – Количество постов посадки и высадки в соответствии с расчетным суточным отправлением пассажиров

| Расчетное суточное отправление, пасс. | Количество постов для автобусов |  |
| --- | --- | --- |
|  | отправления | прибытия |
| от 100 до 200 | 1 | 1 |
| свыше 200 до 400 | 2 | 1 |
| -"- 400 до 600 | 2 | 1 |
| -"- 600 до 1000 | 3 | 2 |
| -"- 1000 до 2000 | 5 | 3 |
| -"- 2000 до 3000 | 6 | 3 |
| -"- 3000 до 4000 | 7 | 4 |
| -"- 4000 до 6000 | 8 | 4 |
| -"- 6000 до 8000 | 9 | 5 |
| -"- 8000 до 10000 | 10 | 5 |

2.14.9. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 300 м. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 400 м от главного входа. В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

2.15. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Библиотечное обслуживание, досуг и культура

2.15.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и доступности объектов местного значения в области культуры и искусства приведены в таблице 2.15-1.

Таблица 2.15-1 – Расчетные показатели обеспеченности и доступности объектов местного значения в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 10 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Доступность | Шаговая доступность 15 – 30 минут / Транспортная доступность 15 – 30 минут |
| Дом культуры | Уровень обеспеченности, объект | 1 на 10 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка, га | По заданию на проектирование |
|  | Доступность | Шаговая доступность 15 – 30 минут / Транспортная доступность 15 – 30 минут |
| Примечания: Детские библиотеки поселения могут размещаться в качестве структурных подразделений общедоступных поселенческих библиотек. Услуги киновидеопоказа рекомендуется оказывать в учреждениях культуры клубного типа с помощью киновидеоустановок. При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении учреждений культуры и искусства следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе обеспечения инфраструктурой для молодежи и населения с ограниченными физическими возможностями. |  |  |

2.15.2. Норматив посадочных мест в учреждениях клубного типа на 1 тыс. жителей в поселении – 80 мест.

2.15.3. В городском поселении рекомендуется 1 кинозал независимо от количества населения.

2.15.4. При расчете количества, вместимости, размеров земельных участков, размещении учреждений культуры и искусства следует исходить из необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе обеспечения инфраструктурой для молодежи и населения с ограниченными физическими возможностями.

При проектировании и реконструкции общественных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

2.16. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Средства защиты территории от чрезвычайных ситуаций.

2.16.1. Территории, предназначенные для градостроительного освоения, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием.

2.16.2. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

2.16.3. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

2.16.4. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

2.17. Показатели обеспеченности и доступности иными объектами местного значения. Сельскохозяйственное производство

2.17.1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, составляют:

1) для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – от 0,04 га до 500 га;

2) для ведения садоводства – от 0,04 га до 0,50 га;

3) для ведения огородничества – от 0,01 га до 0,50 га;

4) для ведения животноводства – от 0,04 га до 30 га;

5) для дачного строительства – от 0,04 га до 0,50 га.

Установленные предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для целей образования и предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, применяются до утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам в установленном порядке, составляют от 0,1 га до 0,2 га.

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га.

Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность за плату земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных сельскохозяйственным организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования, должно осуществляться в размерах, установленных законом края.

2.17.2 Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее указанной в таблице 2.17-1. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Таблица 2.17-1 – Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| I КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА* |  |
| А Товарные |  |
| Молочные при привязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Молочные при беспривязном содержании коров |  |
| На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |
| На 400 и 600 скотомест | 45 |
| На 800 и 1200 скотомест | 47 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 900 и 1200 скотомест | 51 |
| На 2000 и 3000 скотомест | 52 |
| На 4500 и 6000 скотомест | 53 |
| Доращивания и откорма крупного рогатого скота |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 40 |
| Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка |  |
| На 3000 скотомест | 38 |
| На 6000 и 12000 скотомест | 42 |
| Откормочные площадки |  |
| На 1000 скотомест | 55 |
| На 3000 скотомест | 57 |
| На 5000 скотомест | 59 |
| На 10000 скотомест | 61 |
| Б Племенные |  |
| Молочные |  |
| На 400 и 600 коров | 46;52 |
| На 800 коров | 53 |
| Мясные |  |
| На 400 и 600 коров | 47 |
| На 800 коров | 52 |
| Выращивание нетелей |  |
| На 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| * Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10 %. |  |
| II СВИНОВОДЧЕСКИЕ |  |
| А Товарные |  |
| Репродукторные |  |
| На 6000 голов | 35 |
| На 12000 голов | 36 |
| На 24000 голов | 38 |
| Откормочные |  |
| На 6000 голов | 38 |
| На 12000 голов | 40 |
| На 24000 голов | 42 |
| С законченным производственным циклом |  |
| На 6000 и 12000 голов | 35 |
| На 24000 и 27000 голов | 36 |
| На 54000 и 108000 голов | 38; 39 |
| Б Племенные |  |
| На 200 основных маток | 45 |
| На 300 основных маток | 47 |
| На 600 основных маток | 49 |
| III ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ* |  |
| А Яичного направления |  |
| На 300 тыс. кур-несушек | 25 |
| На 400 - 500 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 30 |
| зона родительского стада | 31 |
| зона инкубатория | 25 |
| На 600 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 29 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| зона родительского стада | 34 |
| зона инкубатория | 34 |
| На 1 млн. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 25 |
| зона ремонтного молодняка | 26 |
| зона родительского стада | 26 |
| зона инкубатория | 26 |
| Б Мясного направления |  |
| Куры-бройлеры |  |
| На 3 млн. бройлеров |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 33 |
| зона родительского стада | 33 |
| зона инкубатория | 32 |
| зона убоя и переработки | 23 |
| * Показатели приведены для одноэтажных зданий. |  |
| В Племенные |  |
| Яичного направления |  |
| Племзавод на 50 тыс. кур | 24 |
| Племзавод на 100 тыс. кур | 25 |
| Племрепродуктор на 100 тыс. кур | 26 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 300 тыс. кур | 28 |
| Мясного направления |  |
| Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 |
| Племрепродуктор на 200 тыс. кур: |  |
| зона взрослой птицы | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| IV ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ |  |
| Содержание животных в шедах |  |
| Звероводческие | 22 |
| Кролиководческие | 24 |
| Содержание животных в зданиях |  |
| Нутриеводческие | 40 |
| Кролиководческие | 45 |
| V ТЕПЛИЧНЫЕ |  |
| А. Многопролетные теплицы общей площадью |  |
| 6 га | 54 |
| 12 га | 56 |
| Б Однопролетные (ангарные) теплицы |  |
| Общей площадью до 5 га | 42 |
| Примечание – Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящей таблицей при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий. |  |