Введение

Документация по планировке территории – «Проект планировки с проектом межевания в его составе территории для реконструкции линейного объекта – автомобильной дороги Краснокаменск –Мациевская регионального значения на участке км 74+000 – км 81+200 в Забайкальском районе Забайкальскогокрая»  разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 717 от 02.09.2009 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемые воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. №78-ФЗ;

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты РФ» от 13.05.2008 г. №257-ФЗ;

- Генеральный план городского поселения «Забайкальское».

Исходные данные для проектирования предоставлены Заказчиком.

Основанием для разработки  проекта планировки являются:

- Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 28.07.2007 г. №221-ФЗ;

- Задание на разработку документации по планировке территории.

В качестве исходных материалов и документов использовались:

- материалы предварительных согласований места размещения проектируемого участка автомобильной дороги;

- топографический план участка автодороги М 1:2000;

- план территории с нанесенными проектными решениями по реконструкции участка автодороги М 1:2000;

- отчеты об инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканиях, выполненных ООО «Дормостпроект» в 2013 г.

  - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемый участок является частью автомобильной  дорогиКраснокаменск – Мациевская и проходит по территории   Забайкальского района Забайкальского края.

Основным назначением дороги является обслуживание местных транспортных связей между прилегающими к дороге населенными пунктами. Так же служит для связи  автомобильной дороги Чита – Забайкальск федерального значения с автомобильной дорогой Краснокаменск – Забайкальск и железнодорожными станциями Забайкальск и Борзя.

Не проходит по населенным пунктам. Кроме того, на всем протяжении отсутствуют населенные пункты и съезды к сельхозстоянкам.

Проектируемый участок  проходит по территории Забайкальского района и расположен на землях СП «Билитуйское», ОАО «РЖД», ФКУ  Упрдор «Забайкалье» и ГП «Забайкальское».

Начало трассы соответствует км 74+006 транзитного проектного километража автодороги Краснокаменск – Мациевская.  На момент разработки проекта планировки  осуществлялись работы по реконструкции участка дороги, к которому примыкает проектируемый участок.

Конец трассы  примыкает к автомобильной дороге федерального значения А-350 Чита – Забайкальск- Граница с КНР на км 478+000.

Для описываемого участка автодороги нехарактерно широкое распространение опасных экзогенных процессов.

На протяжении проектируемого участка практически отсутствует многолетняя мерзлота (за исключением короткого отрезка), подземные воды, заболоченные участки.

На некоторых отрезках трассы отмечается снегозаносимость в направлении слева направо (с востока на запад) в виде сугробов и снежных валов высотой до 1.2 м.

Пологий рельеф, задернованность территории и глинистый состав грунтов препятствуют развитию эрозии – на всем протяжении трассы не встречаются какие-либо её признаки – овраги, промоины и т.п. Склоновые процессы - суффозия, карст и т.п. не характерны для этого района. Некоторую потенциальную опасность, представляет только процесс морозного пучения.

1.2 Красные линии

Зона планируемого размещения объекта не располагается на застроенной территории.

На реконструируемом участке автомобильной дороги красные линии устанавливаются по границам земельного отвода.

1.3 Планируемые к размещению объекты капитального строительства. Линейные объекты

1.3.1 Проектируемый линейный объект - автомобильная дорога регионального значения

Существующая автомобильная дорога Краснокаменск – Мациевская  на участке км 74+000 – км 81+200 по техническому состоянию земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений, обустройства, не соответствует нормам для дорог IV технической категории и подлежит реконструкции.

Целью реконструкции является улучшение плана, продольного профиля и конструктивных элементов существующей дороги, с доведением параметров до параметров IV технической категории, а так же устройство дорожной одежды капитального типа из асфальтобетона.

Автомобильная дорога  запроектирована с транспортной развязкой  без пересечения транспортных потоков – устройство канализированного примыкания двух равнозначных дорог с устройством  переходно-скоростных полос на основной дороге и ветви №1.

Основное направление автомобильной дороги предусматривает направление движения от г. Краснокаменскв  пгт. Забайкальск, а ветвь транспортной развязки  - из г. Краснокаменск  в г. Чита по федеральной дороге А-350, где на  примыкании исключается пересечение потоков движения.

Начало основного направления ПК 0+00 принято на км 74+006 проектного транзитного километража автодороги Краснокаменск - Мациевская.  Начало ветви транспортной развязки  ПК 0+00 принято на ПК 57+99.51 основного направления (примыкание под углом 50°).

Конец проектируемого участка, ПК 80+15.07 основного направления и                ПК 26+36.70 ветви транспортной развязки, соответствует км 82+021 проектного транзитного километража автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская и        км 478+000 автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР (примыкание с двух сторон).

Общее протяжение проектируемого участка составило 10,652 км, в том числе: основное направление – 8,015 км и ветви транспортной развязки – 2,637 км.

Ось основного направления имеет восемь углов поворотов, ветви  транспортной развязки - 3.

Наименьшие радиусы кривых в плане – 300 м приняты на вершинах углов     № 8 основного направления и №1 и №3 – ветви  транспортной развязки. Принятые величины радиусов  соответствуют требованиям СНиП 2.05.02-85*, исходя из расчетной скорости движения – 80 км/час.

Проектируемый участок реконструкции автодороги по основному направлению проложен в пределах земляного полотна существующей автомобильной дороги, за исключением участков, требующих доведения параметров плана до нормативных значений (ПК 8+00 – ПК 11+50, ПК 53+00 – ПК 66+00, ПК 67+50 – ПК 74+00) и в месте примыкания к федеральной автомобильной дороге А-350 (ПК 77+00 – ПК 80+00). Ветвь транспортной развязки проложена  по новому направлению.

Размер полосы отвода принят в зависимости от категории дороги, количества полос движения, высоты насыпей, глубины выемок, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости и с учетом размещения  всех конструктивных элементов земляного полотна, в частности приоткосных берм земляного полотна, кюветов, сбросов, примыканий, укреплений  у труб, а так же земельных участков, предназначенных для обеспечения производства работ по содержанию автомобильных дорог шириной, не менее трех метров с каждой стороны, а так же с учетом перспективного развития.

Средняя ширина полосы отвода основного направления составила 44.2 м, ветви транспортной развязки – 47.0 м.

Прохождение трассы выполняется с пересечениями с инженерными коммуникациями и поверхностными водотоками. Пересечения с инженерными коммуникациями осуществляется закрытым или открытым способом в соответствии с действующими нормами.

Особенно густая сеть инженерных коммуникаций сосредоточена в месте прохождения железной дороги и принадлежит ей (ВЛ-10 кВ и воздушный кабель ВОЛС).

Кроме того трассу автомобильной дороги  пересекаютЛЭП 35кВ ОАО «Читаэнерго», подземные кабели связи, принадлежащих  ОАО «Ростелеком», и  кабель ВОЛС, принадлежащий Компании «Транстелеком-Чита».

Существующие и переустраиваемые инженерные сети, их охранные зоны приведены на чертеже ПП-2.

1.3.2. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается наличием искусственных сооружений и обстановкой дороги.

1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Транспортная схема проектируемой территории выполнена согласно сложившейся сети автомобильных и железной  дорог и ранее разработанной проектной документации.

Проектируемый участок автомобильной дороги регионального значения примыкает в автомобильной дороге федерального значения  А – 350 Чита – Забайкальск – граница с КНРи на ПК 66+34  проходит под путепроводом, расположенном на км 476+703между его опорами рядом с  железнодорожной линией Карымская – Забайкальск (Россия - Китай).

1.5. Вертикальная панировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, отвода поверхностных вод по кюветам и перепуском через дорогу по искусственным сооружениям со скоростями, исключающими возможность эрозии почв, минимального объема земляных работ с учетом использования грунтов выемок.

Инженерная подготовка территории заключается в создании геодезической разбивочной основы; демонтаже элементов обустройства существующей дороги, искусственных сооружений; снятии плодородного слоя почвы со складированием   в кавальеры, расположенные в полосе постоянного отвода, для последующего использования; устройство временных объездных дорог для пропуска транзитного и построечного транспорта.

1.6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного  и природного характера выбор варианта прохождения трассы производился из условия  наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения безопасности и удобства движения, c учетом наиболее благоприятных инженерно-геологических и геокриологических условий реконструкции,с соблюдением условий по снегонезаносимости.

- ОБОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Состояние территории в период подготовки проекта

    - Местоположение и границы планировочной структуры

Планируемый к размещению  участок является частью автомобильной  дороги Краснокаменск – Мациевская и проходит по территории   Забайкальского района Забайкальского края.

Основным назначением дороги является обслуживание местных транспортных связей между прилегающими к дороге населенными пунктами. Так же служит для связи  автомобильной дороги Чита – Забайкальск федерального значения с автомобильной дорогой Краснокаменск – Забайкальск и железнодорожными станциями Забайкальск, Борзя, Краснокаменск.

Проектируемый участок  проходит по территории Забайкальского района и расположен на землях СП «Билитуйское», ОАО «РЖД», ФКУ  Упрдор «Забайкалье» и ГП «Забайкальское».  На всем протяжении отсутствуют населенные пункты и съезды к сельхозстоянкам.

Проектируемый участок на ПК 80+15,07 примыкает к автомобильной дороге федерального значения А-350 Чита – Забайкальск- Граница с КНР.

Для разделения транспортных потоков на примыкании к автомобильной дороге А-350 проектом предусмотрено устройство ветви транспортной развязки, расположенной с левой стороны от проектируемого участка дороги.

    - Геологическое строение

В геологическом строении полосы, примыкающей к планируемой территории, принимают участие стратифицированные вулканогенно-осадочные отложения юры и мела, четвертичные отложения различного генезиса, а также верхнеюрские субвулканические образования.

Рассматриваемая территория проходит по слабохолмистой, пологонаклонной сухой степной местности. Значительных перевалов через водоразделы нет. Постоянные водотоки и участки природной заболоченности не пересекаются. С геоморфологической точки зрения, условия прохождения благоприятные.

Скважинами, пробуренными в ходе инженерно-геологических изысканий, вскрыты грунты делювиально-пролювиальных и аллювиально-пролювиальных четвертичных отложений, а в начале трассы элювиальные и коренные породы юрских эффузивно-осадочных образований.

Инженерно-геологический разрез характеризуется резким преобладанием глинистых грунтов (суглинки и глины), зачастую содержащих в разных количествах крупнообломочные включения.

Ввиду дренированности отложений и преобладания глинистых грунтов, не являющихся коллекторами подземных вод, гидрогеологические условия простые. Подземные воды встречены лишь в редких скважинах на глубинах 3,4-4,8 м.

Геокриологические условия также достаточно простые. Многолетняя мерзлота вскрыта на коротком отрезке лога, на ПК 4+50 - ПК 6+00. Кровля мерзлоты залегает на глубинах 3,9-5,0 м, подошва до глубины 12.0 м не вскрыта. Мёрзлыми являются суглинки сетчато-слоистой криотекстуры, мягкопластичные  при оттаивании. Грунты залегают в основании одноочковой трубы. Мерзлота высокотемпературная, как и повсюду в Забайкалье. Проведёнными термозамерами в скважине № 1545 установлена температура на глубине нулевых годовых амплитуд -0,4°C.

Характерным явлением этого района, как и всего восточного Забайкалья, является глубокое сезонное промерзание грунтов, обусловленное низкими зимними температурами в сочетании с малоснежьем. Промерзание грунтов начинается во второй половине октября, в ноябре мощность сезонномерзлого слоя достигает 0,8 -1,1 м, к концу декабря - 1,5-2,0 м, в конце зимы - 2,5-3,0 м. Далее промерзание продолжается всю весну по подошве сезонномерзлого слоя, с одновременной оттайкой по кровле. К концу весны глубина сезонного промерзания может достигнуть 3,5-4,5 м, а под ИССО до 6,0 м.

Полное оттаивание сезонномерзлого слоя заканчивается, в зависимости от степени освещенности и литологии грунтов, в июле-августе. Поэтому, при земляных работах летом сезонномерзлые грунты очень часто ошибочно принимаются за многолетнемерзлые. Нормативная глубина сезонного промерзания для усредненного инженерно-геологического разреза составляет 4,0 м.

На большей части инженерно-геологические условия определены, как среднесложные (II категория, согласно прил. А, СП 47.13330-2012) по совокупности факторов, из которых определяющими являются геолого-литологические - почти повсеместное распространение глинистых грунтов в основании насыпи, являющихся потенциально пучинистыми при определенных условиях.

На отрезках ПК 4+50 - ПК 6+00, где по днищу лога вскрыты многолетнемерзлые, мягкопластичные при оттаивании суглинки, на ПК48+80 – ПК 50+50, проходящему по днищу озерной котловины с залегающими в основании насыпислабыми мягкопластичными суглинками мощностью 0,7-1,2 м, и на отрезке ПК 22+50 – ПК 23+50, где также в основании залегают подобные суглинки мощностью до 1,0 м, инженерно-геологические условия определены как сложные  (III категория по прил. А СП 47-13330.2012).

Тип местности по условиям увлажнения, согласно прил. В к СП 34.13330.2012, на большей части трассы определен как первый (сухие места).

Второй тип местности (сырые места) определен на отрезках с необеспеченным поверхностным стоком, с черноземными и каштановыми почвами, имеющими признаки заболачивания:

- лог, не имеющий стока на ПК 4+50 – ПК 6+00,

- лог, не имеющий стока на ПК 42+50 – ПК 44+00,

- днище озерной котловинки на ПК 48+80 – ПК 50+50,

- закочкованная слабонаклонная поверхность ПК 24+00 – ПК 25+00 (ветвь транспортной развязки).

Глубина сезонного промерзания составляет на разных геоморфологических элементах от 3,0 до 4,5 м.

Сейсмичность района изысканий составляет 6 баллов для возможного 10% превышения вероятности сейсмической интенсивности (прил. Б стр.78 (табл. 1 СП 14.13330.2011).

    - Гидрология

Специализированные гидрогеологические исследования неоднократно проводились в описываемом районе [В.М. Глушенков и Т.В. Маякова]. По результатам этих исследований выделено восемь водоносных комплексов, из которых на прилегающей к трассе территории Мациевской впадины вскрываются следующие:

- водоносный комплекс юрских эффузивно-осадочных отложений,

- водоносный комплекс нижнемеловых отложений тургинской свиты,

- водоносный комплекс полигенетических четвертичных отложений.

Ввиду небольшой глубины бурения инженерно- геологических скважин, на объекте вскрыты только подземные воды четвертичных отложений. Поскольку участок автодороги проходит по территории распространения делювиально-пролювиальных  и, в меньшей степени, аллювиально-пролювиальных отложений преимущественно глинистого состава, обводненность разреза очень незначительна.

Подземные воды вскрыты только в трех скважинах (№412, №415, №429) на глубинах 3,4-4,8 м в гравелистых песках и прослойках песков среди дресвяной супеси.

Уровень появления подземных вод на период изысканий 3,4-4,8 м.

Уровень установления подземных вод на период изысканий 3,4-4,8 м.

При выпадении обильного количества атмосферных осадков возможно изменение уровня грунтовых вод.

По гидродинамике воды ненапорные, по типу – грунтовые, порово-пластовые. Грунтовые воды практически не влияют на увлажнение верхней толщи грунтов. Сезонные колебания уровня, по данным В.М. Глушенкова,  для Мациевской впадины составляют 0,5-1,1 м.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-натриевые. Степень агрессивного воздействия на бетон марки W4   - слабоагрессивная, на металлические конструкции – среднеагрессивная, на арматуру железобетонных конструкций неагрессивная при постоянном погружении, слабоагрессивная при периодическом смачивании (СНиП 2.03.11.-85 тб.5, 6, 7, 26). Минерализация 855 мг/л., общая жесткость 3,1 мг - экв/л., pH 6,9, окисляемость 12,98 мг/л.

    - Климат

Район территории относится, согласно СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дроги», к Iойдорожно – климатической  зоне.

Климатические условия суровые, характеризуются резкой континентальностью (низкие зимние и высокие летние температуры воздуха).

Средняя  годовая  температура  воздуха  (- 1.8 оС).

Самый холодный месяц - январь со  среднемесячной  температурой (-24,1оС).

Самый  теплый  месяц  - июль со среднемесячной  температурой (+ 19,7оС).

Абсолютный  минимум (- 50 оС), максимум (+ 41 оС).

Через  0оС средняя суточная температура воздуха проходит - весной – 13 апреля, осенью – 16 октября.

Число дней со среднесуточной температурой ниже 0 оС составляет 183 дня.

Среднегодовое количество осадков составляет 270 мм,  из  них 18 мм - на  ноябрь – март,  252  мм -  на  апрель  -  октябрь (метеостанция Мациевская).

Зима малоснежная. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября, разрушается в марте.

Количество дней со снежным покровом в среднем составляет 134 дня.

Расчётная декадная высота снежного покрова вероятностью превышения 5% составляет 25 см.

Средняя годовая скорость ветра – 4.6 м/сек (метеостанция Мациевская).

Преобладающее направление ветра -  северо-западное.

Объем снегопереноса за зиму до 81.5 м3/м.

Климатические параметры холодного периода:

- средняя температура воздуха обеспеченностью 0,92: наиболее холодных суток (-40 ºС), наиболее холодной пятидневки (-42 ºС);

- средняя температура воздуха обеспеченностью 0,98: наиболее холодных суток (-45 ºС), наиболее холодной пятидневки (-44 ºС);

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца (13.9 ºС);

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 76%.

Климатические параметры тёплого периода:

- температура воздуха обеспеченностью 0.95 (+23.2 ºС);

- средняя максимальная температура воздуха  наиболее тёплого месяца      (+26 ºС);

- абсолютная максимальная температура воздуха (+41 ºС);

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тёплого месяца 12.9 ºС;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого месяца 70%;

- суточный максимум осадков 73 мм.

Ближайшие метеостанции, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», Борзя и Мациевская.

    - Растительность и почвы

Территория, прилегающая к проектируемой трассе, входит в состав Дауро-Монгольской провинции Евразийской степной области. Для склонов и водоразделов характерно злаково-ксерофитное разнотравье из пижмы, полыни Гмелина, типчака Литвинова, полыни холодной, горноколосника. В последние годы все более значительную роль  играет ковыль-волосатик. В днищах падей преобладают дерновинные злаки, мятлик, тонконог, вострец, ковыль Крылова, карагана.

Степи малопродуктивны: преобладающая высота травяного покрова 0,15-0,25 м, к буграм приурочены куртины высокотравья (0,5-0,8м). Вдоль существующей дороги главенствующим видом растительности является полынь, достигающая высоты до 1,5м. Район планировки расположен в зоне контакта малогумусных мучнисто-карбонатных глубокопромерзающих черноземов и каштановых почв.

Легкосуглинистые черноземы имеют мощность до 1,5 м. Их характерной особенностью является отсутствие дернового горизонта, небольшая мощность гумусового горизонта, при малом (до 5 %) содержании гумуса, а также наличие в профиле белесого мучнисто-карбонатного иллювиального горизонта, отличающегося повышенной плотностью, что значительно затрудняет их разработку ручным способом.

Каштановые почвы встречаются по склонам и водоразделам. Отличаются от чернозема меньшим содержанием гумуса (1-3%). Верхний гумусовый горизонт имеет коричнево-бурый цвет, мощность 0,1 - 0,5 м и, как правило, подстилается карбонатизированным горизонтом. По механическому составу почвы обычно легкосуглинистые, либо супесчаные, иногда обладают некоторыми признаками солонцов, травостой по каштановым почвам ниже и реже, чем по черноземам. По склонам и на водоразделах эти почвы имеют значительную примесь дресвы и щебня и нередко хрящеватый скелет.

2.1.6. Технические параметры автомобильной дороги общего пользования

Планируемый к размещению участок автомобильной дороги является частью автомобильной дороги общего пользования регионального значения  Краснокаменск – Мациевская IV технической категории.

На всем протяжении автомобильная дорога имеет дорожную одежду переходного типа с покрытием из щебеночно-песчаной смеси, находящегося в неудовлетворительном состоянии., лишь на конечном участке примыкания к старому железнодорожному переезду – асфальтобетонное. В плане дорога имеет 9 углов поворотов.Земляное полотно проходит в насыпи, на участках пересечения низкогорного рельефа - в выемках или полувыемке -полунасыпи. Ширина проезжей части колеблется от 5,69 до 12,00 м. Высота насыпи  не соответствует условию по снегозаносимости.

Среднегодовая суточная интенсивность движения по автомобильной дороге распределяется следующим образом:

| Наименование перегонов | Протяжение, км | Количество грузов, следующих в обоихнаправлениях, тыс.т. | Грузооборот перегонов, тыс.т.км, | Интенсивность грузовогодвижения в обоихнаправлениях, авт./сут. | Интенсивность пассажирского движения, авт/сут |  | ИТОГО Интенсивностьдвижения Автомобилейвсех видов, авт./сут. | ИТОГО Интенсивность движения, приведённая к легковому автомобилю, прив.ед../сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Легкового | автобусов/ микроавто- бусов |  |  |
| А.д. Краснокаменск – Мациевская, км 74+000 – км 81+200 | 8,0 | 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90,270 | 722,16 | 153 | 115 | 8 / 10 | 286 | 460 |

Характерной особенностью транспортного потока на рассматриваемом участке является большая доля в его составе легковых автомобилей.

Основные технические нормативы в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* и ГОСТ Р 52399-2005  для  дорог IV  технической  категории:

-  расчетная  скорость  движения   –  80 км/час

-  наибольший продольный уклон – 60 ‰

-  ширина  земляного  полотна –  10,0 м

-  ширина  проезжей  части – 6,0 м

-  ширина обочин – 2,0 м

-  ширина укрепленной части обочин /

в том числе  краевая полоса    - 1,0 м  / 0,5 м

-  число    полос    движения   –   2

-  поперечный уклон - проезжей части - 15‰,

- обочин - 40‰.

-  наименьший радиус кривых в плане – 300 м

-  наименьший радиус вертикальных кривых:

-   вогнутых – 2000 м

-   выпуклых – 5000 м

-  наименьшее   расстояние  видимости  встречного  автомобиля:

- для остановки - 150 м

- для встречного автомобиля - 250 м.

2 .1 .7. Инженерно-техническое обеспечение

Из водопропускных сооружений на участке автомобильной дороги установлено 5 водопропускных труб круглого сечения:

- - на ПК 5+30 железобетонная труба  1,0 м, длиной 14,44 м;

- - на ПК 31+4,55 трехочковая металлическая труба в бетонной оболочке  1,0 м, длиной 15,54 м;

- - на ПК 40+7,26 двухочковая железобетонная труба  1,5 м,  длиной 12,52 м;

- - на ПК 48+94 металлическая труба в бетонной оболочке   1,0 м, длиной 15,74 м;

- - на ПК 56+23 железобетонная труба  1,0 м, длиной 12,78 м.

Искусственные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и практически все требуют переустройства.

На ПК66+34 ось проходит под путепроводом, расположенном на км 476+703 федеральной автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНРIIтехнической категории, и примыкает к ней на км 478+000.

Дорожные знаки на существующей автодороге имеются в недостаточном количестве. Ограждения отсутствуют. Направляющие устройства в виде сигнальных столбиков имеются не в полном объеме.

    - Пересечение объекта с инженерными коммуникациями

Планируемый к размещению участок автомобильной дороги на ПК 62+70, ПК 74+18, ПК 74+37 и  ПК 25+97.49 ветви транспортной развязки пересекает ВЛ-10кВ, принадлежащая филиалу ОАО «РЖД» Борзинской дистанции электроснабжения. На  опорах  ВЛ-10кВ  подвешен кабель ВОЛС, принадлежащий филиалу ОАО «РЖД».

На ПК 45+36,пересекая дорогу, проходит   подземный кабель  ВОЛС,   принадлежащий филиалу Компании ТТК-Чита, а на ПК 45+11 и ПК 45+23 - подземные кабели связи МКСАБшп 4x4x1.2 (2 нити) и ВОЛС - ДАС-024К08-04-20,0/1,0-К:020Т004Н, принадлежащие Забайкальскому филиалу ОАО «Ростелеком».

2.2. Планировочные ограничения

2.2.1. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Придорожные полосы автомобильных дорог.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка  в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством РФ, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и п. 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта РФ, утвержденного Постановлением от 30 июля 2004 г. №395.

Ширина придорожной полосы автомобильной дороги Крансокаменск-Мациевская составляет 50 м.

2.2.2. Охранные зоны линий электропередач.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов. Для электрических сетей такие зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования  земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством РФ, санитарными нормами и правилами.

В составе проекта планировки проходят воздушные линии электропередачи ВЛ-10кВ с охранными зонами ы 10 м.

Охранная зона воздушных линий электропередач устанавливаются в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче-смазочные материалы;

- набрасывать провода на опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

2.2.3. Охранные зоны линий связи.

Для линий связи охранные зоны устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ».

Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, охранные зоны с особыми условиями использования устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы, устраивать заграждения и другие препятствия;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

-  производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

2.3. Определение параметров планируемого размещения объекта

2.3.1. Параметры автомобильной дороги общего пользования

Перспективная интенсивность движения на рассматриваемом участке дороги зависит от экономического роста, расширения торговых и культурных связей между регионами и с КНР вследствие улучшения транспортной доступности; автомобилизации населения; роста парка автомобилей.

Перспективная интенсивность на 2034 год представлена в таблице:

| Наименование перегонов | Протяжение, км | Количество грузов, следующих в обоих направлениях, тыс.т. | Грузооборот перегонов, тыс.т.км, | Интенсивность грузовогодвижения в обоихнаправлениях, авт./сут. | Интенсивность пассажирского движения, авт/сут |  | ИТОГО Интенсивностьдвижения Автомобилейвсех видов, авт./сут. | ИТОГО Интенсивность движения, приведённая к легковому автомобилю, прив.ед../сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | легкового | автобусов/ микроавто- бусов |  |  |
| А.д. Краснокаменск - Мациевская, км 74+000 – км 81+200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 193,900 | 1551,2 | 277 | 305 | 21 / 27 | 630 | 950 |

На основании требований СНиП 2.05.02-85* и расчетных размеров приведенной интенсивности движения   на двадцатилетнюю перспективу, параметры автомобильной дороги регионального значения Краснокаменск  - Мациевская должны соответствовать IV  технической  категории.

Начало основного направления ПК 0+00 расположено на км 74+006 проектного транзитного километража автодороги Краснокаменск - Мациевская.  Начало ветви транспортной развязки  ПК 0+00 принято на ПК 57+99.51 основного направления (примыкание под углом 50°).

Конец проектируемого участка, ПК 80+15.07 основного направления и                ПК 26+36.70 ветви транспортной развязки, соответствует км 82+021 проектного транзитного километража автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская и        км 478+000 автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР (примыкание с двух сторон).

Общее протяжение проектируемого участка составило 10,652 км, в том числе: основное направление – 8,015 км и ветви транспортной развязки – 2,637 км.

Для максимального вписания в существующее земляное полотно назначено 8 углов поворотов. Их местоположение и принятые значения радиусов  кривых обусловлены общим направлением существующей дороги.

С ПК 0 до ПК 53 ось проложена с максимальным сохранением существующей автодороги, лишь на ВУ-1  (ПК9+58) для улучшения плановых показателей радиус кривой увеличен до 1500 м и трасса смещена влево.

На участке ПК 53 – ПК 66 имеется спрямление и на ПК 66+34 ось проложена под путепроводом, расположенном на км 476+703 федеральной автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР, между его опорами рядом с  железнодорожной линией Карымская – Забайкальск (Россия - Китай).

На ПК 67+41 и ПК 77+05 заложены углы поворотов с минимальными радиусами кривых 400 и 300 м на ВУ- 6 и 8 для выхода к федеральной дороге А-350 и примыкания к ней под углом 90°, при этом смещаясь от существующего примыкания вправо.

Для исключения левоповоротных съездов на примыкании к федеральной дороге запроектирована транспортная развязка. Начало ветви транспортной развязки  принято на ПК 57+99 оси проектируемой дороги. Ось ветви имеет 3 угла поворота с радиусами кривых 300, 1500 и 300 м.

Проложение оси ветви  транспортной развязки обусловлено большим сосредоточением инженерных коммуникаций (ВЛ-10 кВ и воздушный кабель ВОЛС) железной дороги и примыканием к федеральной дороге А-350).

Основное направление автомобильной дороги предусматривает направление движения от г. Краснокаменскв  пгт. Забайкальск, а ветвь транспортной развязки  - из г. Краснокаменск  в г. Чита по федеральной дороге А-350, где на  примыкании исключается пересечение потоков движения.

Проектом предусмотрено размещение трех примыканий: на ПК 57+99.51 слева - примыкание ветви транспортной развязки под углом  50°; на ПК 80+15.07 – примыкания слева и справа к автомобильной дороге федерального значения А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР под углами 90. Примыкания запроектированы в индивидуальном исполнении.

Примыкания к автомобильной дороге федерального значения А-350 запроектированы согласно техническим условиям, полученным от ФКУ Упрдор «ЗАБАЙКАЛЬЕ» и согласованы ими.

На ПК 42+00 справа запроектирована площадка для передвижного поста весового контроля.

Площадка  запроектирована  в  соответствии  с  требованиями «Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств», утверждённого приказом Минтранса России  от   27 апреля 2011 г. №125.

Основные технико-экономические показатели участка дороги сведены в таблицу.

| № | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства | - | Реконструкция |
| 2 | Категория дороги | - | IV |
| 3 | Строительная длина: - основная дорога - ветвь транспортной развязки | км км | 8.015 2.637 |
| 4 | Расчетная скорость | км/час | 80 |
| 4 | Максимальный продольный уклон, | % | 38 |
| 5 | Минимальное расстояние видимости: - для остановки - для встречного автомобиля | м м | 150 250 |

| 6 | Минимальный радиус кривых в плане | м | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный радиус кривых в продольном профиле% - выпуклых - вогнутых | м м | 14300 8900 |
| 7 | Ширина земляного полотна | м | 10,0 |
| 8 | Ширина проезжей части | м | 6,0 |
| 9 | Число полос движения |  | 2 |
| 10 | Ширина обочин | м | 2,0 |
| 11 | Ширина укрепленной части обочин, в том числе краевая полоса | м м | 1 0,5 |
| 12 | Тип дорожной одежды | - | Капитальный |
| 13 | Вид покрытия | - | Асфальтобетон |
| 14 | Пересечения и примыкания в одном уровне | шт. | 3 |
| 15 | Искусственные сооружения: круглые металлические гофрированные трубы - основная дорога - ветвь транспортной развязки | шт./п.м. шт./п.м. | 7/165.46 1/21.13 |
| 16 | Площадка для передвижного пункта весового контроля | шт. | 1 |

2.3.2. Инженерно-техническое обеспечение

Проектом предусмотрена замена существующих труб на новые круглые металлические гофрированные трубы и устройство новых круглых металлических водопропускных гофрированных труб. На проектируемом участке предусматривается устройство водопропускных труб в количестве 8 шт., из них

7 шт. по основному направлению:

-   отв. 1,50 м - 5 шт.;

-  отв. 2,0 м - 2 шт.;

1 труба на ветви транспортной развязки:

-   отв. 1,5 м - 1 шт.

В соответствии  с ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорог», требованиями СНиП 23.05.95 «Естественное и искусственное освещение» и техническими условиями ФКУ Упрдор «ЗАБАЙКАЛЬЕ», на примыканиях к автомобильной дороге А-350  Чита- Забайкальск-граница с Китайской Народной Республикой и на самой федеральной дороге запроектировано стационарное освещение.

Общая протяженность освещаемых участков составляет 540м.

В соответствии  с  ГОСТ Р 52766-2007, проектом предусматривается освещение площадки для пункта передвижного весового контроля - автономные осветительные  ветро-солнечные установки (ВСУ).

Для организации безопасности движения, улучшения ориентации водителей в пути предусматривается установка дорожных знаков, направляющих устройств, барьерных ограждений, нанесение на проезжую часть  горизонтальной дорожной разметки.

  - Обоснование границ зоны планируемого размещения линейного объекта и мероприятий, связанных с установлением такой зоны

2.4.1 Красные линии

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе основной части проекта планировки, которая подлежит утверждению, входит чертеж планировки, на котором отображаются красные линии.

Красные линии  - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территории общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 №210-ФЗ).

На реконструируемом участке автомобильной дороги красные линии устанавливаются по границам земельного отвода.

Красные линии закреплены в МСК 75.

Каталог координат концевых и поворотных точек красных линий приведен в таблице 2.4.1:

| Номер точки | Координата Х | Координата Y | Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога |  |  |  |  |  |
| 1 | 407483,81 | 4196245,83 | 54 | 400210,00 | 4195005,67 |
| 2 | 407447,65 | 4196275,87 | 55 | 400187,39 | 4195091,31 |
| 3 | 407065,44 | 4195813,43 | 56 | 400175,16 | 4195094,17 |
| 4 | 407000,26 | 4195739,09 | 57 | 400143,50 | 4195084,81 |

| 5 | 406931,61 | 4195667,93 | 58 | 400114,00 | 4195077,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 406859,53 | 4195600,27 | 59 | 400144.63 | 4195068,67 |
| 7 | 406784,57 | 4195535,84 | 60 | 400164,65 | 4194993,46 |
| 8 | 406706,49 | 4195475,18 | 61 | 400179,46 | 4194943,92 |
| 9 | 406625,57 | 4195418,39 | 62 | 400200,64 | 4194894,78 |
| 10 | 406542,11 | 4195365,35 | 63 | 400229,74 | 4194849,47 |
| 11 | 406413,09 | 4195289,37 | 64 | 400265,98 | 4194809,60 |
| 12 | 406283,44 | 4195216,77 | 65 | 400308,29 | 4194776,32 |
| 13 | 406194,34 | 4195175,00 | 66 | 400355,57 | 4194750,51 |
| 14 | 406102,57 | 4195139,48 | 67 | 400391,32 | 4194738,31 |
| 15 | 406008,72 | 4195109,90 | 68 | 400460,38 | 4194734,34 |
| 16 | 405864,21 | 4195076,71 | 69 | 400661,68 | 4194735,54 |
| 17 | 404638,35 | 4194832,49 | 70 | 400860,49 | 4194735,16 |
| 18 | 404368,73 | 4194786,52 | 71 | 400958,84 | 4194724,46 |
| 19 | 404096,66 | 4194758,86 | 72 | 401055,65 | 4194703,20 |
| 20 | 402700,45 | 4194657,47 | 73 | 401152,29 | 4194676,49 |
| 21 | 402602,14 | 4194653,49 | 74 | 401202,95 | 4194668,87 |
| 22 | 402503,97 | 4194657,81 | 75 | 401244,25 | 4194664,98 |
| 23 | 402166,55 | 4194684,92 | 76 | 401318,87 | 4194666,01 |
| 24 | 402105,40 | 4194689,80 | 77 | 401741,47 | 4194676,35 |
| 25 | 401906,01 | 4194705,83 | 78 | 401742,69 | 4194665,59 |
| 26 | 401805,01 | 4194711,48 | 79 | 401746,16 | 4194664,24 |
| 27 | 401747,70 | 4194712,05 | 80 | 401747,12 | 4194664,30 |
| 28 | 401748,07 | 4194709,68 | 81 | 401803,71 | 4194664,50 |
| 29 | 401747,35 | 4194707,81 | 82 | 401902,36 | 4194658,97 |
| 30 | 401738,93 | 4194711,08 | 83 | 402500,56 | 4194610,93 |
| 31 | 401738,77 | 4194711,14 | 84 | 402602,14 | 4194606,49 |
| 32 | 401703,84 | 4194711,22 | 85 | 402703,63 | 4194610,57 |
| 33 | 401654,07 | 4194699,00 | 86 | 404100,06 | 4194712,07 |
| 34 | 401254,86 | 4194691,23 | 87 | 404375,06 | 4194739,95 |
| 35 | 401206,56 | 4194695,42 | 88 | 404647,52 | 4194786,39 |
| 36 | 401158,20 | 4194702,43 | 89 | 404829,55 | 4194822,65 |
| 37 | 401061,20 | 4194725,93 | 90 | 404835,62 | 4194800,91 |
| 38 | 400964,46 | 4194758,50 | 91 | 404844,58 | 4194802,47 |
| 39 | 400863,08 | 4194770,51 | 92 | 404842,76 | 4194825,29 |
| 40 | 400761,27 | 4194773,46 | 93 | 405873,39 | 4195030,61 |
| 41 | 400575,98 | 4194770,32 | 94 | 406021,27 | 4195064,60 |
| 42 | 400568,09 | 4194758,11 | 95 | 406118,12 | 4195095,13 |
| 43 | 400566,00 | 4194759,47 | 96 | 406212,83 | 4195131,79 |
| 44 | 400563,71 | 4194770,12 | 97 | 406304,77 | 4195174,89 |
| 45 | 400511,29 | 4194769,23 | 98 | 406436,84 | 4195248,81 |
| 46 | 400463,57 | 4194770,95 | 99 | 406566,32 | 4195325,06 |

| 47 | 400418,13 | 4194778,62 | 100 | 406651,69 | 4195379,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 400374,57 | 4194793,49 | 101 | 406734,41 | 4195437,38 |
| 49 | 400334,19 | 4194815,54 | 102 | 406814,25 | 4195499,41 |
| 50 | 400297,99 | 4194844,01 | 103 | 406890,95 | 4195565,32 |
| 51 | 400267,04 | 4194878,07 | 104 | 406964,76 | 4195634,41 |
| 52 | 400242,17 | 4194916,79 | 105 | 407034,86 | 4195707,28 |
| 53 | 400223,84 | 4194959,42 | 106 | 407101,52 | 4195783,32 |
| Ветвь транспортной развязки |  |  |  |  |  |
| 1 | 402166,55 | 4194684,92 | 35 | 400173,90 | 4195139,08 |
| 2 | 402056,99 | 4194838,89 | 36 | 400170,69 | 4195151,94 |
| 3 | 402027,85 | 4194879,74 | 37 | 400162,02 | 4195150,14 |
| 4 | 401996,06 | 4194920,69 | 38 | 400161,51 | 4195152,58 |
| 5 | 401957,95 | 4194958,72 | 39 | 400168,50 | 4195163,22 |
| 6 | 401914,10 | 4194989,92 | 40 | 400158,84 | 4195199,43 |
| 7 | 401865,64 | 4195013,42 | 41 | 400152,62 | 4195245,42 |
| 8 | 401814,49 | 4195028,73 | 42 | 400153,97 | 4195291,34 |
| 9 | 401763,93 | 4195038,22 | 43 | 400162,93 | 4195336,54 |
| 10 | 401418,78 | 4195095,04 | 44 | 400179,23 | 4195379,50 |
| 11 | 401323,35 | 4195115,41 | 45 | 400202,52 | 4195419,34 |
| 12 | 401232,32 | 4195147,72 | 46 | 400232,04 | 4195454,66 |
| 13 | 401146,35 | 4195192,55 | 47 | 400267,02 | 4195484,61 |
| 14 | 401061,91 | 4195245,11 | 48 | 400306,50 | 4195508,34 |
| 15 | 400595,15 | 4195538,13 | 49 | 400349,28 | 4195525,16 |
| 16 | 400547,25 | 4195561,32 | 50 | 400394,31 | 4195534,67 |
| 17 | 400495,64 | 4195576,82 | 51 | 400440,31 | 4195536,57 |
| 18 | 400442,26 | 4195583,53 | 52 | 400486,02 | 4195530,82 |
| 19 | 400388,45 | 4195581,30 | 53 | 400530,07 | 4195517,58 |
| 20 | 400335,75 | 4195570,17 | 54 | 400572,09 | 4195497,18 |
| 21 | 400285,58 | 4195550,42 | 55 | 401036,91 | 4195205,32 |
| 22 | 400239,47 | 4195522,68 | 56 | 401122,27 | 4195152,19 |
| 23 | 400198,57 | 4195487,66 | 57 | 401213,52 | 4195104,64 |
| 24 | 400164,05 | 4195446,33 | 58 | 401310,81 | 4195070,11 |
| 25 | 400136,91 | 4195399,96 | 59 | 401410,88 | 4195048,71 |
| 26 | 400117,76 | 4195349,52 | 60 | 401756,43 | 4194991,82 |
| 27 | 400107,28 | 4195296,76 | 61 | 401804,15 | 4194982,88 |
| 28 | 400105,69 | 4195242,83 | 62 | 401848,72 | 4194969,57 |
| 29 | 400112,83 | 4195189,81 | 63 | 401890,13 | 4194949,50 |
| 30 | 400124,03 | 4195144,86 | 64 | 401927,66 | 4194922,80 |
| 31 | 400132,62 | 4195146,60 | 65 | 401960,25 | 4194890,25 |
| 32 | 400133,11 | 4195144,16 | 66 | 401989,59 | 4194852,45 |
| 33 | 400126,07 | 4195133,55 | 67 | 402018,68 | 4194811,66 |
| 34 | 400128,53 | 4195126,80 | 68 | 402105,40 | 4194689,80 |

2.5. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного мира.

Размещение объекта на Территории не требует установления зон с особыми условиями использования территории и на размещение данного объекта такие зоны влияния не оказывают.

Письмом № 24-434 от 13.11.14 г. Забайкальский территориальный отдел контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства  сообщает, что проектируемый участок дороги не пересекает какие-либо водотоки, и согласовывает местоположение площадки реконструкции.

Для снижения негативного воздействия автомобильной дороги предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение и улучшение гидрологического режима поверхностного стока. Для обеспечения водоотвода по дороге предусматриваются искусственные сооружения, которые перепускают сток с пониженных мест и из логов через земляное полотно дороги. Количество и отверстия искусственных сооружений назначены из условия обеспечения пропуска расчетного расхода в безнапорном режиме. И скорости на выходе, не создающей размывов укреплений и грунтов. Сбор стока вдоль дороги и направление его через трубы осуществляется посредством системы дорожного водоотвода, состоящего из кюветов и сбросов. В целях предохранения размыва грунтов предусматривается укрепление кюветов, откосов насыпи и русел у труб. Отвод поверхностных сточных вод с проезжей

части дороги осуществляется за счет создания продольного и поперечного уклонов (двускатных и односкатных на кривых).

Снижение загрязнения атмосферного воздуха достигнуто следующими решениями:

- увеличены радиусы вертикальных кривых в профиле (создание плавного движения автомобилей с высокой скоростью);

- произведена рекультивация земель с восстановлением и возобновлением травяной растительности (поглащение вредных примесей из воздуха растительностью);

- устройство технологически прочной ровной дорожной одежды капитального типа.

Подрядные строительные организации в период реконструкции объекта выполняют организационные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

- выполнение больших объемов работ, связанных с высокой пылимостью с задействованием мощной техники в зимний период,

- ограничение сроков работы техники в период НМУ;

- контроль выбросов из двигателей работающей техники;

- обеспыливание объездных и подъездных дорог, закрытие и увлажнение открытых поверхностей транспортируемого и уплотняемого грунта;

- разравнивание и планировка временно занимаемых земель, нанесение на их поверхности плодородного грунта.

Для уменьшения занимаемых площадей и минимизации занятия земель предусматривается:

-  прохождение дороги преимущественно по существующей дороге и в насыпи, с отсыпкой земляного полотна из карьеров;

- назначена минимальная крутизна откосов насыпей.

Письмом №2406 от 21.11.14 г. Государственная служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края (Госохотслужба Забайкальского края) представлены данные о численности и плотности охотничьих видов животных, обитающих на территории Забайкальского и Краснокаменского районов Забайкальского края, на основании которых произведен  расчета ущерба объектам животного мира и среде их обитания. Затраты на возмещение ущерба включены в стоимость реконструкции объекта.

По сведениям Управлением по недропользованию по Забайкальскому краю (Забайкалнедра) (письмо №10-09-25/1067 от 14.10.2014 г.) на основании информации Забайкальского филиала ФБУ «ТФГИ по сибирскому федеральному округу» (письмо №696 от 07.10.2014 г.), в недрах участка дороги и карьеров учтенных государственным балансом запасов и прогнозных ресурсов не числится.

В соответствии с действующим законодательством, Государственным учреждением культуры «Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия» Забайкальского края для ЗАО проектно-изыскательского института «ИркутскЖил-ГорПроект» в 2012 году было проведено археологическое обследование,  и представлены научно-технические отчеты по темам «Полевые археологические работы на территории проектируемой реконструкции автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская на участке км 74+000 –  км 81+200» и  «Полевые археологические работы на территории земельных участков, предназначенных под  карьеры: №17 «Худжиртуй» и №18 «Мациевский» в Забайкальском районе Забайкальского края», на основании которых объекты культурного наследия на Территории не выявлены, и от Министерства культуры Забайкальского края получено  согласование земельного отвода, предназначенного под реконструкцию дороги (письмо № 02-06-25/4452 от 23.12.14 г.).

При разработке проекта планировки территории так же получены письма об отсутствии на Территории особо охраняемых природных территорий федерального значения, регионального и местного значений, а также территорий, зарезервированных под создание новых (письма № 12-47/27300 от 28.11.2014 г. Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, №04/5108 от 24.11.2014 г. Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края).

- Письмом № 04-МД-01-25-5974 от 20.11.2014 г. Государственная Ветеринарная служба Забайкальского края информирует об отсутствии в районе реконструкции автомобильной дороги установленных мест сибиреязвенных захоронений, скотомогильников, мест утилизации биологических отходов.

  - Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного

- и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

- 2.6.1 Перечень возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера

- Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

- Концепция плана ГОЧС определяется присвоенной группой по гражданской обороне и опирается на сложившееся зонирование территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категории по ГО организаций и предприятий, продолжающих работу  в военное время, а также исходит из возможности обстановки на территории муниципального образования и определяет мероприятия по защите населения – эвакуации и рассредоточении, обеспечению защитными сооружениями ГО, и включает мероприятия по подготовке к работе в военное время, к восстановлению  нарушенного производства и подготовке системы управления, оповещения и связи.

- Концепция плана гражданской обороны опирается на требования  СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- - спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

- - повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- - обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и пожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- - защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- - целесообразное размещение  транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- - размещение и развитие систем связи и оповещения;

- - возможность эвакуации населения при ЧС.

- Перечень возможных последствий воздействия  современных средств поражения.

- На основании Постановления Правительства РФ от 13.10.1998 «О порядке отнесения территорий к группам по ГО», территория проекта планировки категорию по ГО не имеет.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», объекты, имеющие категорию по ГО, на территории проекта планировки отсутствуют.

- Согласно СНиП 2.01.51-90, территория проект планировки не попадает в зоны возможных сильных и слабых разрушений, а также возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).  На объекты территории проекта планировки территории не распространяются ограничения по размещению.

- Так как проект планировки территории не расположен на территории жилой застройки, в военное время эвакуационные мероприятия с его территории не производятся.

- На рассматриваемой территории после нанесения удара современными средствами поражения вероятным противником. Возможно частичное или полное разрушение инженерных и транспортных сооружений, причиняя ощутимый вред экономики района. Электроснабжение, связь, инженерные коммуникации и сооружения, объекты жизнеобеспечения населенных пунктов могут быть частично или полностью уничтожены. Возможны вспышки различных эпидемиологических заболеваний, приводящих к резкому сокращению трудоспособного населения, проживающего вблизи проекта планировки.

- Так же угрозу объектам, расположенным на территории проекта планировки могут нанести террористические группы. Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности общества.

Основными объектами, расположенными на проектируемой территории , является автомобильная дорога А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР,  железнодорожная линияКарымская – Забайкальск (Россия - Китай) и автомобильная дорога регионального значения Краснокаменск – Мациевская. Поэтому. К основной угрозе террористического характера можно отнести преступление  в форме подрыва заряда взрывчатого вещества.

Реализация таких террористических угроз может привести к нарушению на длительный срок транспортного сообщения, нормальной эксплуатации дорог, к созданию атмосферы страха, к большому количеству жертв.

Анализ статистических данных показывает, что частота реализации опасности от террористических актов в нашей стране составляет 1,4х10-7  случаев в год.

Участок автомобильной дороги, проходящий по территории проекта планировки, может получить различные степени разрушения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования  территорий для рационального размещения производительных сил и поселений. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создает предпосылки комплексного осуществления меропритий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, территория проекта планировки, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля. Где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при  строительстве и эксплуатации объектов.

Перечень возможных ЧС техногенного характера

Территория проекта планировки не является жилым районом. К чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Которые могут оказать негативное влияние на территорию проекта планировки, относятся дорожно-транспортные происшествия.

Причины дорожно-транспортных происшествий могут быть самые различные. Самыми распространенными являются: нарушение правил дорожного движения, техническая неисправность автотранспорта, превышение скорости движения. Недостаточная подготовка  лиц, управляющих транспортом, слабая их реакция и др. Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификации водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Аварии при перевозке опасных грузов

Автомобильный транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих и других веществ.

Самой распространенной является транспортировка пожаро-взрывоопасных веществ (бензина) в автоцистернах (СУГ).развитие аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных  веществ можно по следующим схемам:

- розлив топлива;

- воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим вовлечением транспортных средств;

- образование облака топливовоздушной смеси в цистерне с последующим взрывом, образование воздушной ударной волны, разрушение окружающих транспортных средств.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом  (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всей территории проекта планировки, где проходят автомобильные дороги.

Перечень возможных ЧС природного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.» опасными природными процессами на территории проекта планировки являются: геологические (землетрясения), а также метеорологические (атмосферные осадки, сильные ветры) явления.

Землетрясения

Сейсмичность рассматриваемой территории (учитывая ответственность сооружений): для объектов массового строительства  определяется по карте ОСР-97-А (СП14.13330.2011) и составляет 6 баллов, для объектов повышенной ответственности – 7 баллов, для особо ответственных объектов – 8 баллов.

Согласно  СНиП22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», проектируемая территория относится к весьма опасной зоне действия землетрясений. В связи с этим, при строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать сейсмоустойчивость, рассчитанную на 8 баллов.

Сильные ветры (ураганы)

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»территория проекта планировки относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 36 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора – вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительность его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.

Забайкальский район в силу степных ландшафтов и климатических условий является одним из наиболее ветреных в Забайкалье. Отмечается двойной годовой ход скорости ветра. Кроме минимума скорости ветра в зимнее время, наблюдается некоторое уменьшение скорости ветра летом, а кроме весеннего максимума (в мае) – отмечается некоторое увеличение скорости ветра осенью. Суточный ход скорости ветра хорошо выражен в теплую половину года, слабее в холодную. Максимум приходится на дневные часы.

Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населённых пунктах с плотной деревянной застройкой;

- усугубление обстановки в пожароопасный период.

Сильные ветры вызывают и эрозийные процессы – ветровую эрозию. Широко распространенные процессы развеивания с поверхности мелкозернистых и пылеватых песков, супесей,  засушливость, а также хозяйственная деятельность человека способствуют активному выносу ветром песка и пыли.

Атмосферные осадки

Основное количество осадков на проектируемой территории  выпадает с апреля по октябрь.

По общему количеству осадков район относится к территории с недостаточным увлажнением.

Район работ характеризуется малоснежьем, а в отдельные годы полным бесснежьем.

Согласно карте 1 приложения Ж к СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», Забайкальский район отнесен к 1 району по весу снегового покрова.

Возникновение снегопада наиболее вероятно с декабря по февраль. При выпадении снега более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам.

В течении года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов.

В результате выпадения сильных осадков, как в летний так ив зимний периоды возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- парализующее воздействие как на внутригородской. Так и на междугородний транспорт;

- создание аварийной остановки на дорогах;

- затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- создание благоприятных условий для формирования весенних половодий.

- 2.6.2. Перечень инженерно-технических мероприятий по предупреждению воздействия современных средств поражения

- и ЧС техногенного и природного характера

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

- Проектируемая территория категории по ГО не имеет.

- Согласно СНИП 2.01.51-90, территория проекта планировки не попадает в зоны возможных сильных и слабых разрушений, а также возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения). На объекты территории проекта планировки не распространяются ограничения по размещению.

- Так как  в состав  проекта планировки не входит жилая застройка, эвакуационные мероприятия по гражданской обороне из проектируемой территории в военное время не производятся..

- На территории проекта планировки территории объекты двойного назначения, продолжающие работу в  военное время а также защитные сооружения ГО, отсутствуют.

- Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю согласовано местоположение реконструируемой автомобильной дороги и площадок под карьеры (письмо № 9330-9-1-1 от 24.11.2014 г.).

- Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий террористических актов

- Анализ причин терроризма и цели возможных террористических акций, оценка качественных и количественных показателей подготовки и террористического оснащения злоумышленников выходят за рамки вопросов, рассматриваемых в настоящем разделе. Последствия террористического акта, совершенного специально обученными, хорошо подготовленными и экипированными злоумышленниками, могут принести ущерб, как проектируемому, так и другим прилегающим объектам экономики и населению.

- Возможность совершения террористического акта, оценка его масштабов и необходимые меры противодействия рассматриваются в числе ЧС внешнего воздействия.

- Вероятность реализации диверсионного акта на проектируемом объекте будет максимально уменьшена за счет следующих решений:

- - профилактических (периодический осмотр трассы автодороги и сооружений на ней);

- - инструктажа и обучения персонала дорожно-эксплуатационной организации.

- Мероприятия по светомаскировке

- Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», Забайкальский край не включен в зону светомаскировки, поэтому на проектируемую территорию светомаскировочные мероприятия не разрабатываются.

- Расчет эвакуации населения

- Так как проект планировки не является жилым районом, в военное время эвакуационные мероприятия с его территории не производятся.

- В военное время данная автомобильная дорога. При необходимости, может использоваться для эвакуации и рассредоточения населения из близлежащих категорированных городов в загородную зону и за ее пределы.

- Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и минимизация их последствий.

- Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуацийявляется составной частью проекта планировки, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

- Инженерно-технические мероприятия направлены на защиту территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.

- Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

- По сумме характеристик и степени опасности чрезвычайных ситуаций. Согласно СП 11-112-2001 (приложение Г), территория проекта планировки относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

- Локализация и ликвидация возможных аварий на территории проекта планировки будут осуществляться силами и средствами дорожно-эксплуатационного персонала, с привлечением  (в случае необходимости) аварийно0спасатльных служб, базирующихся на территории муниципального образования.

- Ввод привлекаемых сил достигается за счет:

- - переброски сил и средств ликвидации ЧС непосредственно к объекту ведения работ наземным и воздушным транспортом;

- - включение в группировку сил ликвидации ЧС подразделений, оснащенных инженерной и дорожной техникой (бульдозер, экскаватор, погрузчик), пожарной техникой и автомобилями с повышенной проходимостью;

- - привлечения  в группировку сил ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований территориальной системы РСЧС, , оснащенных тяжелой инженерной техникой.

- Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера.

- Предупреждение и минимизация последствий аварии на транспорте

- При возникновении аварий на транспорте необходим вызов подразделений ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

- Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании  графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

- Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте, необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо определить специальный маршрут для проезда крупногабаритных автопоездов, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков.

- При возникновении аварии при перевозке взрывопожароопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

- - устранение источника разлива;

- - выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

- - тушение пожара, оказание медицинской помощи;

- -  проведение восстановительных работ.

- Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

- Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведет к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов проекта планировки.

- Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами  Росгидромета и Российской академии Наук.

- Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

- Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о ЧС природного характера предполагается получать через  оперативного дежурного Главного управления  по делам ГО и ЧС по существующим каналам связи.

- Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений

- При проектировании объектов на территории проекта планировки необходимо учитывать геологические условия района.

- Следует руководствоваться сводом правил СП 14.13330.2011 и  СНиПII-7-81 «Строительство в сейсмичных районах»(утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.10 г. №779).

- Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических явлений (согласно ГОСТ Р 22.1.-1 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирован. Основные положения»).

- Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является современное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности населения и объектов экономики.

- Мониторинг и прогнозирование геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

- Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

- При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.

- Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

- Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, в также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.

- Также при возникновении неблагоприятных метеорологических явлений необходимо:

- - своевременное оповещение населения;

- - контроль за состоянием инженерных коммуникаций;

- - контроль над транспортными потоками.

- Запасы противогололедного материала хранятся на базе эксплуатирующей организации.

- Обеспечение пожарной безопасности.

- Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.

- В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ и сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой области, в частности ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

- Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

- Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом значительного количества людей и пожаро- и взрывоопасных грузов, что определяет его пожарную опасность.

- При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

На территории вахтового поселка предусматривается устройство пожарного резервуара и оборудование пожарными щитами.

Проведение технического обслуживания и ремонта строительной техники выполняется только на производственных базах специализированных предприятий. Проведение заправки строительной техники с ограниченной подвижностью производится на бетонированных площадках автозаправщиками с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия и с использованием металлического поддона, исключающего проливы нефтепродуктов. Заправка мобильного транспорта производится на АЗС.

Лесные массивы в районе проекта планировки отсутствуют.   Газопроводов, нефтепроводов, АЗС, хранилищ горючих и взрывоопасных веществ в придорожной полосе нет.

Согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 1998г.№ 1420, ширина придорожных полос составляет по 50 м от границы постоянного отвода в каждую сторону.

К планируемой территории движение будет осуществляться по дорогам общего пользования, в случае невозможности - по объездным и полевым дорогам, расположенным вдоль дороги. В случае возникновения пожара,  предусматривается заложение откоса земляного полотна дороги 1:3, который будет позволять беспрепятственно съехать с земляного полотна. Так же вдоль всей автомобильной дороги полосой 3,0 м отведена территория для подъезда к дороге с низовой части.

При тушении пожара необходимо обеспечить выполнение требований «Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации».

- Существующее состояние

Пожарные депо

На территории проекта планировки пожарные депо отсутствуют.

Забор воды на пожаротушение

На территории проекта планировки места забора воды для пожаротушения отсутствуют.

- Проектные предложения

Объекты пожаротушения

Согласно №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»,  на территории проекта планировки размещение пожарных депо не требуется.

Тушение пожаров будет осуществляться по действующей системе Забайкальского  района.

Для тушения пожаров при возникновении чрезвычайных ситуаций предусмотрено использование подразделений существующих пожарных частей.

Расстояние до ближайшего населённого пункта п.г.т. Забайкальск, где имеется пожарная часть, согласно данным администрации МР, составляет 20 км.

Забор воды на пожаротушение

Так как на территории проекта планировки строительство магистральных сетей водопровода не планируется, размещение новых источников противопожарного водоснабжения не предусматривается.

Забор воды будет осуществляться по действующей системе Забайкальского  района.

Оповещение при возникновении ЧС.

Защита населения  в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные или  взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально – опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ЧС используется в целях защиты населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации №422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны им населения.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания. Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую и сотовую связь.

- Существующее состояние

Объекты оповещения

Так как территория проекта планировки не является жилым районом, специализированные объекты оповещения населения на ней – отсутствуют.

- Проектные предложения

Мероприятия по оповещению населения, данным проектом планировки не предусматриваются. Установка объектов оповещения – не планируется.

Базы уборочных машин

Работы по содержанию автомобильных дорог, проходящих по территории планировки, осуществляются силами дорожно-эксплуатационной службы.

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на проектируемом объекте резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов определяются Постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Систематически выполняемые работы – работы дорожно-эксплуатационного персонала на проектируемом объекте, выполняемые вне зависимости от сезона эксплуатации и погодно-климатических условий:

- поддержание полосы отвода в чистоте и порядке;

- исправление и мелкий ремонт защитных и укрепительных устройств;

- поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода;

- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, размывов и пр.);

- удаление посторонних предметов и загрязнений с проезжей части, обочин;

- очистка, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков (включая знаки индивидуального проектирования);

- замена поврежденных и установка недостающих ограждений и направляющих устройств

- Существующее состояние

На территории проекта планировки базы уборочных машин и аварийно-спасательной техники – отсутствуют.

- Проектные предложения

На первую очередь проекта планировки территории необходимо заключить договор с подрядчиком одной из дорожно-эксплуатационных служб по содержанию на основании тендерных торгов.

Организация мониторинга ЧС

Мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) – один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

Контроль за состоянием окружающей среды заключается в сопоставлении полученных данных о состоянии окружающей среды с установленными критериями и нормами техногенного воздействия или фоновыми параметрами с целью оценки их соответствия.

На территории проекта планировки необходимо проведение мониторинга двух уровней: локального и муниципального.

На локальном уровне мониторинга осуществляется контроль за работоспособностью объектов жизнеобеспечения, с целью недопущения нарушения процесса и негативного влияния на жизнь и здоровье людей.

На муниципальном уровне необходимо проведение мониторинга территории проекта планировки. Здесь необходимо осуществление мероприятий, обеспечивающих определение параметров, характеризующих состояние окружающей среды, отдельных ее элементов, видов техногенного воздействия, а также за происходящими в окружающей среде природными, физическими, химическими, биологическими процессами.

- Существующее состояние

На территории проекта планировки пункты мониторинга ЧС – отсутствуют.

- Проектные предложения

Размещение пунктов мониторинга ЧС природного и техногенного характера на территории проекта планировки – не требуется.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Анализ существующего положения

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях установления границ застроенных и незастроенных земельных участков, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения автомобильной дороги общего пользования регионального значения.

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в границах пяти кадастровых кварталов 76:06:090102; 76:06:190201, 75:06:200102, 76:06:270101, 76:06:080320.

Площадь территории межевания в согласованных границах в интересах ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края составляет:

- участок автомобильной дороги ЗУ-1 – 354248 м2.

- ветвь транспортной развязки ЗУ-2 – 121198 м2:

Площадь территории межевания в согласованных границах в интересах ОАО «РЖД» составляет:

- под опоры ЛЭП ЗУ-3 - 905 м2.

В границы территории межевания для автомобильной дороги попадает часть ранее образованного земельного участка с кадастровым номером 75:06:190201:1, входящего в единое землепользование 75:06:000000:57 ОАО «РЖД» - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения под объекты железнодорожного транспорта.

От Филиала ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога получено согласование на формирование части земельного участка под проектируемую дорогу в границах земельного участка, находящегося в их собственности, с условием заключения договора субаренды на сформированную часть (письмо № 3637/ЗабНРИ от 22.12.14г. в документах согласований).

Так же, в границы территории межевания попадает часть ранее образованного земельного участка с кадастровым номером 75:06:090102:23 – земли поселений (населенных пунктов) – для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства. От ФКУ «Упрдор «ЗАБАЙКАЛЬЕ»  получено

согласование на формирование части земельного участка, находящегося в их ведении и федеральной собственности (письмо № 09/264 от 19.02.15г. в документах согласований).

В документах согласований представлена копия Распоряжения департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края за № 1550/р от 04.04.14 г.  «Об утверждении Перечней имущества ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края», в который входит автомобильная дорога Краснокаменск – Мациевская с кадастровым номером земельного участка 75:06:000000:67 -  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для содержания эксплуатации автомобильной дороги Краснокаменск-Мациевская. Часть этого ранее учтенного земельного участка входит в границы территории межевания.

Сведения о ранее образованных земельных участках, зарегистрированных в ГКН, получены в электронном формате по заявке на портале услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и отражены на чертеже «Проект межевания территории (основной чертеж).

3.2. Проектные решения

Проект межевания выполнен в соответствии  и на базе проекта планировки территории для реконструкции автомобильной дороги регионального значения Краснокаменск-Мациевская на участке км 74+000 – км 81+200 в Забайкальском районе Забайкальского края.

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и их частей под реконструкцию линейного объекта.

Проектом предлагается образовать в постоянное (бессрочное) пользование два многоконтурных земельных участка для автомобильной дороги и один многоконтурный земельный участок под переустраиваемые опоры ЛЭП, а так же в срочное безвозмездное пользование (временный отвод) пять земельных участков, один из которых многоконтурный, и один многоконтурный земельный участок образовывается с заключением договора субаренды

Проект межевания выполняется с учетом границ ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН.

Для достижения целей и задач планировки территории предусматривается формирование земельных участков, установленных (уточненных) проектом   согласно таблице 3.1.

Таблица 3.1

Перечень земельных участков, формируемых для объекта реконструкции:

| №№ п/п | Разрешенное использование земельного участка | Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| планируемые к изъятию |  |  |  |
| 1 | Для размещения автомобильной дороги (многоконтурный участок) | ЗУ 1/1 ЗУ 1/2 ЗУ 1/3 ЗУ 1/4 ЗУ 1/5 ЗУ 1/6 ЗУ 1/7 ЗУ 1/8 ЗУ 1/9 ЗУ 1/10 ЗУ 1/11 ЗУ 1/12 ЗУ 1/13 ЗУ 1/14 ЗУ 1/15 ЗУ 1/16 ЗУ 1/17 ЗУ 1/18 ЗУ 1/19 | 13812 32499 18991 3310 115825 12966 7047 191 11049 7857 81320 1675 1309 5110 4514 6902 4271 249 7527 |
| 2 | Для размещения автомобильной дороги -ветвь транспортной развязки (многоконтурный участок) | ЗУ 2/1 ЗУ 2/2 ЗУ 2/3 | 94388 3400 23410 |
| 3 | Переустройство опор ЛЭП (многоконтурный участок) | ЗУ 3/1 ЗУ 3/2 ЗУ 3/3 ЗУ 3/4 ЗУ 3/5 ЗУ 3/6 ЗУ 3/7 ЗУ 3/8 | 117,1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 |
|  |  | ЗУ 3/9 ЗУ 3/10 ЗУ 3/11 ЗУ 3/12 ЗУ 3/13 ЗУ 3/14 ЗУ 3/15 | 5,4 154,5 154,5 5,4 121,2 154,5 154,5 |
| Планируемые для заключения договора субаренды |  |  |  |
| 1 | Для размещения автомобильной дороги (многоконтурный участок) | ЗУ 4/1 ЗУ 4/2 | 126 17698 |
| Планируемые для временного использования |  |  |  |
| 1 | Для размещения объездной дороги (многоконтурный участок) | ЗУ 5/1 ЗУ 5/2 ЗУ 5/3 ЗУ 5/4 | 33502 4938 430 66400 |
| 2 | Площадка для размещения АБЗ и ДСК | ЗУ 6 | 30000 |
| 3 | Для разработки карьера и устройства подъездного пути | ЗУ 7 | 39600 |
| 4 | Для разработки карьера и устройства подъездного пути | ЗУ 8 | 64600 |
| 5 | Для размещения вахтового поселка | ЗУ 9 | 20000 |

Перечень кадастровых кварталов, земельных участков (частей земельных участков), планируемых к изъятию для государственных нужд (для реконструкции линейного объекта регионального значения) приведен в таблице 3.2

Таблица 3.2

| №№ п/п | Разрешенное использование земельного участка | Номер кадастрового квартала или земельного участка | Изымаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП «Забайкальское» - земли поселений (населенных пунктов) |  |  |  |
| 1 | Для размещения автомобильной дороги | 75:06:090102 | 15936 |
| 2 | Для размещения автомобильной дороги (ветвь транспортной развязки) | 75:06:080320 (75:06:000000:337) | 3400 |
| 3 | Для размещения автомобильной дороги (ветвь транспортной развязки) | 75:06:090102 | 23410 |

| 4 | Для размещения опор ЛЭП | 75:06:090102 | 750 |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «Билитуйское» - земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 1 | Для размещения автомобильной дороги | 75:06:190201 | 36396 |
| 2 | Для размещения автомобильной дороги | 75:06:190201:188 (75:06:000000:43) | 161007 |
| 3 | Для размещения автомобильной дороги | 75:06:200102:56 (75:06:000000:43) | 26144 |
| 4 | Для размещения автомобильной дороги (ветвь транспортной развязки) | 75:06:190201 | 74940 |
| 5 | Для размещения автомобильной дороги (ветвь транспортной развязки) | 75:06:190201:188 (75:06:000000:188) | 19448 |
| 6 | Для размещения опор ЛЭП | 75:06:190201 | 154,9 |
| ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для содержания и эксплуатации автомобильной дороги Краснокаменск-Мациевская |  |  |  |
|  | Для размещения автомобильной дороги | 75:06:000000:67 | 89420 |
| ФКУ Упрдор «ЗАБАЙКАЛЬЕ» - земли поселений (населенных пунктов) - для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства. |  |  |  |
|  | Для размещения автомобильной дороги | 75:06:190102:23 | 7527 |

Перечень кадастровых кварталов. земельных участков (частей земельных участков), планируемых для заключения договора субаренды  для государственных нужд (для реконструкции линейного объекта регионального значения) приведен в таблице 3.3

Таблица 3.3

| №№ п/п | Разрешенное использование земельного участка | Номер кадастрового квартала или земельного участка | Изымаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «РЖД» - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения под объекты железнодорожного транспорта |  |  |  |
|  | Для размещения автомобильной дороги | 75:06:190201:1 (75:06:000000:57) | 17824 |

Перечень кадастровых кварталов, земельных участков (частей земельных участков), планируемых для временного использования  (для реконструкции линейного объекта регионального значения) приведен в таблице 3.4

Таблица 3.4

| №№ п/п | Разрешенное использование земельного участка | Номер кадастрового квартала или земельного участка | Изымаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «Билитуйское» - земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 1 | Для размещения объездной дороги | 75:06:190201 | 430 |
| 2 | Для размещения объездной дороги | 75:06:190201:188 (75:06:000000:43) | 38440 |
| 3 | Для размещения объездной дороги | 75:06:200102 | 2206 |
| 4 | Для размещения объездной дороги | 75:06:200102:56 (75:06:000000:43) | 64194 |
| 5 | Площадка для размещения АБЗ и ДСК | 75:06:270101 | 30000 |
| 6 | Для разработки карьера и устройства подъездного пути | 75:06:190201 | 64600 |
| 7 | Для разработки карьера и устройства подъездного пути | 75:06:270101 | 8400 |
| 8 | Для разработки карьера и устройства подъездного пути | 75:06:270101:222 (75:06:000000:43) | 31200 |
| 9 | Для размещения вахтового поселка | 75:06:190201 | 20000 |

Для  размещения линейного объекта регионального значения Краснокаменск – Мациевская на участке км 74+000 – 81+200 изымаются земельные участки из  земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения с последующим переводом в категорию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения и из земель промышленности, транспорта и иного специального назначения без перевода с изменением целевого назначения.

На основании документации по планировке Территории, после проведения землеустроительных работ необходимо провести процедуру перевода образованных земельных участков и земель сельскохозяйственного назначении и из земель населенных пунктов в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения.

Особенности перевода установлены Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

3.3. Сведения об образуемых земельных участках и их частях

3.3.1 Сведения о характерных точках и частях границ образуемых земельных участков

Земельный участок 1 (1) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 13812 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 407483.81 | 4196245.83 |  |  |
|  |  |  | 140 16 57 | 17.38 |
| 2 | 407470.44 | 4196256.94 |  |  |
|  |  |  | 229 53 10 | 48.89 |
| 3 | 407438.94 | 4196219.55 |  |  |
|  |  |  | 231 15 58 | 51.89 |
| 4 | 407406.47 | 4196179.07 |  |  |
|  |  |  | 229 14 33 | 57.73 |
| 5 | 407368.78 | 4196135.34 |  |  |
|  |  |  | 233 14 36 | 52.57 |
| 6 | 407337.32 | 4196093.22 |  |  |
|  |  |  | 231 11 30 | 55.40 |
| 7 | 407302.60 | 4196050.05 |  |  |
|  |  |  | 227 53 44 | 83.85 |
| 8 | 407246.38 | 4195987.84 |  |  |
|  |  |  | 230 58 10 | 47.05 |
| 9 | 407216.75 | 4195951.29 |  |  |
|  |  |  | 229 16 59 | 59.17 |
| 10 | 407178.15 | 4195906.44 |  |  |
|  |  |  | 231 17 27 | 54.46 |
| 11 | 407144.09 | 4195863.94 |  |  |
|  |  |  | 229 14 6 | 22.02 |
| 12 | 407129.71 | 4195847.26 |  |  |
|  |  |  | 231 23 25 | 21.41 |
| 13 | 407116.35 | 4195830.53 |  |  |
|  |  |  | 231 26 58 | 44.25 |
| 14 | 407088.77 | 4195795.92 |  |  |
|  |  |  | 230 36 22 | 50.96 |
| 15 | 407056.43 | 4195756.44 |  |  |
|  |  |  | 233 13 24 | 42.96 |
| 16 | 47030.71 | 4195722.13 |  |  |
|  |  |  | 227 16 59 | 64.08 |
| 17 | 406987.24 | 4195675.05 |  |  |
|  |  |  | 230 31 6 | 53.67 |
| 18 | 406953.11 | 4195633.62 |  |  |
|  |  |  | 227 2 40 | 95.74 |
| 19 | 406887.87 | 4195563.55 |  |  |
|  |  |  | 221 39 52 | 38.63 |
| 20 | 406859.01 | 4195537.87 |  |  |
|  |  |  | 40 40 28 | 42.12 |
| 21 | 406890.95 | 4195565.32 |  |  |
|  |  |  | 46 6 34 | 101.10 |
| 22 | 406964.76 | 4195634.41 |  |  |
|  |  |  | 46 6 38 | 101.11 |
| 23 | 407034.86 | 4195707.28 |  |  |
|  |  |  | 48 45 32 | 101.12 |
| 24 | 407101.52 | 4195783.32 |  |  |
|  |  |  | 50 25 31 | 600.05 |
| 1 | 407483.81 | 4196245.83 |  |  |

Земельный участок 1 (2) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 32499 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 406846.57 | 4195527.18 | 216 33 17 | 44.26 |
| 2 | 406811.02 | 4195500.82 |  |  |
|  |  |  | 214 26 21 | 55.36 |
| 3 | 406765.36 | 4195469.51 |  |  |
|  |  |  | 214 28 11 | 50.34 |
| 4 | 406723.86 | 4195441.02 |  |  |
|  |  |  | 214 19 57 | 47.98 |
| 5 | 406684.24 | 4195413.96 |  |  |
|  |  |  | 210 24 42 | 52.86 |
| 6 | 406638.65 | 4195387.20 |  |  |
|  |  |  | 208 48 8 | 46.74 |
| 7 | 406597.69 | 4195364.68 |  |  |
|  |  |  | 213 55 15 | 35.80 |
| 8 | 406567.98 | 4195344.70 |  |  |
|  |  |  | 209 51 49 | 43.68 |
| 9 | 406530.10 | 4195322.95 |  |  |
|  |  |  | 208 55 35 | 65.56 |
| 10 | 406472.72 | 4195291.24 |  |  |
|  |  |  | 212 15 15 | 42.72 |
| 11 | 406436.59 | 4195268.44 |  |  |
|  |  |  | 207 1 12 | 81.09 |
| 12 | 406364.35 | 4195231.60 |  |  |
|  |  |  | 209 55 21 | 42.84 |
| 13 | 406327.22 | 4195210.23 |  |  |
|  |  |  | 211 17 42 | 55.15 |
| 14 | 406280.09 | 4195181.58 |  |  |
|  |  |  | 208 2 42 | 44.15 |
| 15 | 406241.12 | 4195160.82 |  |  |
|  |  |  | 203 43 51 | 54.99 |
| 16 | 406190.78 | 4195138.69 |  |  |
|  |  |  | 201 31 29 | 43.83 |
| 17 | 406150.01 | 4195122.61 |  |  |
|  |  |  | 198 26 6 | 51.26 |
| 18 | 406101.38 | 4195106.40 |  |  |
|  |  |  | 195 47 37 | 53.39 |
| 19 | 406050.01 | 4195091.87 |  |  |
|  |  |  | 194 5 55 | 51.23 |
| 20 | 406000.32 | 4195079.39 |  |  |
|  |  |  | 195 2 24 | 45.55 |
| 21 | 405956.33 | 4195067.57 |  |  |
|  |  |  | 193 11 20 | 47.73 |
| 22 | 405909.86 | 4195056.68 |  |  |
|  |  |  | 189 38 47 | 63.97 |
| 23 | 405846.79 | 4195045.96 |  |  |
|  |  |  | 191 19 48 | 44.69 |
| 24 | 405802.97 | 4195037.18 |  |  |
|  |  |  | 191 58 42 | 51.60 |
| 25 | 405752.49 | 4195026.47 |  |  |
|  |  |  | 192 0 59 | 49.47 |
| 26 | 405704.10 | 4195016.17 |  |  |
|  |  |  | 191 44 6 | 52.61 |
| 27 | 405652.59 | 4195005.47 |  |  |
|  |  |  | 190 15 12 | 62.75 |
| 28 | 405590.84 | 4194994.30 |  |  |
|  |  |  | 191 38 30 | 53.87 |
| 29 | 405538.08 | 4194983.43 |  |  |
|  |  |  | 191 0 54 | 73.53 |
| 30 | 405465.90 | 4194969.38 |  |  |
|  |  |  | 191 53 19 | 45.82 |
| 31 | 405421.06 | 4194959.94 |  |  |
|  |  |  | 191 6 30 | 47.91 |
| 32 | 405374.05 | 4194950.71 |  |  |
|  |  |  | 191 49 56 | 55.94 |
| 33 | 405319.30 | 4194939.24 |  |  |
|  |  |  | 191 34 4 | 37.90 |
| 34 | 405282.17 | 4194931.64 |  |  |
|  |  |  | 191 56 49 | 86.62 |
| 35 | 405197.43 | 4194913.71 |  |  |
|  |  |  | 190 30 52 | 48.88 |
| 36 | 405149.37 | 4194904.79 |  |  |
|  |  |  | 191 9 28 | 55.40 |
| 37 | 405095.02 | 4194894.07 |  |  |
|  |  |  | 191 4 47 222255 | 44.44 |
| 38 | 405051.41 | 4194885.53 |  |  |
|  |  |  | 193 22 1 | 49.01 |
| 39 | 405003.73 | 4194874.20 |  |  |
|  |  |  | 188 27 34 | 53.16 |
| 40 | 404951.15 | 4194866.38 |  |  |
|  |  |  | 193 11 34 | 61.78 |
| 41 | 404891.00 | 4194852.28 |  |  |
|  |  |  | 191 34 2 | 57.65 |
| 42 | 404834.52 | 4194840.72 |  |  |
|  |  |  | 189 55 8 | 71.99 |
| 43 | 404763.61 | 4194828.32 |  |  |
|  |  |  | 192 17 21 | 48.77 |
| 44 | 404715.96 | 4194817.94 |  |  |
|  |  |  | 190 44 47 | 45.26 |
| 45 | 404671.49 | 4194809.50 |  |  |
|  |  |  | 192 30 32 | 55.87 |
| 46 | 404616.95 | 4194797.40 |  |  |
|  |  |  | 190 2 53 | 46.48 |
| 47 | 404571.18 | 4194789.29 |  |  |
|  |  |  | 190 27 29 | 56.58 |
| 48 | 404515.54 | 4194779.02 |  |  |
|  |  |  | 188 2 14 | 41.37 |
| 49 | 404474.58 | 4194773.23 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 295.80 |
| 50 | 404768.03 | 4194810.40 |  |  |
|  |  |  | 11 15 54 | 62.73 |
| 51 | 404829.55 | 4194822.65 |  |  |
|  |  |  | 285 35 47 | 4.47 |
| 52 | 404830.76 | 4194818.34 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 12.53 |
| 53 | 404843.19 | 4194819.92 |  |  |
|  |  |  | 94 33 40 | 5.38 |
| 54 | 404842.76 | 4194825.29 |  |  |
|  |  |  | 11 16 2 | 432.48 |
| 55 | 405266.91 | 4194909.79 |  |  |
|  |  |  | 12 31 38 | 895.55 |
| 56 | 406141.14 | 4195104.03 |  |  |
|  |  |  | 21 9 43 | 76.87 |
| 57 | 406212.83 | 4195131.79 |  |  |
|  |  |  | 25 7 2 | 101.55 |
| 58 | 406304.77 | 4195174.89 |  |  |
|  |  |  | 29 14 15 | 151.35 |
| 59 | 406436.84 | 4195248.81 |  |  |
|  |  |  | 30 29 36 | 150.25 |
| 60 | 406566.32 | 4195325.06 |  |  |
|  |  |  | 32 23 2 | 101.10 |
| 61 | 406651.69 | 4195379.21 |  |  |
|  |  |  | 35 6 54 | 101.13 |
| 62 | 406734.41 | 4195437.38 |  |  |
|  |  |  | 37 50 38 | 101.10 |
| 63 | 406814.25 | 4195499.41 |  |  |
|  |  |  | 40 40 26 | 42.61 |
| 1 | 406846.57 | 4195527.18 |  |  |

Земельный участок 1 (3) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 18991 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 404199.44 | 4194738.39 | 184 54 44 | 43.81 |
| 2 | 404155.80 | 4194734.64 |  |  |
|  |  |  | 184 49 53 | 54.14 |
| 3 | 404101.85 | 4194730.08 |  |  |
|  |  |  | 183 21 16 | 55.55 |
| 4 | 404046.40 | 4194726.83 |  |  |
|  |  |  | 184 9 38 | 47.41 |
| 5 | 403999.11 | 4194723.39 |  |  |
|  |  |  | 185 0 55 | 53.50 |
| 6 | 403946.01 | 4194718.73 |  |  |
|  |  |  | 189 26 36 | 4.94 |
| 7 | 403941.14 | 4194717.92 |  |  |
|  |  |  | 185 28 40 | 33.29 |
| 8 | 403908.00 | 4194714.74 |  |  |
|  |  |  | 185 25 59 | 45.23 |
| 9 | 403862.98 | 4194710.46 |  |  |
|  |  |  | 184 7 25 | 86.22 |
| 10 | 403776.98 | 4194704.26 |  |  |
|  |  |  | 184 39 31 | 58.86 |
| 11 | 403718.32 | 4194699.48 |  |  |
|  |  |  | 182 1 47 | 57.03 |
| 12 | 403661.32 | 4194697.46 |  |  |
|  |  |  | 183 12 37 | 46.96 |
| 13 | 403614.43 | 4194694.83 |  |  |
|  |  |  | 185 56 22 | 50.35 |
| 14 | 403564.35 | 4194689.62 |  |  |
|  |  |  | 184 8 5 | 49.79 |
| 15 | 403514.69 | 4194686.03 |  |  |
|  |  |  | 182 23 39 | 55.54 |
| 16 | 403459.20 | 4194683.71 |  |  |
|  |  |  | 183 50 20 | 49.14 |
| 17 | 403410.17 | 4194680.42 |  |  |
|  |  |  | 187 7 25 | 53.46 |
| 18 | 403357.12 | 4194673.79 |  |  |
|  |  |  | 181 38 4 | 47.68 |
| 19 | 403309.46 | 4194672.43 |  |  |
|  |  |  | 185 48 34 | 60.56 |
| 20 | 403249.21 | 4194666.30 |  |  |
|  |  |  | 181 40 14 | 40.82 |
| 21 | 403208.41 | 4194665.11 |  |  |
|  |  |  | 183 46 59 | 72.75 |
| 22 | 403135.82 | 4194660.31 |  |  |
|  |  |  | 185 48 10 | 54.40 |
| 23 | 403081.70 | 4194654.81 |  |  |
|  |  |  | 185 27 6 | 26.21 |
| 24 | 403055.61 | 4194652.32 |  |  |
|  |  |  | 184 37 45 | 22.46 |
| 25 | 403033.22 | 4194650.51 |  |  |
|  |  |  | 184 9 25 | 46.17 |
| 26 | 402987.17 | 4194647.16 |  |  |
|  |  |  | 184 37 1 | 54.79 |
| 27 | 402932.56 | 4194642.75 |  |  |
|  |  |  | 184 16 59 | 40.69 |
| 28 | 402891.97 | 4194639.71 |  |  |
|  |  |  | 184 23 50 | 61.32 |
| 29 | 402830.84 | 4194635.01 |  |  |
|  |  |  | 187 17 4 | 39.23 |
| 30 | 402791.92 | 4194630.03 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 221.75 |
| 31 | 403013.65 | 4194633.09 |  |  |
|  |  |  | 4 9 12 | 832.73 |
| 32 | 403844.19 | 4194693.40 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 358.09 |
| 1 | 404199.44 | 4194738.39 |  |  |

Земельный участок 1 (4) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 3310 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401850.88 | 4194661.85 | 159 3 34 | 51.63 |
| 2 | 401802.65 | 4194680.31 |  |  |
|  |  |  | 159 10 23 | 58.11 |
| 3 | 401748.34 | 4194700.97 |  |  |
|  |  |  | 162 25 44 | 33.79 |
| 4 | 401716.12 | 4194711.17 |  |  |
|  |  |  | 179 47 9 | 12.28 |
| 5 | 401703.84 | 4194711.22 |  |  |
|  |  |  | 193 47 45 | 34.05 |
| 6 | 401670.76 | 4194703.11 |  |  |
|  |  |  | 337 36 13 | 70.56 |
| 7 | 401736.02 | 4194676.21 |  |  |
|  |  |  | 1 24 8 | 5.45 |
| 8 | 401741.47 | 4194676.35 |  |  |
|  |  |  | 276 20 10 | 2.51 |
| 9 | 401741.75 | 4194673.85 |  |  |
|  |  |  | 337 36 43 | 24.83 |
| 10 | 401764.78 | 4194664.36 |  |  |
|  |  |  | 0 9 6 | 39.01 |
| 11 | 401803.71 | 4194664.50 |  |  |
|  |  |  | 356 47 40 | 47.26 |
| 1 | 401850.88 | 4194601.85 |  |  |

Земельный участок 1 (5) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 115825 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 407460.65 | 4196265.07 | 140 16 57 | 16.89 |
| 2 | 407447.65 | 4196275.87 |  |  |
|  |  |  | 230 25 31 | 599.94 |
| 3 | 407065.44 | 4195813.43 |  |  |
|  |  |  | 228 45 30 | 98.87 |
| 4 | 407000.26 | 4195739.09 |  |  |
|  |  |  | 226 1 37 | 98.86 |
| 5 | 406931.61 | 4195667.93 |  |  |
|  |  |  | 223 11 23 | 98.87 |
| 6 | 406859.53 | 4195600.27 |  |  |
|  |  |  | 220 40 37 | 98.84 |
| 7 | 406784.57 | 4195535.84 |  |  |
|  |  |  | 217 50 44 | 98.88 |
| 8 | 406706.49 | 4195475.18 |  |  |
|  |  |  | 215 3 38 | 98.85 |
| 9 | 406625.57 | 4195418.39 |  |  |
|  |  |  | 212 26 22 | 98.89 |
| 10 | 406542.11 | 4195365.35 |  |  |
|  |  |  | 210 29 34 | 149.72 |
| 11 | 406413.09 | 4195289.37 |  |  |
|  |  |  | 209 14 52 | 148.60 |
| 12 | 406283.44 | 4195216.77 |  |  |
|  |  |  | 205 7 7 | 98.40 |
| 13 | 406194.34 | 4195175.00 |  |  |
|  |  |  | 201 9 35 | 94.40 |
| 14 | 406102.57 | 4195139.48 |  |  |
|  |  |  | 197 29 39 | 98.40 |
| 15 | 406008.72 | 4195109.90 |  |  |
|  |  |  | 192 56 2 | 148.27 |
| 16 | 405864.21 | 4195076.71 |  |  |
|  |  |  | 191 16 1 | 1249.94 |
| 17 | 404638.35 | 4194832.49 |  |  |
|  |  |  | 189 40 37 | 273.51 |
| 18 | 404368.73 | 4194786.52 |  |  |
|  |  |  | 185 48 19 | 273.48 |
| 19 | 404096.66 | 4194758.86 |  |  |
|  |  |  | 184 9 12 | 1399.88 |
| 20 | 402700.45 | 4194657.47 |  |  |
|  |  |  | 182 18 58 | 98.39 |
| 21 | 402602.14 | 4194653.49 |  |  |
|  |  |  | 177 28 53 | 98.27 |
| 22 | 402503.97 | 4194657.81 |  |  |
|  |  |  | 175 24 24 | 338.50 |
| 23 | 402166.55 | 4194684.92 |  |  |
|  |  |  | 175 26 10 | 61.34 |
| 24 | 402105.40 | 4194689.80 |  |  |
|  |  |  | 175 24 11 | 200.04 |
| 25 | 401906.01 | 4194705.83 |  |  |
|  |  |  | 176 47 50 | 101.16 |
| 26 | 401805.01 | 4194711.48 |  |  |
|  |  |  | 179 25 55 | 55.63 |
| 27 | 401749.38 | 4194712.03 |  |  |
|  |  |  | 339 13 41 | 38.90 |
| 28 | 401785.75 | 4194698.23 |  |  |
|  |  |  | 339 953  | 22.34 |
| 29 | 401806.63 | 4194690.29 |  |  |
|  |  |  | 341 1 10 | 57.13 |
| 30 | 401860.65 | 4194671.71 |  |  |
|  |  |  | 341 37 35 | 39.69 |
| 31 | 401898.32 | 4194659.20 |  |  |
|  |  |  | 356 48 50 | 4.04 |
| 32 | 401902.36 | 4194658.97 |  |  |
|  |  |  | 355 24 31 | 439.18 |
| 33 | 402340.13 | 4194623.81 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 32.47 |
| 34 | 402372.61 | 4194624.26 |  |  |
|  |  |  | 6 35 50 | 54.65 |
| 35 | 402426.90 | 4194630.54 |  |  |
|  |  |  | 10 19 47 | 58.31 |
| 36 | 402484.27 | 4194641.00 |  |  |
|  |  |  | 0 55 30 | 67.61 |
| 37 | 402551.87 | 4194642.09 |  |  |
|  |  |  | 0 35 32 | 92.80 |
| 38 | 402644.66 | 4194643.05 |  |  |
|  |  |  | 359 56 50 | 52.67 |
| 39 | 402697.33 | 4194643.00 |  |  |
|  |  |  | 1 33 13 | 50.51 |
| 40 | 402747.83 | 4194644.37 |  |  |
|  |  |  | 3 52 27 | 43.07 |
| 41 | 402790.80 | 4194647.28 |  |  |
|  |  |  | 7 2 30 | 34.91 |
| 42 | 402825.45 | 4194651.56 |  |  |
|  |  |  | 4 36 50 | 65.14 |
| 43 | 402890.38 | 4194656.80 |  |  |
|  |  |  | 2 30 54 | 42.16 |
| 44 | 402932.50 | 4194658.65 |  |  |
|  |  |  | 4 59 3 | 53.06 |
| 45 | 402985.36 | 4194663.26 |  |  |
|  |  |  | 4 38 20 | 45.38 |
| 46 | 403030.59 | 4194666.93 |  |  |
|  |  |  | 2 34 43 | 25.11 |
| 47 | 403055.68 | 4194668.06 |  |  |
|  |  |  | 5 5 7 | 51.78 |
| 48 | 403107.26 | 4194672.65 |  |  |
|  |  |  | 2 35 53 | 28.90 |
| 49 | 403136.13 | 4194673.96 |  |  |
|  |  |  | 4 1 22 | 73.27 |
| 50 | 403209.22 | 4194679.10 |  |  |
|  |  |  | 3 17 28 | 49.12 |
| 51 | 403258.26 | 4194681.92 |  |  |
|  |  |  | 3 13 47 | 50.23 |
| 52 | 403308.41 | 4194684.75 |  |  |
|  |  |  | 7 27 30 | 46.69 |
| 53 | 403354.70 | 4194690.81 |  |  |
|  |  |  | 3 13 22 | 54.61 |
| 54 | 403409.22 | 4194693.88 |  |  |
|  |  |  | 3 54 8 | 48.49 |
| 55 | 403457.60 | 4194697.18 |  |  |
|  |  |  | 3 58 29 | 56.27 |
| 56 | 403513.73 | 4194701.08 |  |  |
|  |  |  | 4 28 24 | 48.21 |
| 57 | 403561.79 | 4194704.84 |  |  |
|  |  |  | 4 8 3 | 50.35 |
| 58 | 403612.01 | 4194708.47 |  |  |
|  |  |  | 4 10 15 | 48.40 |
| 59 | 403660.28 | 4194711.99 |  |  |
|  |  |  | 3 42 56 | 57.55 |
| 60 | 403717.87 | 4194715.73 |  |  |
|  |  |  | 5 15 40 | 56.38 |
| 61 | 403773.86 | 4194720.89 |  |  |
|  |  |  | 3 46 18 | 87.11 |
| 62 | 403860.78 | 4194726.62 |  |  |
|  |  |  | 4 18 13 | 43.44 |
| 63 | 403904.10 | 4194729.88 |  |  |
|  |  |  | 6 2 17 | 39.36 |
| 64 | 403943.24 | 4194734.02 |  |  |
|  |  |  | 2 16 40 | 55.85 |
| 65 | 403999.05 | 4194736.24 |  |  |
|  |  |  | 4 17 39 | 46.21 |
| 66 | 404045.13 | 4194739.70 |  |  |
|  |  |  | 3 31 25 | 56.30 |
| 67 | 404101.32 | 4194743.16 |  |  |
|  |  |  | 4 14 18 | 53.45 |
| 68 | 404154.62 | 4194747.11 |  |  |
|  |  |  | 6 9 55 | 44.71 |
| 69 | 404199.07 | 4194751.91 |  |  |
|  |  |  | 6 55 46 | 63.09 |
| 70 | 404261.70 | 4194759.52 |  |  |
|  |  |  | 6 50 19 | 53.28 |
| 71 | 404314.60 | 4194765.87 |  |  |
|  |  |  | 6 67 17 | 55.60 |
| 72 | 404369.79 | 4194772.60 |  |  |
|  |  |  | 10 13 23 | 54.63 |
| 73 | 404423.55 | 4194782.29 |  |  |
|  |  |  | 4 9 23 | 51.22 |
| 74 | 404474.64 | 4194786.01 |  |  |
|  |  |  | 7 56 22 | 38.87 |
| 75 | 404513.14 | 4194791.38 |  |  |
|  |  |  | 10 59 30 | 57.08 |
| 76 | 404569.17 | 4194802.26 |  |  |
|  |  |  | 11 15 9 | 46.94 |
| 77 | 404615.21 | 4194811.42 |  |  |
|  |  |  | 11 34 2 | 55.01 |
| 78 | 404669.10 | 4194822.45 |  |  |
|  |  |  | 11 46 34 | 44.10 |
| 79 | 404712.27 | 4194831.45 |  |  |
|  |  |  | 11 37 14 | 49.55 |
| 80 | 404760.80 | 4194841.43 |  |  |
|  |  |  | 13 30 49 | 69.41 |
| 81 | 404828.29 | 4194857.65 |  |  |
|  |  |  | 18 56 20 | 5.39 |
| 82 | 404833.39 | 4194859.40 |  |  |
|  |  |  | 7 14 44 | 54.87 |
| 83 | 404887.82 | 4194866.32 |  |  |
|  |  |  | 11 57 23 | 62.41 |
| 84 | 404948.88 | 4194879.25 |  |  |
|  |  |  | 10 17 1 | 53.10 |
| 85 | 405001.13 | 4194888.73 |  |  |
|  |  |  | 9 33 52 | 47.06 |
| 86 | 405047.54 | 4194896.55 |  |  |
|  |  |  | 11 49 16 | 45.05 |
| 87 | 405091.64 | 4194905.78 |  |  |
|  |  |  | 11 41 23 | 57.70 |
| 88 | 45148.14 | 4194917.47 |  |  |
|  |  |  | 11 25 29 | 47.91 |
| 89 | 405195.10 | 4194926.96 |  |  |
|  |  |  | 11 50 48 | 46.27 |
| 90 | 405240.39 | 4194936.46 |  |  |
|  |  |  | 11 31 32 | 40.14 |
| 91 | 405279.72 | 4194944.48 |  |  |
|  |  |  | 13 37 37 | 37.35 |
| 92 | 405316.02 | 4194953.28 |  |  |
|  |  |  | 12 1 28 | 57.41 |
| 93 | 405372.17 | 4194965.24 |  |  |
|  |  |  | 10 30 2 | 46.64 |
| 94 | 405418.03 | 4194973.74 |  |  |
|  |  |  | 10 40 51 | 46.62 |
| 95 | 405463.84 | 4194982.38 |  |  |
|  |  |  | 10 36 18 | 73.95 |
| 96 | 405536.53 | 4194995.99 |  |  |
|  |  |  | 12 57 18 | 56.56 |
| 97 | 405591.65 | 4195008.67 |  |  |
|  |  |  | 11 28 49 | 58.68 |
| 98 | 405649.16 | 4195020.35 |  |  |
|  |  |  | 11 54 38 | 51.46 |
| 99 | 405699.51 | 4195030.97 |  |  |
|  |  |  | 14 2 20 | 50.58 |
| 100 | 405748.58 | 4195043.24 |  |  |
|  |  |  | 11 17 7 | 50.38 |
| 101 | 405797.99 | 4195053.10 |  |  |
|  |  |  | 8 40 4 | 47.18 |
| 102 | 405844.63 | 4195060.21 |  |  |
|  |  |  | 13 40 2 | 62.13 |
| 103 | 405905.00 | 4195074.89 |  |  |
|  |  |  | 10 42 50 | 52.23 |
| 104 | 405956.32 | 4195084.60 |  |  |
|  |  |  | 14 39 45 | 41.05 |
| 105 | 405996.03 | 4195094.99 |  |  |
|  |  |  | 13 20 7 | 51.55 |
| 106 | 406046.19 | 4195106.88 |  |  |
|  |  |  | 16 44 10 | 52.26 |
| 107 | 406096.24 | 4195121.93 |  |  |
|  |  |  | 15 5 29 | 50.97 |
| 108 | 406145.45 | 4195135.20 |  |  |
|  |  |  | 20 8 53 | 42.73 |
| 109 | 406185.57 | 4195149.92 |  |  |
|  |  |  | 23 46 2 | 56.89 |
| 110 | 406237.64 | 4195172.85 |  |  |
|  |  |  | 27 45 51 | 41.88 |
| 111 | 406274.70 | 4195192.36 |  |  |
|  |  |  | 29 28 56 | 54.92 |
| 112 | 406322.51 | 4195219.39 |  |  |
|  |  |  | 29 13 40 | 41.78 |
| 113 | 406358.97 | 4195239.79 |  |  |
|  |  |  | 29 54 13 | 59.13 |
| 114 | 406410.23 | 4195269.27 |  |  |
|  |  |  | 30 43 1 | 22.30 |
| 115 | 406429.40 | 4195280.66 |  |  |
|  |  |  | 29 38 39 | 42.29 |
| 116 | 406466.16 | 4195301.58 |  |  |
|  |  |  | 29 59 29 | 66.00 |
| 117 | 406523.32 | 4195334.57 |  |  |
|  |  |  | 29 40 55 | 42.85 |
| 118 | 406560.55 | 4195355.79 |  |  |
|  |  |  | 33 59 33 | 37.29 |
| 119 | 406591.47 | 4195376.64 |  |  |
|  |  |  | 32 58 38 | 45.47 |
| 120 | 406630.04 | 4195400.72 |  |  |
|  |  |  | 35 48 29 | 53.14 |
| 121 | 406673.14 | 4195431.81 |  |  |
|  |  |  | 29 45 53 | 44.09 |
| 122 | 406711.41 | 4195453.70 |  |  |
|  |  |  | 32 5 15 | 54.05 |
| 123 | 406757.20 | 4195482.41 |  |  |
|  |  |  | 35 59 21 | 55.03 |
| 124 | 406801.73 | 4195514.75 |  |  |
|  |  |  | 33 33 52 | 44.60 |
| 125 | 406838.91 | 4195539.42 |  |  |
|  |  |  | 50 59 42 | 42.25 |
| 126 | 406865.50 | 4195572.25 |  |  |
|  |  |  | 42 6 0 | 35.50 |
| 127 | 406891.84 | 4195596.05 |  |  |
|  |  |  | 43 38 37 | 69.30 |
| 128 | 406941.99 | 4195643.88 |  |  |
|  |  |  | 48 20 59 | 54.45 |
| 129 | 406978.18 | 4195684.57 |  |  |
|  |  |  | 54 40 59 | 57.93 |
| 130 | 407011.67 | 4195731.84 |  |  |
|  |  |  | 46 38 32 | 48.11 |
| 131 | 407044.70 | 4195766.82 |  |  |
|  |  |  | 49 54 54 | 50.67 |
| 132 | 407077.33 | 4195805.59 |  |  |
|  |  |  | 54 56 8 | 48.74 |
| 133 | 407105.33 | 4195845.49 |  |  |
|  |  |  | 48 55 54 | 40.59 |
| 134 | 407132.00 | 4195876.09 |  |  |
|  |  |  | 51 58 34 | 52.34 |
| 135 | 407164.24 | 4195917.32 |  |  |
|  |  |  | 50 17 14 | 63.23 |
| 136 | 407204.64 | 4195965.96 |  |  |
|  |  |  | 49 18 47 | 48.61 |
| 137 | 407236.33 | 4196002.82 |  |  |
|  |  |  | 46 16 21 | 76.10 |
| 138 | 407288.93 | 4196057.81 |  |  |
|  |  |  | 49 51 4 | 55.77 |
| 139 | 407324.89 | 4196100.44 |  |  |
|  |  |  | 80 12 59 | 56.93 |
| 140 | 407361.32 | 4196144.19 |  |  |
|  |  |  | 49 56 2 | 62.49 |
| 141 | 407401.54 | 4196192.01 |  |  |
|  |  |  | 50 36 58 | 45.23 |
| 142 | 407430.24 | 4196226.97 |  |  |
|  |  |  | 51 24 28 | 48.75 |
| 1 | 407460.65 | 4196265.07 |  |  |

Земельный участок 1 (6) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 12966 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401076.49 | 4194722.23 | 346 23 8 | 15.74 |
| 2 | 401061.20 | 4194725.93 |  |  |
|  |  |  | 341 23 28 | 102.07 |
| 3 | 400964.46 | 4194758.50 |  |  |
|  |  |  | 353 14 46 | 102.09 |
| 4 | 400863.08 | 4194770.51 |  |  |
|  |  |  | 358 20 21 | 101.85 |
| 5 | 400761.27 | 4194773.46 |  |  |
|  |  |  | 0 58 10 | 142.56 |
| 6 | 400618.73 | 4194771.05 |  |  |
|  |  |  | 108 3 33 | 24.92 |
| 7 | 400626.46 | 4194747.35 |  |  |
|  |  |  | 176 47 31 | 60.08 |
| 8 | 400686.44 | 4194743.99 |  |  |
|  |  |  | 177 36 55 | 40.85 |
| 9 | 400727.26 | 4194742.29 |  |  |
|  |  |  | 176 0 59 | 31.23 |
| 10 | 400758.42 | 4194740.12 |  |  |
|  |  |  | 176 56 43 | 41.66 |
| 11 | 400800.02 | 4194737.90 |  |  |
|  |  |  | 177 7 43 | 43.91 |
| 12 | 400843.88 | 4194735.70 |  |  |
|  |  |  | 176 57 41 | 9.88 |
| 13 | 400853.75 | 4194735.18 |  |  |
|  |  |  | 179 53 27 | 6.75 |
| 14 | 400860.49 | 4194735.16 |  |  |
|  |  |  | 173 47 25 | 98.93 |
| 15 | 400958.84 | 4194724.46 |  |  |
|  |  |  | 167 36 40 | 7.91 |
| 16 | 400966.56 | 4194722.77 |  |  |
|  |  |  | 179 43 6 | 109.93 |
| 1 | 401076.49 | 4194722.23 |  |  |

Земельный участок 1 (7) в кадастровом квартале 75:06:200102 площадью 7047 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 406141.14 | 4195104.03 |  |  |
|  |  |  | 192 31 38 | 895.55 |
| 2 | 405266.91 | 41949909.79 |  |  |
|  |  |  | 11 16 2 | 618.48 |
| 3 | 405873.47 | 4195030.63 |  |  |
|  |  |  | 12 56 41 | 151.66 |
| 4 | 406021.27 | 4195064.60 |  |  |
|  |  |  | 17 29 30 | 101.55 |
| 5 | 406118.12 | 4195095.13 |  |  |
|  |  |  | 21 9 43 | 24.68 |
| 1 | 406141.14 | 4195104.03 |  |  |

Земельный участок 1 (8) в кадастровом квартале 75:06:200102 площадью 191 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 404843.19 | 4194819.92 |  |  |
|  |  |  | 94 33 40 | 17.50 |
| 2 | 404844.58 | 4194802.47 |  |  |
|  |  |  | 9 51 49 | 9.09 |
| 3 | 404835.62 | 4194800.91 |  |  |
|  |  |  | 285 35 47 | 18.10 |
| 4 | 404830.76 | 4194818.34 |  |  |
|  |  |  | 187 13 4 | 12.53 |
| 1 | 404843.19 | 4194819.92 |  |  |

Земельный участок 1 (9) в кадастровом квартале 75:06:200102 площадью 11049 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 404768.03 | 4194810.40 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 931.21 |
| 2 | 403844.19 | 4194693.40 |  |  |
|  |  |  | 184 9 12 | 256.54 |
| 3 | 404100.06 | 4194712.07 |  |  |
|  |  |  | 185 48 25 | 276.41 |
| 4 | 404375.06 | 4194739.95 |  |  |
|  |  |  | 189 40 30 | 276.39 |
| 5 | 404647.52 | 4194786.39 |  |  |
|  |  |  | 191 15 54 | 122.88 |
| 1 | 404768.03 | 4194810.40 |  |  |

Земельный участок 1 (10) в кадастровом квартале 75:06:200102 площадью 7857 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 403013.65 | 4194633.09 |  |  |
|  |  |  | 180 47 19 | 673.58 |
| 2 | 402340.13 | 4194623.81 |  |  |
|  |  |  | 355 24 31 | 160.94 |
| 3 | 402500.56 | 4194610.93 |  |  |
|  |  |  | 357 29 47 | 101.68 |
| 4 | 402602.14 | 4194606.49 |  |  |
|  |  |  | 2 8 15 | 101.57 |
| 5 | 402703.63 | 4194610.57 |  |  |
|  |  |  | 4 9 12 | 310.85 |
| 1 | 403013.65 | 4194633.09 |  |  |

Земельный участок 1 (11) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 81320 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 407470.44 | 4196256.94 |  |  |
|  |  |  | 140 16 57 | 12.73 |
| 2 | 407460.65 | 4196265.07 |  |  |
|  |  |  | 231 24 28 | 48.75 |
| 3 | 407430.24 | 4196226.97 |  |  |
|  |  |  | 230 36 58 | 45.23 |
| 4 | 407401.54 | 4196192.01 |  |  |
|  |  |  | 229 56 2 | 62.49 |
| 5 | 407361.32 | 4196144.19 |  |  |
|  |  |  | 230 12 59 | 56.93 |
| 6 | 407324.89 | 4196100.44 |  |  |
|  |  |  | 229 51 4 | 55.77 |
| 7 | 407288.93 | 4196057.81 |  |  |
|  |  |  | 226 16 21 | 76.10 |
| 8 | 407236.33 | 4196002.82 |  |  |
|  |  |  | 229 18 47 | 48.61 |
| 9 | 407204.64 | 4195965.96 |  |  |
|  |  |  | 230 17 14 | 63.23 |
| 10 | 407164.24 | 4195917.32 |  |  |
|  |  |  | 231 58 34 | 52.34 |
| 11 | 407132.00 | 4195876.09 |  |  |
|  |  |  | 228 55 54 | 40.59 |
| 12 | 407105.33 | 4195845.49 |  |  |
|  |  |  | 234 56 8 | 48.74 |
| 13 | 407077.33 | 4195805.59 |  |  |
|  |  |  | 229 54 54 | 50.67 |
| 14 | 407044.70 | 4195766.82 |  |  |
|  |  |  | 226 38 32 | 48.11 |
| 15 | 407011.67 | 4195731.84 |  |  |
|  |  |  | 234 40 59 | 57.93 |
| 16 | 406978.18 | 4195684.57 |  |  |
|  |  |  | 228 20 59 | 54.45 |
| 17 | 406941.99 | 4195643.88 |  |  |
|  |  |  | 223 38 37 | 69.30 |
| 18 | 406891.84 | 4195596.05 |  |  |
|  |  |  | 222 6 00 | 35.50 |
| 19 | 406865.50 | 4195572.25 |  |  |
|  |  |  | 230 59 42 | 42.25 |
| 20 | 406838.91 | 4195539.42 |  |  |
|  |  |  | 213 33 56 | 44.62 |
| 21 | 406801.73 | 4195514.75 |  |  |
|  |  |  | 215 59 21 | 55.03 |
| 22 | 406757.20 | 4195482.41 |  |  |
|  |  |  | 212 5 15 | 54.05 |
| 23 | 406711.41 | 4195453.70 |  |  |
|  |  |  | 209 45 53 | 44.09 |
| 24 | 406673.14 | 4195431.81 |  |  |
|  |  |  | 215 48 29 | 53.14 |
| 25 | 406630.04 | 4195400.72 |  |  |
|  |  |  | 211 58 38 | 45.47 |
| 26 | 406591.47 | 4195376.64 |  |  |
|  |  |  | 213 59 33 | 37.29 |
| 27 | 406560.55 | 4195355.79 |  |  |
|  |  |  | 209 40 55 | 42.85 |
| 28 | 406523.32 | 4195334.57 |  |  |
|  |  |  | 209 59 29 | 66.00 |
| 29 | 406466.16 | 4195301.58 |  |  |
|  |  |  | 209 38 39 | 42.29 |
| 30 | 406429.40 | 4195280.66 |  |  |
|  |  |  | 210 43 1 | 22.30 |
| 31 | 406410.23 | 4195269.27 |  |  |
|  |  |  | 209 54 13 | 59.13 |
| 32 | 406358.97 | 4195239.79 |  |  |
|  |  |  | 209 13 40 | 41.78 |
| 33 | 406322.51 | 4195219.39 |  |  |
|  |  |  | 209 28 56 | 54.92 |
| 34 | 406274.70 | 4195192.36 |  |  |
|  |  |  | 207 45 51 | 41.88 |
| 35 | 406237.64 | 4195172.85 |  |  |
|  |  |  | 203 46 2 | 56.89 |
| 36 | 406185.57 | 4195149.92 |  |  |
|  |  |  | 200 8 53 | 42.73 |
| 37 | 406145.45 | 4195135.20 |  |  |
|  |  |  | 195 5 29 | 50.97 |
| 38 | 406096.24 | 4195121.93 |  |  |
|  |  |  | 196 44 10 | 52.26 |
| 39 | 406046.19 | 4195106.88 |  |  |
|  |  |  | 193 20 7 | 51.55 |
| 40 | 405966.03 | 4195094.99 |  |  |
|  |  |  | 194 39 45 | 41.05 |
| 41 | 405956.32 | 4195084.60 |  |  |
|  |  |  | 192 42 50 | 52.23 |
| 42 | 405905.00 | 4195074.89 |  |  |
|  |  |  | 193 40 2 | 62.13 |
| 43 | 405844.63 | 4195060.21 |  |  |
|  |  |  | 188 40 4 | 47.18 |
| 44 | 405797.99 | 4195053.10 |  |  |
|  |  |  | 191 17 7 | 50.38 |
| 45 | 405748.58 | 4195043.24 |  |  |
|  |  |  | 194 2 20 | 50.58 |
| 46 | 405699.51 | 4195030.97 |  |  |
|  |  |  | 191 54 38 | 51.46 |
| 47 | 405649.16 | 4195020.35 |  |  |
|  |  |  | 191 28 49 | 58.68 |
| 48 | 405591.65 | 4195008.67 |  |  |
|  |  |  | 192 57 18 | 56.56 |
| 49 | 405536.53 | 4194995.99 |  |  |
|  |  |  | 190 36 18 | 73.95 |
| 50 | 405463.84 | 4194982.38 |  |  |
|  |  |  | 190 40 51 | 46.62 |
| 51 | 405418.03 | 4194973.74 |  |  |
|  |  |  | 190 30 2 | 46.64 |
| 52 | 405372.17 | 4194965.24 |  |  |
|  |  |  | 192 1 28 | 57.41 |
| 53 | 405316.02 | 4194953.28 |  |  |
|  |  |  | 193 37 37 | 37.35 |
| 54 | 405279.72 | 4194944.48 |  |  |
|  |  |  | 191 31 32 | 40.14 |
| 55 | 405240.39 | 4194936.46 |  |  |
|  |  |  | 191 50 48 | 46.28 |
| 56 | 405195.10 | 4194926.96 |  |  |
|  |  |  | 191 25 29 | 47.91 |
| 57 | 405148.14 | 4194917.47 |  |  |
|  |  |  | 191 41 23 | 57.70 |
| 58 | 405091.64 | 4194905.78 |  |  |
|  |  |  | 191 49 16 | 45.05 |
| 59 | 405047.54 | 4194896.55 |  |  |
|  |  |  | 189 33 52 | 47.06 |
| 60 | 405001.13 | 4194888.73 |  |  |
|  |  |  | 190 17 1 | 53.10 |
| 61 | 404948.88 | 4194879.25 |  |  |
|  |  |  | 191 57 23 | 62.41 |
| 62 | 404887.82 | 4194866.32 |  |  |
|  |  |  | 187 14 44 | 54.87 |
| 63 | 404833.39 | 4194859.40 |  |  |
|  |  |  | 198 56 20 | 5.39 |
| 64 | 404828.29 | 4194857.65 |  |  |
|  |  |  | 193 30 49 | 69.41 |
| 65 | 404760.80 | 4194841.43 |  |  |
|  |  |  | 191 37 14 | 49.55 |
| 66 | 404712.27 | 4194831.45 |  |  |
|  |  |  | 191 46 34 | 44.10 |
| 67 | 404669.10 | 4194822.45 |  |  |
|  |  |  | 191 34 2 | 55.01 |
| 68 | 404615.21 | 4194811.42 |  |  |
|  |  |  | 191 15 9 | 46.94 |
| 69 | 404569.17 | 4194802.26 |  |  |
|  |  |  | 190 59 30 | 57.08 |
| 70 | 404513.14 | 4194791.36 |  |  |
|  |  |  | 187 56 22 | 38.87 |
| 71 | 404474.64 | 4194786.01 |  |  |
|  |  |  | 184 9 23 | 51.22 |
| 72 | 404423.55 | 4194782.29 |  |  |
|  |  |  | 190 13 23 | 54.63 |
| 73 | 404369.79 | 4194772.60 |  |  |
|  |  |  | 186 57 17 | 55.59 |
| 74 | 404314.61 | 4194765.87 |  |  |
|  |  |  | 186 50 19 | 53.29 |
| 75 | 404261.70 | 4194759.52 |  |  |
|  |  |  | 186 55 46 | 63.09 |
| 76 | 404199.07 | 4194751.91 |  |  |
|  |  |  | 186 9 55 | 44.71 |
| 77 | 404154.62 | 4194747.11 |  |  |
|  |  |  | 184 14 18 | 53.45 |
| 78 | 404101.32 | 4194743.16 |  |  |
|  |  |  | 183 31 25 | 56.30 |
| 79 | 404045.13 | 4194739.70 |  |  |
|  |  |  | 184 17 39 | 46.21 |
| 80 | 403999.05 | 4194736.24 |  |  |
|  |  |  | 182 16 40 | 55.85 |
| 81 | 403943.24 | 4194734.02 |  |  |
|  |  |  | 186 2 17 | 39.36 |
| 82 | 403904.10 | 4194729.88 |  |  |
|  |  |  | 184 18 13 | 43.44 |
| 83 | 403860.78 | 4194726.62 |  |  |
|  |  |  | 183 46 18 | 87.11 |
| 84 | 403773.86 | 4194720.89 |  |  |
|  |  |  | 185 15 56 | 56.23 |
| 85 | 403717.87 | 4194715.73 |  |  |
|  |  |  | 183 42 56 | 57.71 |
| 86 | 403660.28 | 4194711.99 |  |  |
|  |  |  | 184 10 15 | 48.40 |
| 87 | 403612.01 | 4194708.47 |  |  |
|  |  |  | 184 8 3 | 50.35 |
| 88 | 403561.79 | 4194704.84 |  |  |
|  |  |  | 184 28 24 | 48.21 |
| 89 | 403513.73 | 4194701.08 |  |  |
|  |  |  | 183 58 29 | 56.27 |
| 90 | 403457.60 | 4194697.18 |  |  |
|  |  |  | 183 54 8 | 49.49 |
| 91 | 403409.22 | 4194693.88 |  |  |
|  |  |  | 183 13 22 | 54.61 |
| 92 | 403354.70 | 4194690.81 |  |  |
|  |  |  | 187 27 30 | 46.69 |
| 93 | 403308.41 | 4194684.75 |  |  |
|  |  |  | 183 13 47 | 50.23 |
| 94 | 403258.26 | 4194681.92 |  |  |
|  |  |  | 183 17 28 | 49.12 |
| 95 | 403209.22 | 4194679.10 |  |  |
|  |  |  | 184 1 22 | 73.27 |
| 96 | 403136.13 | 4194673.96 |  |  |
|  |  |  | 182 35 53 | 28.90 |
| 97 | 403107.26 | 4194672.65 |  |  |
|  |  |  | 185 5 7 | 51.78 |
| 98 | 403055.68 | 4194668.06 |  |  |
|  |  |  | 182 34 43 | 25.11 |
| 99 | 403030.59 | 4194666.93 |  |  |
|  |  |  | 184 38 20 | 45.38 |
| 100 | 402985.36 | 4194663.26 |  |  |
|  |  |  | 184 59 3 | 53.06 |
| 101 | 402932.50 | 4194658.65 |  |  |
|  |  |  | 182 30 54 | 42.16 |
| 102 | 402890.38 | 4194656.80 |  |  |
|  |  |  | 184 36 50 | 65.14 |
| 103 | 402825.45 | 4194651.56 |  |  |
|  |  |  | 187 2 30 | 34.91 |
| 104 | 402790.80 | 4194647.28 |  |  |
|  |  |  | 183 52 27 | 43.07 |
| 105 | 402747.83 | 4194644.37 |  |  |
|  |  |  | 181 33 13 | 50.51 |
| 106 | 402697.33 | 4194643.00 |  |  |
|  |  |  | 179 56 50 | 52.67 |
| 107 | 402644.66 | 4194643.05 |  |  |
|  |  |  | 180 35 32 | 92.79 |
| 108 | 402551.87 | 4194642.09 |  |  |
|  |  |  | 180 55 30 | 67.61 |
| 109 | 402484.27 | 4194641.00 |  |  |
|  |  |  | 190 19 47 | 58.32 |
| 110 | 402426.90 | 4194630.54 |  |  |
|  |  |  | 186 35 50 | 54.65 |
| 111 | 402372.61 | 4194624.26 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 56.08 |
| 112 | 402428.68 | 4194625.03 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 121.18 |
| 113 | 402549.85 | 4194626.70 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 48.70 |
| 114 | 402598.55 | 4194627.37 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 46.06 |
| 115 | 402644.61 | 4194628.01 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 53.00 |
| 116 | 402697.60 | 4194628.74 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 51.08 |
| 117 | 402748.67 | 4194629.44 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 43.26 |
| 118 | 402791.92 | 4194630.03 |  |  |
|  |  |  | 7 17 4 | 39.23 |
| 119 | 402830.84 | 4194635.01 |  |  |
|  |  |  | 4 23 50 | 61.31 |
| 120 | 402891.97 | 4194639.71 4194612.75 |  |  |
|  |  |  | 4 16 59 | 40.70 |
| 121 | 402932.56 402987 | 4194612.75 |  |  |
|  |  |  | 4 37 1 | 54.79 |
| 122 | 402987.17 | 4194647.16 |  |  |
|  |  |  | 4 9 25 | 46.17 |
| 123 | 403033.22 403055.61 | 4194650.51 |  |  |
|  |  |  | 4 37 45 | 22.46 |
| 124 | 403055.61 | 4194652.32 |  |  |
|  |  |  | 5 27 64 | 26.21 |
| 125 | 403081.70 | 4194654.81 |  |  |
|  |  |  | 5 48 10 | 54.40 |
| 126 | 403135.82 | 4194660.31 |  |  |
|  |  |  | 3 46 59 | 72.75 |
| 127 | 403208.41 | 4194665.11 |  |  |
|  |  |  | 1 40 14 | 40.82 |
| 128 | 403249.21 | 4194666.30 |  |  |
|  |  |  | 5 48 34 | 60.56 |
| 129 | 403309.46 | 4194672.43 |  |  |
|  |  |  | 1 38 4 | 47.68 |
| 130 | 403357.12 | 4194673.79 |  |  |
|  |  |  | 7 7 25 | 53.46 |
| 131 | 403410.17 | 4194680.42 |  |  |
|  |  |  | 3 50 20 | 49.14 |
| 132 | 403459.20 | 4194683.71 |  |  |
|  |  |  | 2 23 39 | 55.54 |
| 133 | 403514.69 | 4194686.03 |  |  |
|  |  |  | 4 8 5 | 49.79 |
| 134 | 403564.35 | 4194689.62 |  |  |
|  |  |  | 5 56 22 | 50.35 |
| 135 | 403614.43 | 4194694.83 |  |  |
|  |  |  | 3 12 37 | 46.96 |
| 136 | 403661.32 | 4194697.46 |  |  |
|  |  |  | 2 1 47 | 57.03 |
| 137 | 403718.32 | 4194699.48 |  |  |
|  |  |  | 4 39 31 | 58.85 |
| 138 | 403776.98 | 4194704.26 |  |  |
|  |  |  | 4 7 25 | 86.22 |
| 139 | 403862.98 | 4194710.46 |  |  |
|  |  |  | 5 25 59 | 45.20 |
| 140 | 403907.98 | 4194714.74 |  |  |
|  |  |  | 5 28 40 | 33.31 |
| 141 | 403941.14 | 4194717.92 |  |  |
|  |  |  | 9 26 36 | 4.94 |
| 142 | 403946.01 | 4194718.73 |  |  |
|  |  |  | 5 0 55 | 53.30 |
| 143 | 403999.11 | 4194723.39 |  |  |
|  |  |  | 4 9 38 | 47.41 |
| 144 | 404046.40 | 4194726.83 |  |  |
|  |  |  | 3 21 16 | 55.55 |
| 145 | 404101.85 | 4194730.08 |  |  |
|  |  |  | 4 49 53 | 54.14 |
| 146 | 404155.80 | 4194734.64 |  |  |
|  |  |  | 4 54 44 | 43.81 |
| 147 | 404199.44 | 4194738.39 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 63.46 |
| 148 | 404262.40 | 4194746.36 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 53.89 |
| 149 | 404314.87 | 4194753.01 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 55.39 |
| 150 | 404369.82 | 4194759.97 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 55.69 |
| 151 | 404425.07 | 4194766.97 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 49.88 |
| 152 | 404474.58 | 4194773.23 |  |  |
|  |  |  | 8 2 14 | 41.39 |
| 153 | 404515.54 | 4194779.02 |  |  |
|  |  |  | 10 27 29 | 56.58 |
| 154 | 404571.18 | 4194789.29 |  |  |
|  |  |  | 10 2 53 | 46.48 |
| 155 | 404616.95 | 4194797.40 |  |  |
|  |  |  | 12 30 32 | 55.87 |
| 156 | 404671.49 | 4194809.50 |  |  |
|  |  |  | 10 44 47 | 45.26 |
| 157 | 404715.96 | 4194817.94 |  |  |
|  |  |  | 12 17 21 | 48.77 |
| 158 | 404763.61 | 4194828.32 |  |  |
|  |  |  | 9 55 8 | 71.99 |
| 159 | 404934.52 | 4194840.72 |  |  |
|  |  |  | 11 34 2 | 57.65 |
| 160 | 404891.00 | 4194852.28 |  |  |
|  |  |  | 13 11 34 | 61.78 |
| 161 | 404951.15 | 4194866.38 |  |  |
|  |  |  | 8 27 34 | 53.16 |
| 162 | 405003.73 | 4194874.20 |  |  |
|  |  |  | 13 22 1 | 49.01 |
| 163 | 405051.41 | 4194885.53 |  |  |
|  |  |  | 11 4 47 | 44.44 |
| 164 | 405095.02 | 4194894.07 |  |  |
|  |  |  | 11 9 28 | 55.40 |
| 165 | 405149.37 | 4194904.79 |  |  |
|  |  |  | 10 30 52 | 48.88 |
| 166 | 405197.43 | 4194913.71 |  |  |
|  |  |  | 11 56 49 | 86.62 |
| 167 | 405282.17 | 4194931.64 |  |  |
|  |  |  | 11 34 4 | 37.90 |
| 168 | 405319.30 | 4194939.24 |  |  |
|  |  |  | 11 49 56 | 55.94 |
| 169 | 405374.05 | 4194950.71 |  |  |
|  |  |  | 11 6 30 | 47.91 |
| 170 | 405421.06 | 4194959.94 |  |  |
|  |  |  | 11 53 19 | 45.82 |
| 171 | 405465.90 | 4194969.38 |  |  |
|  |  |  | 11 0 54 | 77.53 |
| 172 | 405538.08 | 4194983.43 |  |  |
|  |  |  | 11 38 30 | 53.87 |
| 173 | 405590.84 | 4194994.30 |  |  |
|  |  |  | 10 15 12 | 62.75 |
| 174 | 405652.59 | 4195005.47 |  |  |
|  |  |  | 11 44 6 | 52.61 |
| 175 | 405704.10 | 4195016.17 |  |  |
|  |  |  | 12 0 59 | 49.47 |
| 176 | 405752.49 | 4195026.47 |  |  |
|  |  |  | 11 58 42 | 51.60 |
| 177 | 405802.97 | 4195037.18 |  |  |
|  |  |  | 11 19 48 | 44.69 |
| 178 | 405846.79 | 4195045.96 |  |  |
|  |  |  | 9 38 47 | 63.97 |
| 179 | 405909.86 | 4195056.68 |  |  |
|  |  |  | 13 11 20 | 47.73 |
| 180 | 405956.33 | 4198067.57 |  |  |
|  |  |  | 15 2 24 | 45.55 |
| 181 | 406000.32 | 4195079.39 |  |  |
|  |  |  | 14 5 55 | 51.23 |
| 182 | 406050.01 | 4195091.87 |  |  |
|  |  |  | 15 47 37 | 53.39 |
| 183 | 406101.38 | 4195106.40 |  |  |
|  |  |  | 18 26 6 | 51.26 |
| 184 | 406150.01 | 4195122.61 |  |  |
|  |  |  | 21 31 29 | 43.83 |
| 185 | 406190.78 | 4195138.69 |  |  |
|  |  |  | 23 43 51 | 54.99 |
| 186 | 406241.12 | 4195160.82 |  |  |
|  |  |  | 28 2 42 | 44.15 |
| 187 | 406280.09 | 4195181.58 |  |  |
|  |  |  | 31 17 42 | 55.15 |
| 188 | 406327.22 | 4195210.23 |  |  |
|  |  |  | 29 55 21 | 42.84 |
| 189 | 406364.35 | 4195231.60 |  |  |
|  |  |  | 27 1 12 | 81.09 |
| 190 | 406436.59 | 4195268.44 |  |  |
|  |  |  | 32 15 15 | 42.72 |
| 191 | 406472.72 | 4195291.24 |  |  |
|  |  |  | 28 55 35 | 65.56 |
| 192 | 406530.10 | 4195322.95 |  |  |
|  |  |  | 29 51 49 | 43.68 |
| 193 | 406567.98 | 4195344.70 |  |  |
|  |  |  | 33 55 15 | 35.80 |
| 194 | 406597.69 | 4195364.68 |  |  |
|  |  |  | 28 48 8 | 46.74 |
| 195 | 406638.65 | 4195387.20 |  |  |
|  |  |  | 30 24 42 | 52.86 |
| 196 | 406684.24 | 4195413.96 |  |  |
|  |  |  | 34 19 57 | 47.98 |
| 197 | 406723.86 | 4195441.02 |  |  |
|  |  |  | 34 28 11 | 50.34 |
| 198 | 406765.36 | 4195469.51 |  |  |
|  |  |  | 34 26 21 | 55.36 |
| 199 | 406811.02 | 4195500.82 |  |  |
|  |  |  | 36 33 16 | 44.25 |
| 200 | 406846.57 | 4195527.18 |  |  |
|  |  |  | 40 40 28 | 16.38 |
| 201 | 406859.01 | 4195537.87 |  |  |
|  |  |  | 41 39 52 | 38.65 |
| 202 | 406887.87 | 4195563.55 |  |  |
|  |  |  | 47 2 40 | 95.74 |
| 203 | 406953.11 | 4195633.62 |  |  |
|  |  |  | 50 31 6 | 53.68 |
| 204 | 406987.24 | 4195675.05 |  |  |
|  |  |  | 47 16 59 | 64.08 |
| 205 | 407030.71 | 4195722.13 |  |  |
|  |  |  | 53 13 24 | 42.96 |
| 206 | 407056.43 | 4195756.54 |  |  |
|  |  |  | 50 36 22 | 50.96 |
| 207 | 407088.77 | 4195795.92 |  |  |
|  |  |  | 51 26 58 | 44.25 |
| 208 | 407116.35 | 4195830.53 |  |  |
|  |  |  | 51 23 25 | 21.41 |
| 209 | 407129.71 | 4195847.26 |  |  |
|  |  |  | 49 14 6 | 22.02 |
| 210 | 407144.09 | 4195863.94 |  |  |
|  |  |  | 51 17 27 | 54.46 |
| 211 | 407178.15 | 4195906.44 |  |  |
|  |  |  | 49 16 59 | 59.17 |
| 212 | 407216.75 | 4195951.29 |  |  |
|  |  |  | 50 58 10 | 47.05 |
| 213 | 407246.38 | 4195987.84 |  |  |
|  |  |  | 47 53 44 | 83.85 |
| 214 | 407302.60 | 4196050.05 |  |  |
|  |  |  | 51 11 30 | 55.40 |
| 215 | 407337.32 | 4196093.22 |  |  |
|  |  |  | 53 14 36 | 52.57 |
| 216 | 407368.78 | 4196135.34 |  |  |
|  |  |  | 49 14 33 | 57.73 |
| 217 | 407406.47 | 4196179.07 |  |  |
|  |  |  | 51 15 58 | 51.89 |
| 218 | 407438.94 | 4196219.55 |  |  |
|  |  |  | 49 53 10 | 48.89 |
| 1 | 407470.44 | 4196256.94 |  |  |

Земельный участок 1 (12) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 1675 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401898.32 | 4194659.20 | 161 37 35 | 39.69 |
| 2 | 401860.65 | 4194671.71 |  |  |
|  |  |  | 161 1 10 | 57.13 |
| 3 | 401806.63 | 4194690.29 |  |  |
|  |  |  | 159 9 53 | 22.34 |
| 4 | 401785.75 | 4194698.23 |  |  |
|  |  |  | 159 13 41 | 38.91 |
| 5 | 401749.38 | 4194712.03 |  |  |
|  |  |  | 179 25 55 | 1.67 |
| 6 | 401747.70 | 4194712.02 |  |  |
|  |  |  | 278 56 17 | 2.40 |
| 7 | 401748.07 | 4194709.68 |  |  |
|  |  |  | 248 49 17 | 2.0 |
| 8 | 401747.35 | 4194707.81 |  |  |
|  |  |  | 158 46 48 | 9.20 |
| 9 | 401738.77 | 4194711.14 |  |  |
|  |  |  | 179 47 9 | 21.70 |
| 10 | 401716.12 | 4194711.17 |  |  |
|  |  |  | 342 25 44 | 33.79 |
| 11 | 401748.34 | 4194700.97 |  |  |
|  |  |  | 339 10 23 | 58.11 |
| 12 | 401802.65 | 4194680.31 |  |  |
|  |  |  | 339 4 8 | 51.66 |
| 13 | 401850.88 | 4194661.85 |  |  |
|  |  |  | 356 47 34 | 47.49 |
| 1 | 401898.32 | 4194659.20 |  |  |

Земельный участок 1 (13) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 1309 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400853.75 | 4194735.18 | 176 57 41 | 9.88 |
| 2 | 400843.88 | 4194735.70 |  |  |
|  |  |  | 177 7 43 | 43.91 |
| 3 | 400800.02 | 4194737.90 |  |  |
|  |  |  | 176 56 43 | 41.66 |
| 4 | 400758.42 | 4194740.12 |  |  |
|  |  |  | 176 0 59 | 31.23 |
| 5 | 400727.26 | 4194742.29 |  |  |
|  |  |  | 177 36 55 | 40.85 |
| 6 | 400686.44 | 4194743.99 |  |  |
|  |  |  | 176 43 29 | 40.96 |
| 7 | 400626.46 | 4194747.35 |  |  |
|  |  |  | 288 3 32 | 12.62 |
| 8 | 400630.37 | 4194735.35 |  |  |
|  |  |  | 0 20 33 | 31.31 |
| 9 | 400661.68 | 4194735.54 |  |  |
|  |  |  | 359 53 28 | 192.07 |
| 1 | 400853.75 | 4194735.18 |  |  |

Земельный участок 1 (14) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 5110 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400630.37 | 4194735.35 | 108 3 32 | 12.62 |
| 2 | 400626.46 | 4194747.35 |  |  |
|  |  |  | 176 56 8 | 36.44 |
| 3 | 400590.07 | 4194749.30 |  |  |
|  |  |  | 176 11 11 | 75.18 |
| 4 | 400515.06 | 4194754.30 |  |  |
|  |  |  | 173 33 30 | 62.30 |
| 5 | 400453.15 | 4194761.29 |  |  |
|  |  |  | 177 55 36 | 25.99 |
| 6 | 400427.18 | 4194762.23 |  |  |
|  |  |  | 168 8 5 | 24.07 |
| 7 | 400403.62 | 4194767.18 |  |  |
|  |  |  | 156 49 39 | 25.77 |
| 8 | 400379.93 | 4194777.32 |  |  |
|  |  |  | 267 43 20 | 33.46 |
| 9 | 400378.60 | 4194743.89 |  |  |
|  |  |  | 344 12 8 | 18.55 |
| 10 | 400396.45 | 4194738.84 |  |  |
|  |  |  | 358 18 26 | 50.10 |
| 11 | 400446.53 | 4194737.36 |  |  |
|  |  |  | 358 34 2 | 68.79 |
| 12 | 400515.30 | 4194735.64 |  |  |
|  |  |  | 357 21 35 | 18.70 |
| 13 | 400533.98 | 4194734.78 |  |  |
|  |  |  | 0 20 33 | 96.39 |
| 1 | 400630.37 | 4194735.35 |  |  |

Земельный участок 1 (15) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 4514 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400626.46 | 4194747.35 | 1083 32 | 24.92 |
| 2 | 400618.73 | 4194771.05 |  |  |
|  |  |  | 18058 10 | 42.75 |
| 3 | 400575.98 | 4194770.32 |  |  |
|  |  |  | 2377 31 | 14.54 |
| 4 | 400568.09 | 4194758.11 |  |  |
|  |  |  | 1477 43 | 2.49 |
| 5 | 400566.00 | 4194759.47 |  |  |
|  |  |  | 1027 41 | 10.89 |
| 6 | 400563.71 | 4194770.12 |  |  |
|  |  |  | 18058 10 | 52.42 |
| 7 | 400511.29 | 4194769.23 |  |  |
|  |  |  | 17756 23 | 47.75 |
| 8 | 400463.57 | 4194770.95 |  |  |
|  |  |  | 17024 46 | 46.09 |
| 9 | 400418.13 | 4194778.62 |  |  |
|  |  |  | 1618 55 | 46.02 |
| 10 | 400374.57 | 4194793.49 |  |  |
|  |  |  | 15122 5 | 46.00 |
| 11 | 400334.19 | 4194815.54 |  |  |
|  |  |  | 14148 35 | 21.92 |
| 12 | 400316.96 | 4194829.09 |  |  |
|  |  |  | 30229 37 | 19.54 |
| 13 | 400327.40 | 4194812.61 |  |  |
|  |  |  | 3217 22 | 36.20 |
| 14 | 400355.64 | 4194789.89 |  |  |
|  |  |  | 33238 19 | 27.35 |
| 15 | 400379.93 | 4194777.32 |  |  |
|  |  |  | 33649 39 | 25.77 |
| 16 | 400403.62 | 4194767.18 |  |  |
|  |  |  | 3488 5 | 24.07 |
| 17 | 400427.18 | 4194762.23 |  |  |
|  |  |  | 35755 39 | 25.98 |
| 18 | 400453.15 | 4194761.29 |  |  |
|  |  |  | 35333 30 | 62.31 |
| 19 | 400515.06 | 4194754.30 |  |  |
|  |  |  | 35611 11 | 75.18 |
| 20 | 400590.07 | 4194749.30 |  |  |
|  |  |  | 35656 8 | 36.44 |
| 1 | 400626.46 | 4194747.35 |  |  |

Земельный участок 1 (16) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 6902 м2

| Обозначение характерных точек границы |  | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400237.98 |  | 4194926.54 |  |  |
|  |  |  |  | 11316 24 | 35.79 |
| 2 | 400223.84 |  | 4194959.42 |  |  |
|  |  |  |  | 10638 52 | 48.28 |
| 3 | 400210.00 |  | 4195005.67 |  |  |
|  |  |  |  | 10447 40 | 88.57 |
| 4 | 400187.39 |  | 4195091.31 |  |  |
|  |  |  |  | 16652 24 | 12.58 |
| 5 | 400175.14 |  | 4195094.17 |  |  |
|  |  |  |  | 19628 19 | 32.99 |
| 6 | 400143.50 |  | 4195084.81 |  |  |
|  |  |  |  | 19434 52 | 30.48 |
| 7 | 400114.00 |  | 4195077.14 |  |  |
|  |  |  |  | 34433 22 | 31.78 |
| 8 | 400144.63 |  | 4195068.67 |  |  |
|  |  |  |  | 28454 12 | 77.83 |
| 9 | 400164.65 |  | 4194993.46 |  |  |
|  |  |  |  | 28639 10 | 20.16 |
| 10 | 400170.42 |  | 4194974.15 |  |  |
|  |  |  |  | 32948 58 | 9.84 |
| 11 | 400178.93 |  | 4194969.20 |  |  |
|  |  |  |  | 3263 50 | 49.74 |
| 12 | 400220.20 |  | 4194941.43 |  |  |
|  |  |  |  | 3203 3 | 23.19 |
| 1 | 400237.98 |  | 4194926.54 |  |  |

Земельный участок 1 (17) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 4271 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |  |
| 1 | 400333.05 |  | 4194762.80 |  |  |
|  |  |  |  | 9338 6 | 8.91 |
| 2 | 400332.49 |  | 4194771.69 |  |  |
|  |  |  |  | 1426 32 | 28.28 |
| 3 | 400310.17 |  | 4194789.06 |  |  |
|  |  |  |  | 13143 2 | 29.02 |
| 4 | 400290.86 |  | 4194810.72 |  |  |
|  |  |  |  | 12337 19 | 39.68 |
| 5 | 400268.89 |  | 4194843.76 |  |  |
|  |  |  |  | 11236 39 | 24.06 |
| 6 | 400259.64 |  | 4194865.97 |  |  |
|  |  |  |  | 13337 59 | 40.61 |
| 7 | 400231.62 |  | 4194895.36 |  |  |
|  |  |  |  | 14321 43 | 38.56 |
| 8 | 400200.68 |  | 4194918.37 |  |  |
|  |  |  |  | 14548 20 | 17.44 |
| 9 | 400186.25 |  | 4194928.17 |  |  |
|  |  |  |  | 29318 54 | 36.36 |
| 10 | 400200.64 |  | 4194894.78 |  |  |
|  |  |  |  | 30242 27 | 53.85 |
| 11 | 400229.74 |  | 4194849.47 |  |  |
|  |  |  |  | 31216 10 | 53.88 |
| 12 | 400265.98 |  | 4194809.60 |  |  |
|  |  |  |  | 32148 34 | 53.83 |
| 13 | 400308.29 |  | 4194776.32 |  |  |
|  |  |  |  | 33121 56 | 28.22 |
| 1 | 400333.05 |  | 4194762.80 |  |  |

Земельный участок 1 (18) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 249 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400533.98 | 4194734.78 |  |  |
|  |  |  | 17721 35 | 18.70 |
| 2 | 400515.30 | 4194735.64 |  |  |
|  |  |  | 17834 2 | 68.79 |
| 3 | 400446.53 | 4194737.36 |  |  |
|  |  |  | 17818 26 | 50.10 |
| 4 | 400396.45 | 4194738.84 |  |  |
|  |  |  | 16412 9 | 18.55 |
| 5 | 400378.60 | 4194743.89 |  |  |
|  |  |  | 18821 57 | 2.57 |
| 6 | 400376.06 | 4194743.52 |  |  |
|  |  |  | 3419 42 | 16.13 |
| 7 | 400391.33 | 4194738.31 |  |  |
|  |  |  | 35642 38 | 69.17 |
| 8 | 400460.38 | 4194734.34 |  |  |
|  |  |  | 020 33 | 73.61 |
| 1 | 400533.98 | 4194734.78 |  |  |

Земельный участок 1 (19) площадью 7527 м2из кадастрового участка 75:06:090102:23

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400379,93 | 4194777,32 |  |  |
|  |  |  | 152 38 19 | 27,3 |
| 2 | 400355,64 | 4194789,89 |  |  |
|  |  |  | 141 7 22 | 36,2 |
| 3 | 400327,46 | 4194812,61 |  |  |
|  |  |  | 122 29 37 | 19,5 |
| 4 | 400316,96 | 4194829,09 |  |  |
|  |  |  | 141 48 35 | 24,1 |
| 5 | 400297,99 | 4194844,01 |  |  |
|  |  |  | 132 16 10 | 46,0 |
| 6 | 400267,04 | 4194878,07 |  |  |
|  |  |  | 132 42 33 | 46,0 |
| 7 | 400242,17 | 4194916,79 |  |  |
|  |  |  | 113 16 24 | 10,7 |
| 8 | 400237,98 | 4194926,54 |  |  |
|  |  |  | 140 3 3 | 23,2 |
| 9 | 400220,19 | 4194941,43 |  |  |
|  |  |  | 146 3 50 | 49,7 |
| 10 | 400178,93 | 4194969,20 |  |  |
|  |  |  | 149 48 58 | 9,8 |
| 11 | 400170,42 | 4194974,15 |  |  |
|  |  |  | 286 39 10 | 31,5 |
| 12 | 400179,46 | 4194943,92 |  |  |
|  |  |  | 293 18 54 | 17,1 |
| 13 | 400186,25 | 4194928,17 |  |  |
|  |  |  | 325 48 20 | 17,4 |
| 14 | 400200,68 | 4194918,37 |  |  |
|  |  |  | 323 21 43 | 38,5 |
| 15 | 400231,62 | 4194895,36 |  |  |
|  |  |  | 313 37 59 | 40,6 |
| 16 | 400259,64 | 4194865,97 |  |  |
|  |  |  | 292 36 39 | 24,1 |
| 17 | 400268,89 | 4194843,76 |  |  |
|  |  |  | 303 37 19 | 39,7 |
| 18 | 400290,86 | 4194810,72 |  |  |
|  |  |  | 311 43 2 | 29,0 |
| 19 | 400310,17 | 4194789,06 |  |  |
|  |  |  | 322 6 32 | 28,3 |
| 20 | 400332,49 | 4194771,69 |  |  |
|  |  |  | 273 38 6 | 8,9 |
| 21 | 400333,05 | 4194762,80 |  |  |
|  |  |  | 331 21 56 | 25,7 |
| 22 | 400355,57 | 4194750,51 |  |  |
|  |  |  | 341 9 42 | 21,6 |
| 23 | 400376,06 | 4194743,52 |  |  |
|  |  |  | 8 21 57 | 2,6 |
| 24 | 400378,60 | 4194743,89 |  |  |
|  |  |  | 87 43 18 | 33,5 |
| 1 | 400379,93 | 4194777,32 |  |  |

Земельный участок 2 (1) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 94388 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 402166.55 | 4194684.92 |  |  |
|  |  |  | 125 26 8 | 188.97 |
| 2 | 402056.99 | 4194838.89 |  |  |
|  |  |  | 125 29 52 | 50.18 |
| 3 | 402027.85 | 4194879.74 |  |  |
|  |  |  | 127 49 16 | 51.85 |
| 4 | 401996.06 | 4194920.69 |  |  |
|  |  |  | 135 3 58 | 53.83 |
| 5 | 401957.95 | 4194958.72 |  |  |
|  |  |  | 144 33 34 | 53.82 |
| 6 | 401914.10 | 4194989.92 |  |  |
|  |  |  | 154 8 0 | 53.85 |
| 7 | 401865.64 | 4195013.42 |  |  |
|  |  |  | 163 20 27 | 53.39 |
| 8 | 401814.49 | 4195028.73 |  |  |
|  |  |  | 169 21 52 | 51.45 |
| 9 | 401763.93 | 4195038.22 |  |  |
|  |  |  | 170 39 4 | 349.80 |
| 10 | 401418.78 | 4195095.04 |  |  |
|  |  |  | 167 57 11 | 97.58 |
| 11 | 401323.35 | 4195115.41 |  |  |
|  |  |  | 160 27 32 | 96.59 |
| 12 | 401232.32 | 4195147.72 |  |  |
|  |  |  | 152 27 20 | 96.96 |
| 13 | 401146.35 | 4195192.55 |  |  |
|  |  |  | 148 6 2 | 99.46 |
| 14 | 401061.91 | 4195245.11 |  |  |
|  |  |  | 147 52 49 | 551.12 |
| 15 | 400595.15 | 4195538.13 |  |  |
|  |  |  | 154 10 3 | 53.21 |
| 16 | 400547.25 | 4195561.32 |  |  |
|  |  |  | 163 17 10 | 53.89 |
| 17 | 400495.64 | 4195576.82 |  |  |
|  |  |  | 172 49 57 | 53.80 |
| 18 | 400442.26 | 4195583.53 |  |  |
|  |  |  | 182 22 38 | 31.67 |
| 19 | 400410.62 | 4195582.22 |  |  |
|  |  |  | 245 3 49 | 53.99 |
| 20 | 400387.87 | 4195533.31 |  |  |
|  |  |  | 11 51 26 | 7.24 |
| 21 | 400394.95 | 4195534.75 |  |  |
|  |  |  | 2 18 22 | 45.41 |
| 22 | 400440.31 | 4195536.57 |  |  |
|  |  |  | 352 49 17 | 46.07 |
| 23 | 400486.02 | 4195530.82 |  |  |
|  |  |  | 343 16 17 | 46.00 |
| 24 | 400530.07 | 4195517.58 |  |  |
|  |  |  | 334 6 33 | 46.70 |
| 25 | 400572.09 | 4195497.18 |  |  |
|  |  |  | 327 52 29 | 548.85 |
| 26 | 401036.91 | 4195205.32 |  |  |
|  |  |  | 328 6 18 | 100.54 |
| 27 | 401122.27 | 4195152.19 |  |  |
|  |  |  | 332 28 30 | 102.89 |
| 28 | 401213.52 | 4195104.64 |  |  |
|  |  |  | 340 27 34 | 103.24 |
| 29 | 401310.81 | 4195070.11 |  |  |
|  |  |  | 347 55 44 | 102.33 |
| 30 | 401410.88 | 4195048.71 |  |  |
|  |  |  | 350 39 4 | 350.20 |
| 31 | 401756.43 | 4194991.82 |  |  |
|  |  |  | 349 22 57 | 48.55 |
| 32 | 401804.15 | 4194982.88 |  |  |
|  |  |  | 343 22 37 | 46.51 |
| 33 | 401848.72 | 4194969.57 |  |  |
|  |  |  | 334 8 13 | 46.02 |
| 34 | 401890.13 | 4194949.50 |  |  |
|  |  |  | 324 34 33 | 46.06 |
| 35 | 401927.66 | 4194922.80 |  |  |
|  |  |  | 315 1 58 | 46.06 |
| 36 | 401960.25 | 4194890.25 |  |  |
|  |  |  | 307 47 53 | 48.12 |
| 37 | 401989.59 | 4194852.45 |  |  |
|  |  |  | 305 29 55 | 49.82 |
| 38 | 402018.68 | 4194811.66 |  |  |
|  |  |  | 305 26 18 | 149.57 |
| 39 | 402105.40 | 4194686.80 |  |  |
|  |  |  | 355 26 10 | 61.34 |
| 1 | 402166.55 | 4194684.92 |  |  |

Земельный участок 2 (2) в кадастровом квартале 75:06:080320 площадью 3400 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 40041062 | 4195582.22 |  |  |
|  |  |  | 182 22 38 | 22.19 |
| 2 | 400388.45 | 4195581.30 |  |  |
|  |  |  | 191 55 39 | 53.85 |
| 3 | 400335.75 | 4195570.17 |  |  |
|  |  |  | 201 28 58 | 33.25 |
| 4 | 400304.81 | 4195557.99 |  |  |
|  |  |  | 326 57 32 | 58.46 |
| 5 | 400353.82 | 4195526.12 |  |  |
|  |  |  | 11 51 26 | 34.77 |
| 6 | 400387.87 | 4195533.31 |  |  |
|  |  |  | 65 3 49 | 53.99 |
| 1 | 400410.62 | 4195582.22 |  |  |

Земельный участок 2 (3) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 23410 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400353.82 | 4195526.12 |  |  |
|  |  |  | 146 57 32 | 58.46 |
| 2 | 400304.81 | 4195557.99 |  |  |
|  |  |  | 201 28 58 | 20.67 |
| 3 | 400285.58 | 4195550.42 |  |  |
|  |  |  | 211 1 51 | 53.81 |
| 4 | 400239.47 | 4195522.68 |  |  |
|  |  |  | 220 34 30 | 53.84 |
| 5 | 400198.57 | 4195487.66 |  |  |
|  |  |  | 230 7 33 | 53.85 |
| 6 | 400164.05 | 4195446.33 |  |  |
|  |  |  | 239 40 2 | 53.73 |
| 7 | 400136.91 | 4195399.96 |  |  |
|  |  |  | 249 12 27 | 53.95 |
| 8 | 400117.76 | 4195349.52 |  |  |
|  |  |  | 258 45 46 | 53.79 |
| 9 | 400107.28 | 4195296.76 |  |  |
|  |  |  | 268 19 7 | 53.96 |
| 10 | 400105.69 | 4195242.83 |  |  |
|  |  |  | 277 40 11 | 53.50 |
| 11 | 400112.83 | 4195189.81 |  |  |
|  |  |  | 282 58 24 | 46.27 |
| 12 | 400123.23 | 4195144.67 |  |  |
|  |  |  | 11 20 54 | 9.58 |
| 13 | 400132.62 | 4195146.60 |  |  |
|  |  |  | 281 27 14 | 2.49 |
| 14 | 400133.11 | 4195144.16 |  |  |
|  |  |  | 236 28 0 | 12.73 |
| 15 | 400126.08 | 4195133.55 |  |  |
|  |  |  | 283 52 39 | 7.15 |
| 16 | 400127.79 | 4195126.61 |  |  |
|  |  |  | 15 7 7 | 49.27 |
| 17 | 400175.36 | 4195139.46 |  |  |
|  |  |  | 104 32 55 | 13.18 |
| 18 | 400172.05 | 4195152.22 |  |  |
|  |  |  | 191 41 48 | 10.25 |
| 19 | 400162.02 | 4195150.14 |  |  |
|  |  |  | 101 41 48 | 2.49 |
| 20 | 400161.51 | 4195152.58 |  |  |
|  |  |  | 56 41 48 | 12.73 |
| 21 | 400168.50 | 4195163.22 |  |  |
|  |  |  | 104 56 11 | 37.48 |
| 22 | 400158.84 | 4195199.43 |  |  |
|  |  |  | 97 41 49 | 46.41 |
| 23 | 400152.62 | 4195245.42 |  |  |
|  |  |  | 87 41 36 | 45.93 |
| 24 | 400154.47 | 4195291.32 |  |  |
|  |  |  | 78 46 46 | 45.96 |
| 25 | 400163.41 | 4195336.40 |  |  |
|  |  |  | 69 14 0 | 45.87 |
| 26 | 400179.68 | 4195379.29 |  |  |
|  |  |  | 59 40 56 | 46.06 |
| 27 | 400202.93 | 4195419.05 |  |  |
|  |  |  | 50 7 4 | 45.95 |
| 28 | 400232.40 | 4195454.31 |  |  |
|  |  |  | 41 11 12 | 46.00 |
| 29 | 400267.02 | 4195484.61 |  |  |
|  |  |  | 31 0 22 | 46.07 |
| 30 | 400306.50 | 4195508.34 |  |  |
|  |  |  | 21 28 12 | 45.97 |
| 31 | 400349.28 | 4195525.16 |  |  |
|  |  |  | 11 51 26 | 4.63 |
| 1 | 400353.82 | 4195526.12 |  |  |

Земельный участок 3 (1) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 117,1 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401748,07 | 4194709,68 | 985617 | 8,31 |
| 2 | 401746,78 | 4194717,88 |  |  |
|  |  |  | 129330 | 2,00 |
| 3 | 401745,52 | 4194719,44 |  |  |
|  |  |  | 1591043 | 8,31 |
| 4 | 401737,76 | 4194722,39 |  |  |
|  |  |  | 1891756 | 2,00 |
| 5 | 401735,79 | 4194722,07 |  |  |
|  |  |  | 2791756 | 9,20 |
| 6 | 401737,27 | 4194712,99 |  |  |
|  |  |  | 2551232 | 0,96 |
| 7 | 401737,03 | 4194712,06 |  |  |
|  |  |  | 3091030 | 1,25 |
| 8 | 401737,82 | 4194711,09 |  |  |
|  |  |  | 3828 | 0,96 |
| 9 | 401738,77 | 4194711,14 |  |  |
|  |  |  | 3384655 | 9,20 |
| 10 | 401747,35 | 4194707,81 |  |  |
|  |  |  | 68494 | 2,00 |
| 1 | 401748,07 | 4194709,68 |  |  |

Земельный участок 3 (2) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 5,4 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401707,10 | 4194724,50 | 991550 | 1,44 |
| 2 | 401706,87 | 4194725,92 |  |  |
|  |  |  | 1591550 | 1,44 |
| 3 | 401705,52 | 4194726,43 |  |  |
|  |  |  | 2191550 | 1,44 |
| 4 | 401704,41 | 4194725,51 |  |  |
|  |  |  | 2791550 | 1,44 |
| 5 | 401704,64 | 4194724,10 |  |  |
|  |  |  | 3391550 | 1,44 |
| 6 | 401705,99 | 4194723,59 |  |  |
|  |  |  | 391550 | 1,44 |
| 1 | 401707,10 | 4194724,50 |  |  |

Земельный участок 3 (3) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 5,4 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401669,80 | 4194738,95 | 991550 | 1,44 |
| 2 | 401669,57 | 4194740,37 |  |  |
|  |  |  | 1591550 | 1,44 |
| 3 | 401668,23 | 4194740,88 |  |  |
|  |  |  | 2191550 | 1,44 |
| 4 | 401667,11 | 4194739,97 |  |  |
|  |  |  | 2791550 | 1,44 |
| 5 | 401667,34 | 4194738,55 |  |  |
|  |  |  | 3391550 | 1,44 |
| 6 | 401668,69 | 4194738,04 |  |  |
|  |  |  | 391550 | 1,44 |
| 1 | 401669,80 | 4194738,95 |  |  |

Земельный участок 3 (4) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 5,4 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401631,57 | 4194753,77 | 991550 | 1,44 |
| 2 | 401631,34 | 4194755,19 |  |  |
|  |  |  | 1591550 | 1,44 |
| 3 | 401629,99 | 4194755,69 |  |  |
|  |  |  | 2191550 | 1,44 |
| 4 | 401628,88 | 4194754,78 |  |  |
|  |  |  | 2791550 | 1,44 |
| 5 | 401629,11 | 4194753,36 |  |  |
|  |  |  | 3391550 | 1,44 |
| 6 | 401630,46 | 4194752,85 |  |  |
|  |  |  | 391550 | 1,44 |
| 1 | 401631,57 | 4194753,77 |  |  |

Земельный участок 3 (5) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 5,4 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401598,94 | 4194766,41 | 991550 | 1,44 |
| 2 | 401598,71 | 4194767,83 |  |  |
|  |  |  | 1591550 | 1,44 |
| 3 | 401597,36 | 4194768,34 |  |  |
|  |  |  | 2191550 | 1,44 |
| 4 | 401596,25 | 4194767,43 |  |  |
|  |  |  | 2791550 | 1,44 |
| 5 | 401596,48 | 4194766,01 |  |  |
|  |  |  | 3391550 | 1,44 |
| 6 | 401597,82 | 4194765,50 |  |  |
|  |  |  | 391550 | 1,44 |
| 1 | 401598,94 | 4194766,41 |  |  |

Земельный участок 3 (6) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 5,4 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401566,30 | 4194779,06 | 991550 | 1,44 |
| 2 | 401566,07 | 4194780,48 |  |  |
|  |  |  | 1591550 | 1,44 |
| 3 | 401564,72 | 4194780,99 |  |  |
|  |  |  | 2191550 | 1,44 |
| 4 | 401563,61 | 4194780,08 |  |  |
|  |  |  | 2791550 | 1,44 |
| 5 | 401563,84 | 4194778,66 |  |  |
|  |  |  | 3391550 | 1,44 |
| 6 | 401565,19 | 4194778,15 |  |  |
|  |  |  | 391550 | 1,44 |
| 1 | 401566,30 | 4194779,06 |  |  |

Земельный участок 3 (7) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 5,4 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401533,67 | 4194791,70 | 991550 | 1,44 |
| 2 | 401533,43 | 4194793,13 |  |  |
|  |  |  | 1591550 | 1,44 |
| 3 | 401532,09 | 4194793,63 |  |  |
|  |  |  | 2191550 | 1,44 |
| 4 | 401530,97 | 4194792,72 |  |  |
|  |  |  | 2791550 | 1,44 |
| 5 | 401531,21 | 4194791,30 |  |  |
|  |  |  | 3391550 | 1,44 |
| 6 | 401532,55 | 4194790,79 |  |  |
|  |  |  | 391550 | 1,44 |
| 1 | 401533,67 | 4194791,70 |  |  |

Земельный участок 3 (8) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 5,4 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400609,07 | 4194820,88 | 1164910 | 1,44 |
| 2 | 400608,42 | 4194822,16 |  |  |
|  |  |  | 1764910 | 1,44 |
| 3 | 400606,98 | 4194822,24 |  |  |
|  |  |  | 2364910 | 1,44 |
| 4 | 400606,19 | 4194821,04 |  |  |
|  |  |  | 2964910 | 1,44 |
| 5 | 400606,84 | 4194819,75 |  |  |
|  |  |  | 3564910 | 1,44 |
| 6 | 400608,28 | 4194819,67 |  |  |
|  |  |  | 564910 | 1,44 |
| 1 | 400609,07 | 4184820,88 |  |  |

Земельный участок 3 (9) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 5,4 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400591,55 | 4194794,10 | 1164910 | 1,44 |
| 2 | 400590,91 | 4194795,38 |  |  |
|  |  |  | 1764910 | 1,44 |
| 3 | 400589,47 | 4194795,46 |  |  |
|  |  |  | 2364910 | 1,44 |
| 4 | 400588,68 | 4194794,26 |  |  |
|  |  |  | 2964910 | 1,44 |
| 5 | 400589,33 | 4194792,97 |  |  |
|  |  |  | 3564910 | 1,44 |
| 6 | 400590,77 | 4194792,89 |  |  |
|  |  |  | 564910 | 1,44 |
| 1 | 400591,55 | 4184794,10 |  |  |

Земельный участок 3 (10) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 154,5 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400579,21 | 4194775,33 | 147742 | 2,49 |
| 2 | 400577,12 | 4194776,68 |  |  |
|  |  |  | 192742 | 12,73 |
| 3 | 400564,68 | 4194774,00 |  |  |
|  |  |  | 237742 | 2,49 |
| 4 | 400563,33 | 4194771,91 |  |  |
|  |  |  | 282742 | 12,73 |
| 5 | 400566,00 | 4194759,47 |  |  |
|  |  |  | 327742 | 2,49 |
| 6 | 400568,09 | 4194758,11 |  |  |
|  |  |  | 57742 | 20,49 |
| 1 | 400579,21 | 4184775,33 |  |  |

Земельный участок 3 (11) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 154,5 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400554,52 | 4194721,03 | 102742 | 12,73 |
| 2 | 400551,85 | 4194733,48 |  |  |
|  |  |  | 147742 | 2,49 |
| 3 | 400549,76 | 4194734,83 |  |  |
|  |  |  | 237742 | 20,49 |
| 4 | 400538,63 | 4194717,62 |  |  |
|  |  |  | 327742 | 2,49 |
| 5 | 400540,73 | 4194716,27 |  |  |
|  |  |  | 12742 | 12,73 |
| 6 | 400553,17 | 4194718,94 |  |  |
|  |  |  | 57742 | 2,49 |
| 1 | 400554,52 | 4184721,03 |  |  |

Земельный участок 3 (12) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 5,4 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400531,19 | 4194701,78 | 1164910 | 1,44 |
| 2 | 400530,54 | 4194703,07 |  |  |
|  |  |  | 1764910 | 1,44 |
| 3 | 400529,11 | 4194703,15 |  |  |
|  |  |  | 2364910 | 1,44 |
| 4 | 400528,32 | 4194701,94 |  |  |
|  |  |  | 2964910 | 1,44 |
| 5 | 400528,97 | 4194700,66 |  |  |
|  |  |  | 3564910 | 1,44 |
| 6 | 400530,40 | 4194700,58 |  |  |
|  |  |  | 564910 | 1,44 |
| 1 | 400531,19 | 4184701,78 |  |  |

Земельный участок 3 (13) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 121,2 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400524,51 | 4194677,11 | 893526 | 2,00 |
| 2 | 400524,52 | 4194679,11 |  |  |
|  |  |  | 1793526 | 9,21 |
| 3 | 400515,31 | 4194679,17 |  |  |
|  |  |  | 1635748 | 1,24 |
| 4 | 400514,12 | 4194679,51 |  |  |
|  |  |  | 2081216 | 1,00 |
| 5 | 400513,24 | 4194679,04 |  |  |
|  |  |  | 2522648 | 1,24 |
| 6 | 400512,87 | 4194677,86 |  |  |
|  |  |  | 2364910 | 9,21 |
| 7 | 400507,83 | 4194670,15 |  |  |
|  |  |  | 3264910 | 2,00 |
| 8 | 400509,50 | 4194669,06 |  |  |
|  |  |  | 358558 | 8,62 |
| 9 | 400518,11 | 4194668,90 |  |  |
|  |  |  | 281218 | 2,00 |
| 10 | 400519,88 | 4194669,84 |  |  |
|  |  |  | 572928 | 8,62 |
| 1 | 400524,51 | 4194677,11 |  |  |

Земельный участок 3 (14) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 154,5 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400182,08 | 4195154,29 | 1014148 | 2,49 |
| 2 | 400181,58 | 4195156,73 |  |  |
|  |  |  | 1464147 | 12,73 |
| 3 | 400170,94 | 4195163,72 |  |  |
|  |  |  | 1914148 | 2,49 |
| 4 | 400168,50 | 4195163,22 |  |  |
|  |  |  | 2364148 | 12,73 |
| 5 | 400161,51 | 4195152,58 |  |  |
|  |  |  | 2814148 | 2,49 |
| 6 | 400162,02 | 4195150,14 |  |  |
|  |  |  | 114148 | 20,49 |
| 1 | 400182,08 | 4195154,29 |  |  |

Земельный участок 3 (15) в кадастровом квартале 75:06:090102 площадью 154,5 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400133,11 | 4195144,15 | 1012714 | 2,49 |
| 2 | 400132,62 | 4195146,60 |  |  |
|  |  |  | 1912714 | 20,49 |
| 3 | 400112,53 | 4195142,53 |  |  |
|  |  |  | 2812714 | 2,49 |
| 4 | 400113,03 | 4195140,09 |  |  |
|  |  |  | 3262714 | 12,73 |
| 5 | 400123,64 | 4195133,05 |  |  |
|  |  |  | 112714 | 2,49 |
| 6 | 400126,08 | 4195133,55 3,14 |  |  |
|  |  |  | 562714 | 12,73 |
| 1 | 400133,11 | 4195144,15 |  |  |

Земельный участок 4 (1) площадью 126 м2 из земельного участка75:06:190201:1

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401764,70 | 4194664,39 |  |  |
|  |  |  | 157 36 13 | 24,82 |
| 2 | 401741,75 | 4194673,85 |  |  |
|  |  |  | 276 29 52 | 11,94 |
| 3 | 401743,10 | 4194661,99 |  |  |
|  |  |  | 0 11 30 | 9,10 |
| 4 | 401752,21 | 4194662,02 |  |  |
|  |  |  | 79 5 15 | 2,39 |
| 5 | 401752,66 | 4194664,36 |  |  |
|  |  |  | 0 9 9 | 12,05 |
| 1 | 401764,70 | 4194664,39 |  |  |

Земельный участок 4 (2) площадью 17698 м2из земельного участка75:06:190201:1

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 401736,02 | 4194676,21 |  |  |
|  |  |  | 157 36 13 | 70,56 |
| 2 | 401670,76 | 4194703,11 |  |  |
|  |  |  | 193 47 45 | 17,20 |
| 3 | 401654,07 | 4194699,01 |  |  |
|  |  |  | 181 6 54 | 399,29 |
| 4 | 401254,86 | 4194691,23 |  |  |
|  |  |  | 175 2 11 | 48,48 |
| 5 | 401206,56 | 4194695,42 |  |  |
|  |  |  | 171 44 59 | 48,87 |
| 6 | 401158,20 | 4194702,43 |  |  |
|  |  |  | 166 23 8 | 84,07 |
| 7 | 401076,49 | 4194722,23 |  |  |
|  |  |  | 179 43 6 | 109,93 |
| 8 | 400966,56 | 4194722,77 |  |  |
|  |  |  | 347 36 40 | 91,21 |
| 9 | 401055,65 | 4194703,20 |  |  |
|  |  |  | 344 33 16 | 100,26 |
| 10 | 401152,29 | 4194676,49 |  |  |
|  |  |  | 351 26 32 | 51,23 |
| 11 | 401202,95 | 4194668,87 |  |  |
|  |  |  | 354 36 57 | 41,91 |
| 12 | 401244,25 | 4194664,98 |  |  |
|  |  |  | 0 47 28 | 74,63 |
| 13 | 401318,87 | 4194666,01 |  |  |
|  |  |  | 1 24 4 | 417,27 |
| 1 | 401736,02 | 4194676,21 |  |  |

Земельный участок 5 (1) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 33502 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 407491.16 | 4196254.70 |  |  |
|  |  |  | 230 22 19 | 20.58 |
| 2 | 407478.03 | 4196238.85 |  |  |
|  |  |  | 264 27 57 | 14.14 |
| 3 | 407476.67 | 4196224.77 |  |  |
|  |  |  | 263 9 41 | 9.52 |
| 4 | 407475.53 | 4196215.32 |  |  |
|  |  |  | 216 18 50 | 6.81 |
| 5 | 407470.05 | 4196211.28 |  |  |
|  |  |  | 251 24 47 | 27.03 |
| 6 | 407461.43 | 4196185.66 |  |  |
|  |  |  | 230 12 37 | 12.65 |
| 7 | 407453.34 | 4196175.94 |  |  |
|  |  |  | 232 24 22 | 54.76 |
| 8 | 407419.93 | 4196132.55 |  |  |
|  |  |  | 231 54 23 | 100.24 |
| 9 | 407358.09 | 4196053.66 |  |  |
|  |  |  | 230 19 54 | 99.65 |
| 10 | 407294.47 | 4195976.96 |  |  |
|  |  |  | 230 6 3 | 100.0 |
| 11 | 407230.33 | 4195900.23 |  |  |
|  |  |  | 229 44 18 | 99.79 |
| 12 | 407165.84 | 4195824.09 |  |  |
|  |  |  | 230 25 25 | 100.01 |
| 13 | 407102.12 | 4195747.00 |  |  |
|  |  |  | 228 30 49 | 99.52 |
| 14 | 407036.19 | 4195672.44 |  |  |
|  |  |  | 224 4 14 | 98.96 |
| 15 | 406964.82 | 4195603.35 |  |  |
|  |  |  | 221 29 40 | 99.73 |
| 16 | 406890.11 | 4195537.27 |  |  |
|  |  |  | 217 44 7 | 99.65 |
| 17 | 406811.31 | 4195476.29 |  |  |
|  |  |  | 218 8 55 | 100.13 |
| 18 | 406732.56 | 4195414.43 |  |  |
|  |  |  | 215 35 13 | 99.69 |
| 19 | 406651.49 | 4195356.42 |  |  |
|  |  |  | 212 0 5 | 99.40 |
| 20 | 406567.19 | 4195303.74 |  |  |
|  |  |  | 207 24 13 | 102.94 |
| 21 | 406475.81 | 4195256.37 |  |  |
|  |  |  | 205 33 13 | 80.41 |
| 22 | 406403.27 | 4195221.68 |  |  |
|  |  |  | 205 17 43 | 39.99 |
| 23 | 406367.11 | 4195204.60 |  |  |
|  |  |  | 205 28 42 | 69.05 |
| 24 | 406304.78 | 4195174.89 |  |  |
|  |  |  | 205 7 3 | 101.55 |
| 25 | 406212.83 | 4195131.79 |  |  |
|  |  |  | 201 9 44 | 76.87 |
| 26 | 406141.14 | 4195104.03 |  |  |
|  |  |  | 12 31 38 | 90.39 |
| 27 | 406229.38 | 4195123.64 |  |  |
|  |  |  | 22 44 2 | 87.40 |
| 28 | 406310.00 | 4195157.42 |  |  |
|  |  |  | 24 40 11 | 100.34 |
| 29 | 406401.18 | 4195199.30 |  |  |
|  |  |  | 26 16 32 | 92.37 |
| 30 | 406484.00 | 4195240.19 |  |  |
|  |  |  | 27 16 43 | 105.81 |
| 31 | 406578.04 | 4195288.68 |  |  |
|  |  |  | 31 2 15 | 100.92 |
| 32 | 406664.51 | 4195340.71 |  |  |
|  |  |  | 35 2 19 | 100.11 |
| 33 | 406746.47 | 4195398.19 |  |  |
|  |  |  | 37 11 59 | 99.59 |
| 34 | 406825.80 | 4195458.40 |  |  |
|  |  |  | 37 43 18 | 100.33 |
| 35 | 406905.16 | 4195519.78 |  |  |
|  |  |  | 43 46 7 | 201.07 |
| 36 | 407050.36 | 4195658.87 |  |  |
|  |  |  | 49 8 13 | 101.19 |
| 37 | 407116.56 | 4195735.40 |  |  |
|  |  |  | 50 6 50 | 100.01 |
| 38 | 407180.70 | 4195812.15 |  |  |
|  |  |  | 50 27 46 | 101.50 |
| 39 | 407245.31 | 4195890.43 |  |  |
|  |  |  | 50 11 4 | 198.22 |
| 40 | 407372.24 | 4196042.68 |  |  |
|  |  |  | 51 26 51 | 99.76 |
| 41 | 407434.41 | 4196120.70 |  |  |
|  |  |  | 51 36 47 | 57.41 |
| 42 | 407470.06 | 4196165.70 |  |  |
|  |  |  | 56 54 8 | 8.99 |
| 43 | 407474.97 | 4196173.23 |  |  |
|  |  |  | 60 51 49 | 6.18 |
| 44 | 407477.98 | 4196178.63 |  |  |
|  |  |  | 64 19 44 | 7.31 |
| 45 | 407481.15 | 4196185.22 |  |  |
|  |  |  | 67 40 59 | 5.72 |
| 46 | 407483.32 | 4196190.51 |  |  |
|  |  |  | 72 19 59 | 8.97 |
| 47 | 407486.04 | 4196199.05 |  |  |
|  |  |  | 76 11 9 | 5.39 |
| 48 | 407487.33 | 4196204.29 |  |  |
|  |  |  | 78 53 41 | 10.57 |
| 49 | 407489.37 | 4196214.66 |  |  |
|  |  |  | 85 1 39 | 10.89 |
| 50 | 407490.31 | 4196225.51 |  |  |
|  |  |  | 88 19 57 | 29.20 |
| 1 | 407491.16 | 4196254.70 |  |  |

Земельный участок 5 (2) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 4938 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 403753.79 | 4194681.95 |  |  |
|  |  |  | 184 27 13 | 392.38 |
| 2 | 403362.59 | 4194651.48 |  |  |
|  |  |  | 184 43 31 | 197.95 |
| 3 | 403165.32 | 4194635.17 |  |  |
|  |  |  | 0 47 19 | 245.88 |
| 4 | 403411.18 | 4194638.56 |  |  |
|  |  |  | 7 13 4 | 345.35 |
| 1 | 403753.79 | 4194681.95 |  |  |

Земельный участок 5 (3) в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 430 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 402227.74 | 4194624.28 |  |  |
|  |  |  | 166 7 37 | 29.94 |
| 2 | 402198.67 | 4194631.46 |  |  |
|  |  |  | 145 32 19 | 7.43 |
| 3 | 402192.55 | 4194635.67 |  |  |
|  |  |  | 175 24 31 | 29.59 |
| 4 | 402163.05 | 4194638.04 |  |  |
|  |  |  | 310 51 44 | 9.44 |
| 5 | 402169.23 | 4194630.89 |  |  |
|  |  |  | 316 34 27 | 8.73 |
| 6 | 402175.57 | 4194624.89 |  |  |
|  |  |  | 359 20 1 | 52.17 |
| 7 | 402227.74 | 4194624.28 |  |  |

Земельный участок 5 (4) в кадастровом квартале 75:06:200102 площадью 66400 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 406229.38 | 4195123.64 |  |  |
|  |  |  | 192 31 38 | 90.39 |
| 2 | 406141.14 | 4195104.03 |  |  |
|  |  |  | 201 9 41 | 24.68 |
| 3 | 406118.12 | 4195095.13 |  |  |
|  |  |  | 197 29 29 | 101.55 |
| 4 | 406021.27 | 4195064.60 |  |  |
|  |  |  | 192 56 42 | 48.36 |
| 5 | 405974.13 | 4195053.77 |  |  |
|  |  |  | 196 23 23 | 50.24 |
| 6 | 405925.94 | 4195039.59 |  |  |
|  |  |  | 194 18 37 | 99.88 |
| 7 | 405829.15 | 4195014.90 |  |  |
|  |  |  | 193 20 8 | 99.50 |
| 8 | 405732.34 | 4194991.95 |  |  |
|  |  |  | 192 18 14 | 100.37 |
| 9 | 405634.27 | 4194970.57 |  |  |
|  |  |  | 191 41 19 | 100.0 |
| 10 | 405536.34 | 4194950.31 |  |  |
|  |  |  | 191 31 29 | 100.0 |
| 11 | 405438.35 | 4194930.33 |  |  |
|  |  |  | 192 11 28 | 100.10 |
| 12 | 405340.50 | 4194909.19 |  |  |
|  |  |  | 191 59 46 | 99.83 |
| 13 | 405242.85 | 4194888.44 |  |  |
|  |  |  | 191 50 50 | 100.06 |
| 14 | 405144.92 | 4194867.89 |  |  |
|  |  |  | 192 2 25 | 99.99 |
| 15 | 405047.13 | 4194847.03 |  |  |
|  |  |  | 191 47 42 | 99.86 |
| 16 | 404949.38 | 4194826.62 |  |  |
|  |  |  | 192 12 11 | 107.34 |
| 17 | 404844.47 | 4194803.93 |  |  |
|  |  |  | 274 33 40 | 1.47 |
| 18 | 404844.58 | 4194802.47 |  |  |
|  |  |  | 189 51 49 | 9.09 |
| 19 | 404835.62 | 4194800.91 |  |  |
|  |  |  | 105 35 47 | 1.13 |
| 20 | 404835.32 | 4194802.00 |  |  |
|  |  |  | 191 55 10 | 83.25 |
| 21 | 404753.87 | 4194784.81 |  |  |
|  |  |  | 190 35 20 | 99.80 |
| 22 | 404655.77 | 4194766.47 |  |  |
|  |  |  | 188 13 43 | 99.90 |
| 23 | 404556.89 | 4194752.17 |  |  |
|  |  |  | 188 1 14 | 99.17 |
| 24 | 404458.69 | 4194738.33 |  |  |
|  |  |  | 184 21 30 | 100.01 |
| 25 | 404358.97 | 4194730.73 |  |  |
|  |  |  | 184 54 40 | 99.99 |
| 26 | 404259.34 | 4194722.17 |  |  |
|  |  |  | 184 47 32 | 100.0 |
| 27 | 404159.69 | 4194713.82 |  |  |
|  |  |  | 184 25 45 | 99.31 |
| 28 | 404060.68 | 4194706.15 |  |  |
|  |  |  | 183 30 38 | 100.16 |
| 29 | 403960.70 | 4194700.02 |  |  |
|  |  |  | 185 39 21 | 99.99 |
| 30 | 403861.19 | 4194690.16 |  |  |
|  |  |  | 184 22 20 | 107.72 |
| 31 | 403753.79 | 4194681.95 |  |  |
|  |  |  | 187 13 4 | 345.35 |
| 32 | 403411.18 | 4194638.56 |  |  |
|  |  |  | 180 47 19 | 245.88 |
| 33 | 403165.32 | 4194635.17 |  |  |
|  |  |  | 182 50 37 | 93.25 |
| 34 | 403072.19 | 4194630.55 |  |  |
|  |  |  | 184 5 26 | 108.83 |
| 35 | 402963.63 | 4194622.79 |  |  |
|  |  |  | 182 36 41 | 99.75 |
| 36 | 402863.98 | 4194618.24 |  |  |
|  |  |  | 179 48 16 | 52.31 |
| 37 | 402811.67 | 4194618.42 |  |  |
|  |  |  | 184 9 11 | 108.34 |
| 38 | 402703.63 | 4194610.57 |  |  |
|  |  |  | 182 18 15 | 101.55 |
| 39 | 402602.14 | 4194606.49 |  |  |
|  |  |  | 177 29 47 | 101.68 |
| 40 | 402500.56 | 4194610.93 |  |  |
|  |  |  | 175 24 31 | 128.47 |
| 41 | 402372.50 | 4194621.22 |  |  |
|  |  |  | 180 26 25 | 107.95 |
| 42 | 402264.55 | 4194620.39 |  |  |
|  |  |  | 177 25 10 | 25.76 |
| 43 | 402238.82 | 4194621.55 |  |  |
|  |  |  | 166 7 37 | 11.41 |
| 44 | 402227.74 | 4194624.28 |  |  |
|  |  |  | 179 20 1 | 52.17 |
| 45 | 402175.57 | 4194624.89 |  |  |
|  |  |  | 329 37 6 | 13.55 |
| 46 | 402187.26 | 4194618.04 |  |  |
|  |  |  | 338 46 30 | 17.71 |
| 47 | 402203.77 | 4194611.62 |  |  |
|  |  |  | 342 10 16 | 12.98 |
| 48 | 402216.13 | 4194607.65 |  |  |
|  |  |  | 356 15 45 | 49.18 |
| 49 | 402265.20 | 4194604.44 |  |  |
|  |  |  | 359 54 23 | 99.20 |
| 50 | 402364.40 | 4194604.28 |  |  |
|  |  |  | 358 59 46 | 99.03 |
| 51 | 402463.42 | 4194602.55 |  |  |
|  |  |  | 270 11 9 | 4.02 |
| 52 | 402463.43 | 4194598.53 |  |  |
|  |  |  | 0 11 9 | 102.0 |
| 53 | 402565.43 | 4194598.86 |  |  |
|  |  |  | 358 48 42 | 94.69 |
| 54 | 402660.05 | 4194596.89 |  |  |
|  |  |  | 89 26 56 | 4.0 |
| 55 | 402660.13 | 4194600.89 |  |  |
|  |  |  | 359 48 56 | 104.37 |
| 56 | 402764.49 | 4194600.56 |  |  |
|  |  |  | 359 51 33 | 119.83 |
| 57 | 402884.33 | 4194600.26 |  |  |
|  |  |  | 1 5 33 | 80.35 |
| 58 | 402964.66 | 4194601.79 |  |  |
|  |  |  | 3 34 28 | 109.56 |
| 59 | 403074.01 | 4194608.63 |  |  |
|  |  |  | 3 52 1 | 55.19 |
| 60 | 403129.07 | 4194612.35 |  |  |
|  |  |  | 5 28 21 | 135.96 |
| 61 | 403264.42 | 4194625.31 |  |  |
|  |  |  | 4 50 55 | 100.06 |
| 62 | 403364.12 | 4194633.77 |  |  |
|  |  |  | 348 41 8 | 5.41 |
| 63 | 403369.42 | 4194632.71 |  |  |
|  |  |  | 4 13 53 | 89.68 |
| 64 | 403458.86 | 4194639.33 |  |  |
|  |  |  | 4 13 39 | 105.32 |
| 65 | 403563.90 | 4194647.09 |  |  |
|  |  |  | 5 3 32 | 99.88 |
| 66 | 403663.39 | 4194655.90 |  |  |
|  |  |  | 5 9 3 | 100.0 |
| 67 | 403762.98 | 4194664.88 |  |  |
|  |  |  | 4 29 21 | 100.0 |
| 68 | 403862.68 | 4194672.70 |  |  |
|  |  |  | 3 16 22 | 100.03 |
| 69 | 403962.54 | 4194678.41 |  |  |
|  |  |  | 5 34 21 | 99.88 |
| 70 | 404061.95 | 4194688.11 |  |  |
|  |  |  | 4 32 40 | 100.16 |
| 71 | 404161.80 | 4194696.05 |  |  |
|  |  |  | 4 18 36 | 100.0 |
| 72 | 404261.52 | 4194703.57 |  |  |
|  |  |  | 4 2 22 | 100.0 |
| 73 | 404361.27 | 4194710.61 |  |  |
|  |  |  | 5 29 44 | 99.99 |
| 74 | 404460.80 | 4194720.19 |  |  |
|  |  |  | 6 35 44 | 100.19 |
| 75 | 404560.34 | 4194731.69 |  |  |
|  |  |  | 9 21 5 | 100.14 |
| 76 | 404659.15 | 4194747.97 |  |  |
|  |  |  | 11 5 37 | 100.57 |
| 77 | 404757.83 | 4194767.32 |  |  |
|  |  |  | 11 30 2 | 97.70 |
| 78 | 404853.58 | 4194786.80 |  |  |
|  |  |  | 12 25 59 | 102.06 |
| 79 | 404953.31 | 4194808.79 |  |  |
|  |  |  | 11 57 32 | 99.94 |
| 80 | 405051.02 | 4194829.48 |  |  |
|  |  |  | 12 10 2 | 100.09 |
| 81 | 405148.85 | 4194850.57 |  |  |
|  |  |  | 12 1 33 | 99.93 |
| 82 | 405246.59 | 4194871.40 |  |  |
|  |  |  | 11 52 25 | 100.15 |
| 83 | 405344.61 | 4194892.00 |  |  |
|  |  |  | 11 45 28 | 99.90 |
| 84 | 405442.41 | 4194912.36 |  |  |
|  |  |  | 11 46 40 | 100.0 |
| 85 | 405540.31 | 4194932.77 |  |  |
|  |  |  | 12 13 57 | 100.0 |
| 86 | 405637.68 | 4194953.89 |  |  |
|  |  |  | 11 34 48 | 100.05 |
| 87 | 405736.05 | 4194974.05 |  |  |
|  |  |  | 13 4 31 | 100.29 |
| 88 | 405833.75 | 4194996.73 |  |  |
|  |  |  | 14 39 54 | 100.07 |
| 89 | 405930.56 | 4195022.07 |  |  |
|  |  |  | 16 39 13 | 100.43 |
| 90 | 406026.78 | 4195050.85 |  |  |
|  |  |  | 18 51 13 | 102.16 |
| 91 | 406123.46 | 4195083.87 |  |  |
|  |  |  | 20 18 39 | 100.48 |
| 92 | 406217.70 | 4195118.75 |  |  |
|  |  |  | 22 44 2 | 12.67 |
| 1 | 406229.38 | 4195123.64 |  |  |

Земельный участок 6 в кадастровом квартале 75:06:270101 площадью 30000 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 402108.84 | 4193875.29 |  |  |
|  |  |  | 154 4 51 | 114.69 |
| 2 | 402005.68 | 4193925.43 |  |  |
|  |  |  | 238 0 4 | 309.57 |
| 3 | 401841.64 | 4193662.89 |  |  |
|  |  |  | 4 26 35 | 129.25 |
| 4 | 401970.50 | 4193672.91 |  |  |
|  |  |  | 55 38 49 | 245.15 |
| 1 | 402108.84 | 4193875.29 |  |  |

Земельный участок 7 в кадастровом квартале 75:06:270101 площадью 39600 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 402161.80 | 4193872.20 |  |  |
|  |  |  | 1531155 | 20.99 |
| 2 | 402143.07 | 4193881.67 |  |  |
|  |  |  | 2624349 | 7.42 |
| 3 | 402142.13 | 4193874.31 |  |  |
|  |  |  | 2414045 | 15.35 |
| 4 | 402134.85 | 4193860.79 |  |  |
|  |  |  | 23195 | 100.14 |
| 5 | 402072.03 | 4193782.80 |  |  |
|  |  |  | 234147 | 50.08 |
| 6 | 402042.76 | 4193742.17 |  |  |
|  |  |  | 2291819 | 50.40 |
| 7 | 402009.90 | 4193703.96 |  |  |
|  |  |  | 225590 | 47.98 |
| 8 | 401976.56 | 4193669.45 |  |  |
|  |  |  | 1844813 | 116.85 |
| 9 | 401860.12 | 4193659.67 |  |  |
|  |  |  | 2802512 | 99.26 |
| 10 | 401878.07 | 4193562.04 |  |  |
|  |  |  | 2891752 | 102.11 |
| 11 | 401911.82 | 4193465.67 |  |  |
|  |  |  | 16201 | 113.15 |
| 12 | 402020.40 | 4193497.49 |  |  |
|  |  |  | 314635 | 113.57 |
| 13 | 402116.95 | 4193557.29 |  |  |
|  |  |  | 121308 | 69.0 |
| 14 | 402080.89 | 4193616.12 |  |  |
|  |  |  | 2095012 | 12.0 |
| 15 | 402070.48 | 4193610.15 |  |  |
|  |  |  | 121308 | 74.95 |
| 16 | 402031.31 | 4193674.05 |  |  |
|  |  |  | 1844813 | 21.02 |
| 17 | 402010.37 | 4193672.29 |  |  |
|  |  |  | 563031 | 36.06 |
| 18 | 402030.26 | 4193702.36 |  |  |
|  |  |  | 54475 | 42.84 |
| 19 | 402054.97 | 4193737.37 |  |  |
|  |  |  | 485056 | 45.95 |
| 20 | 402085.21 | 4193771.97 |  |  |
|  |  |  | 522151 | 99.79 |
| 21 | 402146.14 | 4193850.99 |  |  |
|  |  |  | 533358 | 26.37 |
| 1 | 402161.80 | 4193872.20 |  |  |

Земельный участок 7 в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 64600 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 405719.43 | 4195047.87 |  |  |
|  |  |  | 925419 | 27.94 |
| 2 | 405718.02 | 4195075.77 |  |  |
|  |  |  | 923720 | 50.12 |
| 3 | 405715.73 | 4195125.84 |  |  |
|  |  |  | 912759 | 49.73 |
| 4 | 405714.45 | 4195175.56 |  |  |
|  |  |  | 92449 | 50.16 |
| 5 | 405712.06 | 4195225.66 |  |  |
|  |  |  | 93518 | 50.02 |
| 6 | 405708.70 | 4195275.57 |  |  |
|  |  |  | 914437 | 49.82 |
| 7 | 405707.18 | 4195325.37 |  |  |
|  |  |  | 882337 | 44.15 |
| 8 | 405708.42 | 4195369.50 |  |  |
|  |  |  | 3541018 | 1.65 |
| 9 | 405710.07 | 4195369.34 |  |  |
|  |  |  | 3471024 | 74.59 |
| 10 | 405782.79 | 4195352.78 |  |  |
|  |  |  | 76113 | 20.03 |
| 11 | 405787.57 | 4195372.23 |  |  |
|  |  |  | 3454645 | 51.25 |
| 12 | 405837.25 | 4195359.64 |  |  |
|  |  |  | 2654359 | 7.25 |
| 13 | 405836.71 | 4195352.41 |  |  |
|  |  |  | 353504 | 19.70 |
| 14 | 405856.30 | 4195350.29 |  |  |
|  |  |  | 855144 | 176.94 |
| 15 | 405869.07 | 4195526.77 |  |  |
|  |  |  | 1751059 | 19.52 |
| 16 | 405849.62 | 4195528.41 |  |  |
|  |  |  | 15038 | 123.79 |
| 17 | 405655.71 | 4195640.13 |  |  |
|  |  |  | 1522730 | 19.99 |
| 18 | 405637.98 | 4195649.37 |  |  |
|  |  |  | 2461233 | 215.38 |
| 19 | 405551.10 | 4195452.30 |  |  |
|  |  |  | 3341237 | 20.0 |
| 20 | 405569.11 | 419544359 |  |  |
|  |  |  | 331248 | 132.17 |
| 21 | 405684.75 | 4195379.61 |  |  |
|  |  |  | 2763028 | 54.92 |
| 22 | 405690.98 | 4195325.05 |  |  |
|  |  |  | 2724919 | 50.29 |
| 23 | 405693.45 | 4195274.82 |  |  |
|  |  |  | 2713526 | 50.02 |
| 24 | 405694.84 | 4195224.82 |  |  |
|  |  |  | 273371 | 99.65 |
| 25 | 405701.13 | 4195125.37 |  |  |
|  |  |  | 2722821 | 80.54 |
| 26 | 405704.60 | 4195044.91 |  |  |
|  |  |  | 11164 | 15.12 |
| 1 | 405719.43 | 4195047.87 |  |  |

Земельный участок 9 в кадастровом квартале 75:06:190201 площадью 20000 м2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  | Дирекционное направление | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Y |  |  |
| 1 | 400968.09 | 4194835.71 |  |  |
|  |  |  | 844151 | 100.0 |
| 2 | 400977.33 | 4194935.29 |  |  |
|  |  |  | 174394 | 194.0 |
| 3 | 400784.17 | 4194953.37 |  |  |
|  |  |  | 2644151 | 100.0 |
| 4 | 400774.93 | 4194853.80 |  |  |
|  |  |  | 354392 | 94.0 |
| 5 | 400868.52 | 4194845.04 |  |  |
|  |  |  | 2654920 | 74.73 |
| 6 | 400863.08 | 4194770.51 |  |  |
|  |  |  | 3531429 | 8.01 |
| 7 | 400871.03 | 4194769.57 |  |  |
|  |  |  | 854745 | 74.92 |
| 8 | 400876.52 | 4194844.29 |  |  |
|  |  |  | 354394 | 91.97 |
| 1 | 400968.09 | 4194835.71 |  |  |

ДОКУМЕНТЫ  СОГЛАСОВАНИЙ